TÍTULO: Reducción en el costo de acarreo aplicando el pensamiento lean

CATEGORÍA: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

AUTOR: Julio Ronald Sagua Canqui

COAUTOR: Rolando Alvarado Rodríguez

Resumen

Durante el último quinquenio transcurrido entre 2020 y 2024 en mina Cuajone, se han tenido fluctuaciones importantes en el precio de los principales consumibles, como el diésel, pasando por un mínimo de 1.8 US$ por galón a un máximo de 4.0 US$ por galón; asimismo las llantas gigantes, variando desde los 42 mil dólares hasta los 53 mil dólares por unidad. Pese a las mencionadas variaciones, el costo operativo (OPEX) de acarreo se mantuvo abarcando poco más del 40% del costo operativo total de la mina. Analizando solo el OPEX de acarreo, el consumo de diésel representó en promedio el 45% mientras que el consumo de neumáticos, el 10%.

Los generadores de costos de acarreo son los camiones mineros. A inicios de 2025, Mina Cuajone cuenta con 46 de estos equipos de acarreo dispuestos en siete flotas, siendo las predominantes los Caterpillar 797F con 18 unidades , Komatsu 980E-4 con 6 unidades y Komatsu 980E-5 con 3 unidades. La gestión de camiones y los reportes de indicadores clave de rendimiento (KPI) a nivel gerencial suelen presentarse por flota, lo cual es una práctica estándar en la minería a gran escala.

Al cierre del 2024 se realizó una campaña de pesaje de todos los camiones de mina Cuajone con una balanza Transcale AS700, donde se aprovechó en escanear cada camión con un sensor LiDAR Emesent Hovermap ST y tomar evidencias fotográficas usando un dron DJI Mavic 3E. Los resultados fueron procesados y se identificó que para una misma flota existía una diferencia en pesos vacíos de 20 toneladas entre el volquete más ligero y el más pesado; y de 40 toneladas con respecto a su ficha, esto justificado en las diferentes tolvas y sus adicionales instalados.

En el primer trimestre del año, la alta dirección de Southern Perú estableció el Plan Estratégico 2025, dentro del cual se decretaron siete grandes objetivos, entre los cuales destacan: Optimizar el consumo de combustibles, energía y agua; y producir a plena capacidad, gastando menos. Durante los periodos anteriores esto fue logrado: reduciendo distancias de acarreo por la apertura de fases de desbroce y descarga en depósitos de desmonte cercanos al tajo, reduciendo pendientes de rampas en fases intermedias e implementando vías de tres carriles; sin embargo, el reto ahora es mayor puesto que ya no se abrirán fases hasta dentro de 3 años.

Se revisaron los resultados del pesaje con la finalidad de una analítica detallada, se trabajó con Power BI, de manera que obtengamos los mismos KPI que se calculan para la flota, solo que esta vez se buscó calcularlos individualmente para cada camión minero.

Los resultados mostraron dos principales impactos: consumo en diésel y desbroce postergado. Respecto al consumo en diésel, solo en el 2024 se consumieron 354 mil galones adicionales por el peso extra de los volquetes vacíos, lo cual representa un gasto de 1.09 MUS$. Respecto al desbroce postergado, si en lugar de transportar más metal el volquete hubiera trasladado material, se hubieran movido 3.39 millones de toneladas de desbroce teniendo un lucro cesante de 1.54 MUS$. Cuantificando estos dos impactos, el 2024 se tuvo un costo de oportunidad de 2.63 MUS$. Es importante mencionar que para este estudio se cuantificaron solamente 3 flotas dando un total de 27 volquetes.

Se puso en práctica la premisa del pensamiento lean, el cual busca eliminar despilfarros como es el transporte de materiales de un lugar a otro sin ningún propósito (Jones & Womack, 2012). Para este análisis los despilfarros son: material con el que se refuerzan las tolvas de los camiones, implementos para incrementar la capacidad de la tolva y periféricos que extienden la vida útil de sus componentes.

Palabras clave: haulage, haul truck, truck body, GVW, diesel consumption, lean mining

Julio Ronald Sagua Canqui

Empresa: Southern Perú Copper Corporation – Mina Cuajone

Cargo: Superintendente de Planeamiento Mina

Celular: 952922546

Correo electrónico: jsagua@southernperu.com.pe

Correo electrónico personal: sacajuro@hotmail.com

Dirección: Mina Cuajone

Profesional Colegiado con más de 25 años de experiencia en minería superficial y subterránea, egresado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann–UNJBG, maestría en dirección y gestión de empresas en la Universidad de Tarapacá – Chile y Maestría en administración de negocios de la Escuela de Negocios Neumann Bussines School.

Rolando Alvarado Rodríguez

Empresa: Southern Peru Copper Corporation – Mina Cuajone

Cargo: Ingeniero de Planeamiento Mina a Mediano Plazo

Celular: 944681787

Correo personal: RAlvaradoR@SouthernPeru.com.pe

Correo electrónico personal: rolando41100@gmail.com

Dirección: Mina Cuajone

Ingeniero de Minas CIP con 10 años de experiencia en minería superficial y subterránea, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI, con Maestría en Gestión Minera y Ambiental en la Escuela de Negocios Neumann y diplomados en planificación minera y perforación & voladura. Ponente y maestro de ceremonia en eventos de minería.