Título: Optimización del control de dilución mediante el uso de Anfo Liviano en taladros largos de vetas angostas: Caso UM Uchucchacua.

Tema: Mejora de procesos de voladura

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos.

Datos del Autor: 
Autor: Ing. Hans Valenzuela Velarde.
Empresa: Compañía de minas Buenaventura, Unidad Minera Uchucchacua.
Cargo: Jefe de Perforación y Voladura.
Dirección: CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 – San Isidro – Lima
Correo corporativo: hans.valenzuela@buenaventura.pe
Correo personal: hansvalvel@gmail.com
Celular: +51 958 710 345

Co autor: Ing. Rodrigo Tejada Gallegos – Ingeniero de Perforación y voladura de Compañía de minas Buenaventura, Unidad Minera Uchucchacua.

Co autor: Ing. Antony Arana Castro – Superintendente de Mina Compañía de minas Buenaventura, Unidad Minera Uchucchacua.

Palabras clave: Voladura, SLS, Taladros largos, Control de dilución, voladura controlada, eficiencia operativa.

1era parte - Contexto:

La dilución en vetas angostas representa uno de los principales desafíos operativos en la minería subterráne, uno de los factores críticos que afecta la eficiencia del minado es la dilución. Controlarla implica no solo precisión en el diseño de malla, sino también la búsqueda y aplicación de nuevas alternativas en explosivos.

En la Unidad Minera Uchucchacua, se evaluó el uso del ANFO liviano con menor densidad para mejorar el desempeño en taladros largos. Esta alternativa busca minimizar el daño lateral y mantener la geometría estructuras mineralizadas. La experiencia permitió validar ajustes técnicos con resultados operativos favorables.

Como oportunidades de mejora se tiene lo siguiente:

- Ajustar la configuración de los taladros según el comportamiento del macizo rocoso. En ciertos sectores, se ha observado que una ligera modificación en el espaciamiento puede generar beneficios tanto en la estabilidad, acompañado del menor índice de daño de las cajas con espacio abierto.

2da parte - Objetivos:

- Reducir la dilución operacional de minado de taladros largos en vetas angostas de 17 a 12%.

- Mejorar en un 5% el valor de recuperación de mineral, a través del incremento controlado de finos generados en voladura y la reducción del índice de dilución del 17% al 12%.

- Minimizar los eventos e incidentes relacionados a la inestabilidad de cajas producto de la sobre excavación, durante la limpieza de mineral en tajos.

3era parte – Metodología:

- Revisión de tajos críticos con problemas de dilución
Se identificaron zonas donde se notaba pérdida de mineral útil o ingreso de estéril durante la limpieza.

- Ajuste en el tipo de explosivo
Se reemplazó el ANFO convencional por una versión liviana, con el fin de controlar mejor la energía y reducir la sobreexcavación.

- Aplicación en campo
Las voladuras modificadas se realizaron en condiciones reales, manteniendo constante el diseño de perforación para evaluar únicamente el impacto del cambio de carga.

- Observación de resultados
Se registraron los metros avanzados, el material recuperado y la proporción de finos y estéril presente tras la voladura.

- Comparación con datos anteriores
Finalmente, se contrastaron los resultados obtenidos con voladuras previas para verificar si el nivel de dilución había disminuido.

4ta parte Resultados:

1) La aplicación de ANFO liviano permitió disminuir la dilución en vetas angostas, pasando de un 17% a un 12%, incrementando en 200 onz/Tn.

- Durante el proceso de minado, se obtuvo 0 incidentes producto de descaje en el proceso de limpieza con telemando.

5ta parte Conclusión o recomendación:

- Conclusiones

La reducción de la dilución del 17% al 12% permitió recuperar 200 onzas finas adicionales por cada 1,000 toneladas extraídas, mejorando directamente el rendimiento metalúrgico sin aumentar el tonelaje procesado.

- Recomendaciones

- Continuar aplicando ANFO liviano en zonas de vetas angostas con alto riesgo de dilución, priorizando aquellas donde la geometría de la veta exige un mayor control sobre la energía de voladura.

- Capacitar al personal de Perforación y Voladura en la correcta aplicación de las técnicas de en control de minado de taladros largos.

Reseña Profesional

Autor: Hans M. Valenzuela Velarde

Ingeniero de Minas por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con estudios de Post grado en diseño y planificación de operaciones subterráneas, asimismo MBA en Gestión Minera por GERENS, con 10 años de experiencia en diseño, dirección y gestión de indicadores en perforación y voladura en Minería subterránea y a tajo abierto.

Coautor: Rodrigo A. Tejada Gallegos

Ingeniero de Minas de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa con 7 años de experiencia en el área de perforación y voladura en operaciones subterráneas. Actualmente cursando maestría en Gestión Minera en la Escuela de Postgrado Gerens.

Coautor: Antony P. Arana Castro

Ingeniero de minas con experiencia en operaciones subterráneas. Maestría en Dirección Estratégica de Empresas (MBA CENTRUM PUCP). Con 10 años de experiencia en minería subterránea mecanizada y convencional en compañías del sector minero. Especialista en expansión de minas subterráneas, por medio de optimización de métodos de minado y avance mecanizado.