ESTRATEGIAS OPERACIONALES E INNOVACIÓN EN MEDIOS DE MOLIENDA PARA LA MITIGACION DE TAPONAMIENTO DE PARRILLAS EN MOLINOS SAG DE GRAN TAMAÑO

Tema		 Reducción de tamaño en Molienda y ahorro de energía.

Categoría	Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

S. Olmedo1 and E. Leiva2

1.	Technical Manager – Grinding Media, ME Elecmetal, Andres Bello 2233, Piso 11, Providencia, Santiago, Chile. Email: solmedoz@elecmetal.cl

2.	Regional Sales Manager –, Grinding Media, ME Elecmetal, Avda. Agustín Samsó 459, La Negra, Antofagasta, Chile, Email: eleiva@elecmetal.cl

Sergio Olmedo

Ingeniero Civil, con un diplomado en Geo Minero Metalúrgico de la Universidad de Chile y más de 30 años de experiencia en la industria minera, principalmente en BHP Minera Escondida. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos técnicos y de liderazgo enfocados en el procesamiento de minerales, destacando en áreas como molienda (convencional y SAG), flotación, espesamiento y evaluación de medios de molienda y revestimientos. Ha liderado proyectos de optimización de procesos y puesta en marcha de plantas de gran escala, como la planta OGP1 con capacidad de 152.000 Tpd, integrando tecnologías innovadoras y trabajando con equipos multidisciplinarios y proveedores.

Enrique Leiva

Ingeniero Civil Mecánico con experiencia en desarrollo y gestión de proyectos de ingeniería bajo estándares corporativos, enfocados en áreas técnicas y comerciales. Especialista en optimización de procesos industriales, generación de nuevos negocios y dirección de equipos multidisciplinarios. Entre sus principales logros, destaca la implementación de sistemas automatizados, diseños de planes de mantenimiento para sus equipos críticos y cumplimiento de objetivos comerciales superiores a los presupuestados. Su trayectoria incluye liderazgo de proyectos estratégicos para plantas concentradoras y plantas de áridos, aportando soluciones técnicas innovadoras y de alto impacto.

Resumen

Las Plantas Concentradoras enfrentan desafíos operacionales significativos, especialmente en la operación de molinos SAG de 38´y 40´ , en periodos anteriores la mitigación de taponamientos en las parrillas de los molinos SAG de 38’ y 40’ ha sido un reto clave, abordado mediante estrategias operativas y el uso de productos innovadores. Sobre el taponamiento de parrillas, que ya se comenzó a detectarse hace 10 años (con la llegada de molinos de gran tamaño o gran energía de molienda demandada), actualmente se han desarrollado modelos estadísticos con data real que han permitido la explicación, mitigación y control de estos eventos no deseados, que tienen un alto impacto en el negocio de producción de cobre fino. En esa línea, se hace relevante implementar cambios de estrategias operacionales y aplicaciones de nuevos productos, como, por ejemplo, una nueva bola para molienda SAG diseñada para operaciones de alto impacto (S60).

Este análisis, realizado en Molino SAG de 38’ y escalable a Molino SAG de 40’ en una importante Planta Concentradora en Chile, incluye una estrategia operativa que ajusta velocidad, sentido de giro y presión en descanso. Además, se implementó la aplicación de la bola de molienda S60. La combinación de estrategias operativas y la implementación de la bola S60 redujeron el taponamiento de los molinos SAG del 80% al 30%, evitando pérdidas en producción de cobre fino, lo cual representó ahorros de aproximadamente USD 5M.

Finalmente, el artículo entrega un importante lineamiento para la aplicación de una estrategia operacional robusta y los beneficios de innovar con nuevos productos. Con objeto de asegurar el cumplimiento de las metas de producción de las Concentradoras, evitando estos eventos de taponamientos.