COBERTURA VEGETAL CON ESPECIAS NATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS EN LA U.M. JULCANI

RESUMEN EJECUTIVO

Como proceso de recuperación de áreas intervenidas por depósitos de desmonte en la U.M. Julcani, se considera como parte de la estabilidad física y geoquímica, la reubicación y centralización de este material en los contrafuertes de las presas de relaves. Posterior a ello, se aplica una capa de suelo orgánico (0.15 m) directamente sobre el área desocupada por el componente retirado (huella) y finalmente es revegetada.

La cobertura vegetal contribuye a la estabilización del suelo, protege contra la erosión y mejora la infiltración del agua y restaura en paisaje dicho efecto no es independiente a la formación vegetal adyacente, dado que, la cobertura vegetal debe ser congruente al entorno.

En la U.M. Julcani, se tiene las siguientes formaciones vegetales; Pajonal, el cual está dominado por especies de ichu de tipo macollante, esta formación retiene la humedad de las lluvias y permite una infiltración progresiva del agua en el suelo. Además, contribuye a la generación de materia orgánica, esencial para la fertilidad del sustrato; Césped de Puna, compuesto principalmente por especies cespitosas, especialmente pastos, esta formación ayuda a crear microclimas favorables para el establecimiento de otras especies vegetales. Su estructura promueve la diversidad y aporta a la estabilidad del suelo; Vegetación de roquedal, en esta formación se encuentran diversas especies adaptadas a crecer entre las grietas de las rocas, desempeñando un papel importante en la estabilización del suelo en zonas pedregosas y reduciendo la erosión; y Bofedal dominado por especies hidrófilas, especialmente de las familias Cyperaceae, Juncaceae y Poaceae, formando colchones vegetales que acumulan materia orgánica. Esta función facilita el desarrollo de nuevas especies y mantiene la humedad del ecosistema altoandino.

La UM Julcani en el 2022, como parte de su estrategia para cumplir con sus actividades de cierre, realizó un diagnóstico del estado actual de sus depósitos de desmonte cerrados, en proceso de cierre o abiertos. asimismo, mediante la visita e inspección programada a cada uno de los componentes en los distintos sectores que conforman la unidad minera; así como la toma de muestra de matriz agua, suelo o roca, de acuerdo con lo requerido en campo

Se realizó la evaluación la evolución de la cobertura vegetal actual de los componentes mineros. Durante las actividades desarrolladas en campo se verificaron los siguientes aspectos: Realización de parcelas de muestreo de 1m x 1m y/o transectos de muestreo (100m) en las cuales se identificó las especies vegetales presentes y se evaluaron los porcentajes de cobertura de cada una de éstas; así como se ha evaluado el desarrollo mediante la medición de la altura de cada uno de los estratos identificados en la parcela en evaluación.

De acuerdo al diagnóstico, la mayoría de los depósitos de desmonte, las actividades de revegetación ya han sido ejecutadas y permitieron determinar de forma general que: La vegetación presente alcanza alrededor del 22% (verde 19%, seca 3%). El estado seco visualizado puede responder al proceso de adaptación de la revegetación. De manera general, el mayor porcentaje de superficie del suelo está cubierta por material rocoso (≈51%). Finalmente, el 27% de la superficie está representado por suelo desnudo, que posteriormente deberá involucrar este aspecto revegetativo.

Ante ello, la Unidad Minera (U.M.) Julcani, ejecuta actualmente un plan de revegetación en cumplimiento de su plan de cierre progresivo de sus componentes utilizados durante las actividades minero extractivas. El objetivo de la revegetación es de restituir la funcionalidad ecológica, estabilizar los suelos intervenidos física y químicamente para asegurar una adecuada integración paisajística de forma ecológica y funcional.

El uso de plantas nativas en un Plan de Revegetación es esencial porque estas especies están adaptadas al entorno local y fomentan la biodiversidad. Las plantas nativas son más resistentes a las condiciones locales, lo que aumenta las posibilidades de éxito de la revegetación y ayuda a restablecer los ecosistemas.

Como etapa inicial, se realiza la caracterización biológica y edafológica de cada componente a cerrar, para lo cual se consideran áreas circundantes sin impacto, que mantienen las características naturales en cuanto a suelo y vegetación. Esto incluye la identificación de la formación vegetal existente, la cobertura vegetal, la riqueza de flora nativa, la diversidad, así como la calidad. Para la caracterización edafológica se toma en cuenta parámetros físico-químicos del suelo (TopSoil), la presencia de metales pesados y la calidad del suelo en general. Esta información permite una comprensión profunda de la vegetación local y su interacción con el suelo; y se usa como base fundamental para establecer el diseño de cobertura vegetal para cada componente intervenido, adapta a las condiciones del terreno y a las especies presentes en las áreas circundantes.

El diseño de la cobertura, principalmente se utiliza para actividades de cierre el tipo I y II, siendo el tipo I, material que genera acidez y tipo II, material que no genera acidez, bajo este contexto, se realizan los trabajos de ingeniería para la estabilización de suelos en los componentes cerrados.

El plan de revegetación incluyó tres (03) fases, la primera fue la fase preliminar, en la cual se realiza un análisis previo, es decir, una evaluación visual cualitativa del entorno para determinar el tipo de vegetación (Césped de puna, Pajonal, entre otros). Asimismo, se realiza la evaluación florística alrededor de la zonas aledañas a las áreas a revegetar, para lo cual, se realiza 50 pasos seguidos de la vegetación circundante representativa, La segunda fase de colecta, extracción y traslado, en la cual se contempla la colecta de semillas, de las zonas aledañas a las áreas de revegetación y en donde, se encontró con mayor frecuencia, la disponibilidad de frutos de especies de flora, siendo colectadas en bolsas de papel Kraft y posteriormente almacenadas en envases de vidrio con tapa hermética para evitar el ingreso de plagas o pérdida de humedad de las semillas. Estas semillas fueron utilizadas para el proceso de propagación sexual en el vivero bajo un control riguroso del ambiente, con el propósito de obtener plantones para las actividades de revegetación.

Asimismo, se cuenta con pasos establecidos para realizar la traslocación de especies, siendo los siguientes:

- Los individuos deben ser plantas jóvenes, preferentemente macollos de aproximadamente 20 a 60 cm de altura en estado vegetativo y con buena condición.

- Con la ayuda de un zapapico antes de la extracción completa del individuo, se debe formar una circunferencia o rectángulo de corte en el suelo alrededor del macollo, a una distancia aproximada de 03 o 04 cm de su base, de tal manera que se genere una corona basal de suelo al momento de la extracción, el cual puede contener otras especies herbáceas acompañantes.

- Una vez que la planta haya cedido del suelo, esta se debe manipular con guantes y debe ser sujetada desde la base y no desde el cuello u hojas.

- No se debe sacudir el suelo de las raíces para evitar mayor estrés. El macollo no debe fragmentarse ya que la fuerza de tensión puede romper raíces y hojas.

- Los individuos extraídos deben ser acopiados en un punto para su posterior traslado, sin exponer las raíces al sol.

Por último, La propagación del material genético (Semillas y/o esquejes de la zona) se realiza en un vivero semitecnificado, donde se lleva a cabo un control riguroso del ambiente y el estado fitosanitario. Una vez que las plantas alcanzan el desarrollo adecuado, se trasladan a los componentes para su siembra definitiva. Esta actividad se lleva a cabo estratégicamente antes del inicio de la temporada de lluvias, para maximizar y asegurar el éxito del prendimiento, favoreciendo la adaptación y resiliencia de las especies en el campo.

En aquellos componentes ya revegetados, se realiza un monitoreo periódico semestral, tomando como referencia datos iniciales obtenidos durante la caracterización biológica y edafológica. Este monitoreo tiene como objetivo evaluar las características de la vegetación, tales como cobertura, diversidad y estado general de las especies, así como la calidad del suelo. La información obtenida del monitoreo, comparada con los datos iniciales, permite realizar ajustes de ser necesarias y optimizar las prácticas de manejo, asegurando la correcta evolución del ecosistema restaurado a lo largo del tiempo.

Este enfoque integral de caracterización biológica, caracterización edafológica, estabilización de suelos, revegetación con especies nativas y monitoreo continuo, facilita una recuperación ecológica progresiva de los componentes utilizados en las actividades mineras, promoviendo la integración paisajística de las áreas restauradas con el entorno natural circundante, fortaleciendo la estabilidad física de los suelos y contribuyendo a la recuperación de la biodiversidad local.