APLICACIÓN DEL MODELO HOLMBERG-PERSSON PARA EL ANÁLISIS DEL DISEÑO DE MALLAS DE PERFORACIÓN EN TALADROS LARGOS ORIENTADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO OPERATIVO EN PERFORACIÓN Y VOLADURA

MEJORA DE PROCESOS

Operaciones Mineras y Gestión Activos

Percy Romario Sapallanay Rashuaman, Volcan Compañía Minera S.A.A., Jefe de Perforación y Voladura, Lima, psapallanay @volcan.com.pe, psapallanayr @gmail.com, 978501838

RESUMEN

El objetivo del presente estudio tiene como finalidad la reducción del costo operativo en perforación y voladura utilizando el modelo matemático de Holmberg – Persson para el análisis de vibraciones en campo cercano y determinar el radio de influencia de la emulsión bombeable aplicado en nuestros tajos minados por el método de Sub Level Stoping, ampliando nuestras mallas de perforación de B x E (1.40 x 1.40 m) a (1.60 x 1.60 m).

Esta ampliación del burden y espaciamiento de la malla de perforación generará disminuir horas equipos de perforación, uso de explosivos y daño por voladura a las cajas.

- INTRODUCCIÓN

En el presente artículo muestra el análisis realizado por el equipo de perforación y voladura de la unidad Andaychagua VOLCAN S.A.A. para poder evaluar y cuantificar en forma experimental el comportamiento vibracional utilizando la emulsión bombeable Subteck Charge, este análisis permitió ajustar los diseños de perforación y voladura en tajos minados por sub level stoping logrando disminuir el costo operativo de 2.61 $/tn a 1.60 $/Tn

- Emulsión bombeable

Actualmente la implementación y el uso de emulsión bombeable en las operaciones en minerías subterráneas son las siguientes:

- Mina Andaychagua – Volcan

- Sociedad Minera el Brocal – Buenaventura

- Compañía Minera Raura

- Nexa Resources Perú

Orica a desarrollado explosivos de densidad variables Subteck que consta de una emulsión matriz y un sensibilizador. En la Figura 1 y 2 se evidencia la performance de este explosivo (VOD).

Figura 1 VOD vs Densidad Subteck Charge               Figura 2 VOD vs Densidad Subteck Control

Fuente: Presentación emulsión bombeable Subteck TM – Volcan Andaychagua

- Análisis experimental de voladura para la obtención de Modelos de Vibraciones

Figura 3 Modelamiento de la curva de atenuación

Figura 4 Análisis de daño por vibración

Parámetros de carguío según diseño

Figura 5 Vista longitudinal del taladro             Figura 6 Vista en planta del Taladro.

0.80 cm

Se puede verificar que efectivamente el radio de influencia utilizando la emulsión bombeable Subteck llegamos a un radio de 0.80 m o diámetro de 1.60 m.

- Resultados

- Se tiene un ahorro potencial de 1.01 $/Tn producida en sub level stoping.

- Se tiene el incremento de tn/m de 4.8 a 6.3 tn/m.

- Referencias

Holmberg y Persson (1980). Diseño de     túneles para prevenir el daño a la roca.

McKenzie, C. 2006. Manual de Monitoreo de Vibraciones Generadas por Tronaduras, Análisis y Modelamiento. CINTEX.

EXSA S.A. (2003). Manual Práctico de Voladuras. Lima, Perú.