Marco regulatorio para la gestión de relaves en el Perú: Evaluación y propuestas de mejora

(Regulación y Economía Minera – Eficacia de la fiscalización en el sector minero)

Antonny Gregorio Aguedo Asencios1

1 Autor: Pontificia Universidad Católica del Perú, Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima, Perú (antony.aguedo@pucp.edu.pe , Cel: 959737607

______________________________________________________________________________________________

RESUMEN

La gestión de relaves en la minería peruana enfrenta desafíos significativos debido a riesgos ambientales, sociales y operacionales. El marco regulatorio actual, aunque ha avanzado con el Decreto Supremo N.º 034-2023-EM, presenta deficiencias en aplicación, fiscalización y alineación con estándares internacionales como el Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM).

La regulación peruana presenta un marco fragmentado entre el MINEM, OEFA y MINAM, generando duplicidades y vacíos normativos. La falta de claridad en parámetros técnicos fundamentales, como factores de seguridad mínimos, evidencia la necesidad de regulación más precisa. Se identifican limitaciones significativas en fiscalización y monitoreo, especialmente en pequeña y mediana minería, donde la supervisión estatal es insuficiente.

La ausencia de tecnologías avanzadas de monitoreo (sensores IoT, drones, imágenes satelitales) refleja una brecha tecnológica. En comparación con el GISTM, la normativa peruana no contempla auditorías técnicas independientes, clasificación por riesgo ni planes de contingencia obligatorios, incrementando el riesgo de fallas geotécnicas en zonas sísmicas

Se propone fortalecer el marco normativo mediante una ley específica sobre gestión de relaves que incorpore requisitos técnicos, ambientales y sociales bajo un enfoque de ciclo de vida, alineándose con el GISTM. Se debe actualizar los factores de seguridad requeridos, estableciendo como mínimo FS ≥ 1.5 en condiciones estáticas.

Es fundamental mejorar la fiscalización implementando sistemas de monitoreo en tiempo real y fortaleciendo capacidades institucionales del OEFA y MINEM. Se recomienda promover buenas prácticas internacionales como revisión técnica independiente, tecnologías sostenibles (relaves filtrados) y participación comunitaria. Finalmente, se sugiere fomentar la investigación científica y cooperación técnica internacional con países líderes como Canadá y Australia para transferencia de conocimientos y tecnologías.

1. Introducción

La gestión de relaves mineros representa uno de los desafíos más críticos para la industria extractiva contemporánea, particularmente en países con intensa actividad minera como el Perú. Los depósitos de relaves, que contienen residuos de procesamiento mineral con potencial impacto ambiental y social significativo, requieren marcos regulatorios robustos que garanticen su manejo seguro a lo largo de todo su ciclo de vida (Franks et al., 2011; Roche et al., 2017).

Los eventos catastróficos ocurridos en las últimas décadas, como las fallas de los depósitos de Fundão (Brasil, 2015), Brumadinho (Brasil, 2019) y Mount Polley (Canadá, 2014), han evidenciado las consecuencias devastadoras de una gestión inadecuada de relaves, generando no solo impactos ambientales severos sino también pérdidas humanas y económicas considerables (Bowker & Chambers, 2017; Silva Rotta et al., 2020). Estos incidentes han catalizado la revisión global de estándares regulatorios, culminando en la formulación del Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) por parte del International Council on Mining and Metals (ICMM) en 2020.

En el contexto peruano, la regulación de relaves presenta características particulares derivadas de la fragmentación institucional entre entidades como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Esta dispersión normativa, sumada a la heterogeneidad de las operaciones mineras del país, genera desafíos significativos para la implementación efectiva de medidas de control y prevención (Laplante et al., 2015; Mudd & Boger, 2013).

La reciente incorporación del Capítulo XIII sobre "Gestión de Relaves" en el Decreto Supremo N.º 034-2023-EM constituye un avance normativo importante, aunque su efectividad dependerá de la coherencia con el marco regulatorio existente y su alineación con estándares internacionales. La literatura especializada sugiere que la adopción de enfoques basados en riesgo y la implementación de sistemas de monitoreo avanzados son elementos esenciales para una gestión eficaz de relaves (Azam & Li, 2010; Kossoff et al., 2014).

El presente estudio evalúa el marco regulatorio vigente en el Perú para la gestión de relaves, identificando brechas normativas y operativas mediante un análisis comparativo con estándares internacionales. Se plantea como hipótesis principal que el marco regulatorio actual presenta deficiencias en su aplicación y fiscalización que requieren reformas estructurales para mejorar su eficiencia y sostenibilidad. A través de una metodología cualitativa basada en análisis documental y comparativo, se busca proponer mejoras normativas que fortalezcan la gestión de relaves y reduzcan los riesgos asociados a su disposición.

Los resultados de esta investigación contribuirán al desarrollo de políticas públicas más efectivas para la gestión de relaves, proporcionando recomendaciones específicas para el fortalecimiento del marco regulatorio peruano y su alineación con las mejores prácticas internacionales

2. Objetivos

El presente trabajo se ha planteado los siguientes objetivos:

a) Evaluar el marco regulatorio vigente para la gestión de relaves en el Perú y proponer mejoras que permitan fortalecer la eficiencia y sostenibilidad en su manejo. (Principal)

b) Identificar y analizar las normativas peruanas e internacionales sobre la gestión de relaves mineros. (Secundario)

c) Evaluar los desafíos y limitaciones del marco regulatorio vigente en el Perú. (Secundario)

d) Proponer mejoras normativas y operativas para optimizar la gestión y fiscalización de relaves en el país. (Secundario)

3. Compilación de Datos y Desarrollo del Trabajo

3.1 Gestión de relaves

La gestión de relaves constituye un componente crítico en la industria minera moderna, debido a los desafíos significativos que plantea en términos de estabilidad estructural, impactos ambientales y sostenibilidad operacional. Una gestión adecuada de estos residuos es fundamental para mantener la integridad de las operaciones mineras, minimizar los riesgos de contaminación ambiental y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente

Los relaves mineros son subproductos sólidos generados durante los procesos de extracción y beneficio mineral. Estos residuos se caracterizan por su composición heterogénea, compuesta por partículas minerales de granulometría fina, agua de proceso y ocasionalmente trazas de reactivos químicos utilizados en las etapas de concentración (Vick, 1990). La composición específica varía según las técnicas de procesamiento y las características del yacimiento, pudiendo contener concentraciones significativas de metales pesados, compuestos sulfurados y otras sustancias potencialmente nocivas que representan riesgos ambientales considerables en ausencia de un manejo técnicamente apropiado (Davies & Martin, 2000).

Desde el punto de vista físico, los relaves exhiben variabilidad en sus características granulométricas, contenido de humedad y propiedades mecánicas, factores que determinan su comportamiento geotécnico y las estrategias de disposición más apropiadas (Blight, 2010). La composición química constituye un factor determinante para evaluar el potencial de generación de drenaje ácido de mina (DAM), proceso que puede ocasionar impactos ambientales severos en ecosistemas acuáticos y terrestres (Younger et al., 2002).

3.1.1 Métodos de disposición

La disposición de relaves se realiza mediante diversas tecnologías, seleccionadas según factores geográficos, climáticos y regulatorios. Los métodos principales incluyen:

a) Depósitos convencionales: Consisten en estructuras de contención donde los relaves se depositan como suspensiones acuosas. Estas estructuras pueden construirse mediante los métodos aguas abajo, aguas arriba o línea central, cada uno con diferentes niveles de estabilidad y riesgo geotécnico (Vick, 1990).

b) Depósitos de relaves espesados: Se caracterizan por un menor contenido de agua comparado con los convencionales, mejorando la estabilidad y reduciendo la generación de efluentes.

c) Relaves filtrados (dry stack): Esta tecnología se basa en la remoción controlada de humedad mediante filtración mecánica, generando un material pastoso que facilita su almacenamiento por apilamiento compactado. Esta aproximación elimina la necesidad de estructuras de contención de gran escala (Rico et al., 2008).

d) Depósito en pasta (paste backfill): Involucra la mezcla de relaves con agentes cementantes para el relleno de labores subterráneas, minimizando el volumen destinado a superficie y proporcionando soporte estructural a las excavaciones (Bascetin et al., 2016).

La selección del método depende de múltiples factores, incluyendo condiciones geotécnicas del sitio, disponibilidad de agua y requisitos ambientales (Kossoff et al., 2014).

3.1.2 Instrumentos de gestión

Los instrumentos de gestión para depósitos de relaves constituyen un conjunto integrado de metodologías y sistemas de control diseñados para supervisar y optimizar cada fase del ciclo de vida de estas infraestructuras, asegurando una administración técnicamente eficiente y ambientalmente responsable (ICMM, 2020).

a) Diseño y Planificación: Esta fase requiere la implementación de herramientas técnicas especializadas que incluyen:

- Estudios de factibilidad y evaluación de impacto ambiental: Análisis integral de viabilidad técnica, económica y ambiental, incluyendo evaluación de impactos en comunidades circundantes.

- Modelado hidrológico y geotécnico: Simulación del comportamiento hídrico considerando precipitación, infiltración y evaporación, junto con evaluación de estabilidad estructural.

- Diseño de sistemas de filtración: Implementación de sistemas de deshidratación para minimizar el contenido de agua y asegurar humedad residual controlada.

- Planes de gestión del agua y monitoreo ambiental: Programas integrales para manejo de recursos hídricos y seguimiento de indicadores ambientales.

b) Construcción y Operación: Durante la construcción se implementan protocolos que incluyen supervisión técnica, gestión de riesgos, control de calidad y documentación exhaustiva. La fase operacional requiere planes de operación, monitoreo continuo, gestión del agua, programas de mantenimiento y cumplimiento normativo (SME, 2022)

c) Mantenimiento y Cierre: El mantenimiento involucra programas estructurados, gestión de registros, monitoreo continuo y capacitación del personal. La fase de cierre y post-cierre requiere planes de rehabilitación, programas de monitoreo técnico y social, y certificación ambiental (MINEM; Rocha & Bristow, 2009)

3.1.3 Impactos ambientales, operacionales y sociales

La gestión inadecuada de relaves genera múltiples impactos. Los impactos ambientales incluyen contaminación de agua superficial y subterránea por lixiviación de metales pesados y generación de drenaje ácido, así como afectaciones a la biodiversidad y uso del suelo (Blight, 2010).

Desde la perspectiva operacional, la estabilidad de los depósitos es crítica para la seguridad de las instalaciones. Fallas estructurales pueden generar accidentes catastróficos, como el colapso de la represa de Fundão en Brasil (2015).

En el ámbito social, la gestión de relaves puede generar conflictos con comunidades locales, especialmente cuando las operaciones afectan fuentes de agua, suelos agrícolas o generan riesgos para la población. La transparencia, aplicación de buenas prácticas y alineación con estándares internacionales son esenciales para minimizar estos conflictos.

La gestión contemporánea de relaves requiere una visión integral que combine aspectos técnicos, ambientales y sociales. En este contexto, regulaciones como el Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) establecen principios y criterios para mejorar la seguridad y sostenibilidad en la gestión de estos residuos a nivel mundial (ICMM, 2020).

3.2 Estabilidad geotécnica y seguridad de depósitos de relaves

El diseño y construcción de depósitos de relaves constituye un proceso crítico en la gestión de residuos mineros, donde la planificación adecuada influye directamente en la estabilidad geotécnica, la minimización de impactos ambientales y el cumplimiento normativo. Un diseño apropiado debe considerar factores como la geología del sitio, propiedades fisicoquímicas de los relaves, condiciones climáticas y riesgos de falla asociados (Vick, 1990). El avance en normativas internacionales, particularmente el GISTM, ha reforzado la necesidad de implementar criterios de diseño más rigurosos para reducir los riesgos de fallas catastróficas (ICMM, 2020).

3.2.1 Principios geotécnicos en el diseño

El diseño de depósitos de relaves debe garantizar estabilidad a corto y largo plazo, evitando fenómenos como licuefacción y erosión interna. Para ello, se consideran parámetros geotécnicos clave: granulometría, contenido de humedad, densidad y resistencia al corte de los relaves (Blight, 2010). La estabilidad se evalúa mediante análisis de equilibrio límite y métodos numéricos de elementos finitos, que permiten estimar factores de seguridad en condiciones estáticas y dinámicas (Morgenstern, 2015).

Un factor crítico es el control de presiones de poro, ya que el exceso de agua puede reducir la resistencia del material y provocar fallas por licuefacción (USCOLD, 1994). Para mitigar este riesgo, se implementan sistemas de drenaje, incluyendo filtros internos, drenes horizontales y chimeneas de arena, que facilitan la disipación del exceso de agua y mejoran la consolidación.

Los criterios de seguridad establecen factores específicos para distintas condiciones de carga: en condiciones estáticas se recomienda un factor de seguridad mínimo de 1.5, mientras que en condiciones sísmicas este valor puede reducirse a 1.1-1.2 (Canadian Dam Association, 2014). Adicionalmente, deben incorporarse estándares internacionales como el GISTM, que establece requisitos específicos para la clasificación de instalaciones según su riesgo potencial.

3.2.2 Métodos de construcción y criterios de diseño

Los principales métodos de construcción incluyen:

a) Método aguas arriba: Es el más económico, utilizando los mismos relaves depositados para construcción progresiva de diques. Sin embargo, presenta mayores riesgos de inestabilidad y licuefacción, especialmente en zonas sísmicas (Vick, 1990).

b) Método aguas abajo: Construye diques sucesivos en dirección opuesta al flujo de relaves, proporcionando mayor estabilidad. Su principal desventaja es el alto costo debido a la mayor cantidad de material requerido (Rico, 2008).

c) Método de línea central: Representa un método intermedio que combina ventajas de los anteriores, asegurando estabilidad estructural con menor costo comparado con el método aguas abajo.

En años recientes, se ha promovido la implementación de tecnologías como el almacenamiento de relaves espesados y filtrados (dry stacking), que reducen el contenido de agua y mejoran la estabilidad geotécnica, disminuyendo el riesgo de colapso (Fourie, 2022)

3.2.3 Monitoreo y control geotécnico

El monitoreo de depósitos de relaves es esencial para detectar anomalías que comprometan la estabilidad. Las técnicas principales incluyen:

a) Instrumentación geotécnica: Uso de piezómetros para medir presión de poro, inclinómetros para evaluar movimientos del terreno y celdas de presión para registrar esfuerzos estructurales (ICMM, 2020).

b) Sensores IoT y sistemas de alerta temprana: Implementación de tecnologías digitales que permiten monitoreo en tiempo real de parámetros críticos, mejorando la capacidad de respuesta ante eventos sísmicos o condiciones de sobrecarga.

c) Inspecciones periódicas y auditorías externas: Revisión del cumplimiento de estándares internacionales y evaluación del estado de la infraestructura mediante inspecciones visuales y modelado geotécnico avanzado (Oboni, 2020).

Estos sistemas de monitoreo han demostrado ser estrategias eficaces para reducir el riesgo de fallas, garantizando la seguridad operacional y minimizando impactos ambientales.

3.2.3 Casos de fallas geotécnicas y sus implicancias normativas

El estudio de fallas geotécnicas en presas de relaves ha permitido identificar factores críticos en el diseño, construcción y operación de estos sistemas. Entre los casos más relevantes se encuentran las fallas de Fundão (Brasil, 2015), Brumadinho (Brasil, 2019) y Mount Polley (Canadá, 2014), cuyas consecuencias han impulsado reformas normativas y mejores prácticas.

a) Falla de Fundão (2015): La falla de la presa operada por Samarco Mineração S.A. se produjo por licuefacción estática debido a inadecuada gestión de presión de poros y monitoreo deficiente. Liberó aproximadamente 43 millones de metros cúbicos de relaves, impactando el río Doce y causando severos daños ecológicos. Como respuesta, Brasil implementó la Política Nacional de Seguridad de Presas, exigiendo la eliminación progresiva de presas construidas con método aguas arriba (Agência Nacional de Mineração, 2019).

b) Falla de Brumadinho (2019): El colapso de la presa de Vale S.A. ocurrió por licuefacción del material debido a saturación prolongada e insuficiencia de sistemas de drenaje. Liberó 12 millones de metros cúbicos de material, causando 270 muertes y severos impactos ambientales. Este evento aceleró la implementación del GISTM globalmente (ICMM, 2020).

c) Falla de Mount Polley (2014): El desastre en Columbia Británica se debió a inadecuada caracterización geotécnica de la fundación del dique. Liberó 25 millones de metros cúbicos de agua y material en el lago Quesnel, generando una de las mayores contaminaciones fluviales en la historia de Canadá (Morgenstern, 2015; BC Ministry of Energy and Mines, 2015).

Estos casos han demostrado la necesidad de mejorar los estándares de diseño, monitoreo y regulación. Las medidas clave implementadas incluyen la prohibición del método aguas arriba en varias jurisdicciones, implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real con sensores IoT, y fortalecimiento de auditorías independientes y revisiones periódicas de diseño (Williams, 2021).

El estudio de fallas históricas reafirma la importancia de una gestión integral basada en principios de estabilidad geotécnica, monitoreo proactivo y cumplimiento de regulaciones internacionales para prevenir futuros desastres.

3.3 Regulación de depósitos de relaves en el Perú

La gestión de depósitos de relaves en el Perú se rige por un marco normativo integral que ha evolucionado en respuesta a incidentes históricos y estándares internacionales. Este sistema regulatorio busca mitigar los riesgos ambientales, sociales y técnicos asociados a estos residuos mineros (MINEM, 2023)

3.3.1 Legislación fundamental

El sistema normativo peruano se estructura sobre la base del Reglamento de la Ley General de Minería (Decreto Supremo N.º 014-92-EM), que establece los fundamentos para la disposición de residuos mineros. Este marco se complementa con la Ley N.º 28090 de Cierre de Minas y su reglamento, que introdujeron requisitos específicos para la estabilización de depósitos de relaves (MINEM, 2003).

El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), regulado por la Ley N.º 27446 y el Decreto Supremo N.º 019-2009-MINAM, exige estudios de impacto ambiental detallados que evalúen los riesgos asociados a los relaves (MINAM, 2001). Adicionalmente, el Decreto Supremo N.º 040-2014-EM establece estándares específicos para el manejo de residuos durante la operación minera.

Una incorporación significativa es el Decreto Supremo N.º 034-2023-EM, que modifica el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, incluyendo un capítulo específico sobre gestión de relaves (Capítulo XII) que establece requisitos técnicos como monitoreo geotécnico continuo, planes de emergencia, borde libre mínimo de 1 metro en presas de relaves y sistemas de suspensión automática (MINEM, 2023).

3.3.2 Criterios técnicos regulatorios

a) Estabilidad Física: La Guía Ambiental para la Estabilidad de Taludes (Resolución Directoral N.º 034-98-EM/DGAA) establece criterios fundamentales para el análisis sísmico, definiendo períodos de retorno de 475 años para la fase operativa y 500 años para el cierre. Los factores de seguridad se estratifican según el nivel de daño potencial: 1.3 para daños no severos, 1.5 para daños severos y 1.0 para condiciones post-sísmicas (MINEM, 1998).

b) Estabilidad Hidrológica: La regulación exige que el diseño contemple tormentas de recurrencia mínima de 200 años y un borde libre que permita almacenar una avenida máxima probable (AMP). La modelación de la superficie freática debe realizarse bajo condiciones extremas para evaluar su impacto en la estabilidad estructural (MINEM, 2006).

c) Estabilidad Geoquímica: Los estudios de estabilidad geoquímica requieren pruebas estáticas como el Análisis de Balance Ácido (ABA) y el Net Acid Generation (NAG), así como pruebas cinéticas como el Synthetic Precipitation Leaching Procedure (SPLP). El monitoreo de calidad del agua debe cumplir con los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos en el Decreto Supremo N.º 040-2014-EM (MINEM, 2014).

3.3.3 Estructura Institucional

La gestión regulatoria se distribuye entre múltiples entidades: el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprueba diseños y planes de cierre; el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) fiscaliza el cumplimiento de normas de seguridad; el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) evalúa el cumplimiento de regulaciones ambientales; y los gobiernos regionales supervisan la pequeña minería y minería artesanal (MINEM, 2023).

3.3.4 Desafíos y limitaciones del marco regulatorio

El análisis del marco normativo revela limitaciones estructurales que afectan su efectividad. La fragmentación normativa, caracterizada por la dispersión de regulaciones entre múltiples entidades, genera inconsistencias en la aplicación. Las definiciones ambiguas, particularmente en criterios como "daños severos", carecen de especificaciones técnicas claras. Adicionalmente, la fiscalización presenta limitaciones de capacidad, especialmente en el sector de pequeña minería

Para fortalecer el marco regulatorio, se identifica la necesidad de armonizar las guías técnicas con estándares internacionales como el Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM), establecer definiciones técnicas precisas para parámetros críticos, y fortalecer los mecanismos de fiscalización interinstitucional para garantizar un control más efectivo sobre la gestión de depósitos de relaves.

3.4 Estándares y regulaciones internacionales en gestión de relaves

La gestión de relaves mineros ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, impulsada por la creciente preocupación sobre la seguridad estructural y el impacto ambiental de estos desechos. Esta evolución ha resultado en el desarrollo de normativas y estándares internacionales que buscan mejorar la gestión y minimizar los riesgos asociados a los depósitos de relaves.

3.4.1 Estándares técnicos internacionales

a) Canadian Dam Association (CDA): La guía técnica de la Canadian Dam Association establece un enfoque de gestión basado en riesgos, fundamentado en el principio ALARP (As Low As Reasonably Practicable), con el objetivo de mantener los niveles de riesgo al mínimo razonablemente posible durante todo el ciclo de vida de la instalación (Canadian Dam Association, 2014). Este enfoque reconoce que la seguridad de una presa de relaves no depende únicamente del diseño estructural, sino también de una gestión diligente, integrada y proporcional a las consecuencias de una posible falla.

El marco conceptual de la CDA se fundamenta en la evaluación de consecuencias como base para definir el nivel de exigencia técnica del diseño. Esta evaluación considera múltiples dimensiones: potencial pérdida de vidas, afectación a la infraestructura crítica, impactos ambientales, culturales y económicos. Se exige la realización de un Dam Break Analysis (DBA) que incorpore modos de falla física y escenarios de licuación, considerando tanto el comportamiento de los relaves como de los elementos estructurales.

La metodología CDA promueve la identificación exhaustiva de riesgos internos y externos, requiriendo la elaboración de un análisis sistemático de modos de falla (Failure Modes Analysis). Un componente institucional clave es la exigencia de contar con un Engineer of Record (EoR), profesional calificado que asume la responsabilidad técnica sobre el diseño, operación y desempeño del depósito. Adicionalmente, se requieren revisiones periódicas mediante Dam Safety Reviews (DSR) efectuadas por especialistas independientes.

b) Australian National Committee on Large Dams (ANCOLD): El ANCOLD establece criterios técnicos conservadores articulados con prácticas sólidas de gobernanza, sustentados en el principio ALARP con énfasis en la prevención de fallas catastróficas (ANCOLD, 2019). El estándar requiere la elaboración de un Dam Break Analysis que contemple tanto escenarios de condiciones normales como eventos extremos, adoptando una aproximación precautoria que asume condición conservadora de licuación de relaves, independientemente de la mineralogía o consistencia del material.

La determinación de consecuencias se basa en un sistema de clasificación por niveles de severidad, evaluando daños humanos, impactos ambientales y económicos. ANCOLD distingue que la consecuencia de una rotura catastrófica supera ampliamente el impacto generado por un derrame ambiental sin pérdidas humanas, exigiendo una categorización más estricta cuando exista riesgo para la vida.

c) International Commission on Large Dams (ICOLD): El ICOLD ha desarrollado múltiples boletines técnicos que abordan la seguridad de presas de relaves, siendo fundamentales el Boletín 121 (ICOLD, 2001), Boletín 139 (ICOLD, 2011) y el Boletín 194 "Tailings Dam Safety" (ICOLD, 2023). Estos documentos promueven un enfoque de gestión integral del riesgo y destacan la importancia de contar con una estructura de roles técnicos claramente definidos: Engineer of Record (EoR), Responsible Senior Person (RSP), Accountable Executive (AE) y un Independent Tailings Review Board (ITRB).

El análisis de consecuencias, según ICOLD, debe considerar cinco indicadores principales: pérdida de vidas, daños ambientales, económicos, sociales y culturales. Los modos de falla empleados para estimar el impacto aguas abajo deben ser físicamente posibles, sin importar su baja probabilidad. Los criterios de diseño deben ser definidos a partir de esta clasificación de consecuencias, adoptando medidas conservadoras cuando las consecuencias son elevadas.

d) Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM): El Global Industry Standard on Tailings Management, publicado en 2020, representa un hito en la evolución de la gobernanza de relaves al integrar sistemáticamente requisitos técnicos con consideraciones sociales, ambientales y de derechos humanos. Desarrollado por el International Council on Mining and Metals (ICMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y los Principios para la Inversión Responsable (PRI), este estándar surge en respuesta a la tragedia de Brumadinho (ICMM, 2020).

El GISTM establece como objetivo central lograr "cero afectación" a las personas y al medio ambiente, articulando este propósito mediante 15 principios rectores, 77 requerimientos y 219 criterios de evaluación. El estándar se fundamenta en seis principios clave: responsabilidad corporativa, conocimiento de los riesgos, diseño y construcción seguros, gestión operativa y monitoreo, preparación y respuesta ante emergencias, y cierre y poscierre.

Entre los pilares operativos del GISTM destacan la designación obligatoria de un Engineer of Record (EoR), la evaluación continua del desempeño, la incorporación del cierre progresivo desde las etapas iniciales del diseño, la conformación de comités técnicos independientes, y la exigencia de mantener una comunicación efectiva, transparente y culturalmente adecuada con las comunidades potencialmente afectadas.

3.4.2 Regulaciones internacionales

a) Canadá: La gestión de relaves en Canadá está regulada principalmente a través de las Dam Safety Guidelines de la Canadian Dam Association, que proporcionan un marco técnico para el diseño, construcción, operación, monitoreo y cierre de presas de relaves. Aunque estas directrices no poseen fuerza legal directa a nivel federal, son ampliamente adoptadas por las provincias como estándar técnico obligatorio.

La normativa canadiense enfatiza el enfoque basado en riesgos, la aplicación del principio ALARP, y el monitoreo continuo de variables clave como presión intersticial, desplazamientos estructurales y niveles freáticos. Se exige la implementación de planes de emergencia que deben ser actualizados periódicamente e integrados con las autoridades locales (British Columbia, 2003).

b) Australia: La regulación australiana está descentralizada por estados, aunque existe armonización técnica promovida por ANCOLD y documentos de guía federales como el Code of Practice: Tailings Storage Facilities (Department of Industry, Science, Energy and Resources, 2016). Este código enfatiza la integración de la gestión de relaves en el sistema global de gestión de seguridad minera, siguiendo un enfoque de ciclo de vida.

El marco australiano prioriza la aplicación de metodologías cuantitativas de análisis de riesgo, la caracterización detallada de los materiales relavados, y la consideración explícita de fenómenos como la licuación. Se requiere un análisis de consecuencias de falla para clasificar las instalaciones según su potencial de daño, determinando los requisitos de diseño sísmico e hidráulico

c) Chile: Chile ha desarrollado uno de los marcos normativos más robustos en América Latina, impulsado por su alta densidad de operaciones mineras. La regulación está encabezada por el Reglamento para la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de Depósitos de Relaves, establecido por el Decreto Supremo N.º 248 de 2007 (Servicio Nacional de Geología y Minería, 2007).

Este reglamento exige autorización previa de diseño otorgada por SERNAGEOMIN, estableciendo requerimientos específicos sobre estabilidad geotécnica, evaluación de peligros hidrológicos y sísmicos, y mecanismos de control de infiltración y sedimentación. A diferencia de Canadá y Australia, en Chile el cumplimiento tiene carácter legal obligatorio y está sujeto a fiscalización directa

3.4.3 Análisis comparativo con la normativa peruana

La normativa peruana sobre gestión de relaves, a pesar de los avances recientes con la promulgación del Decreto Supremo N.º 034-2023-EM, presenta diferencias significativas respecto a los estándares internacionales más exigentes. El análisis comparativo revela brechas en aspectos como los factores de seguridad exigidos, los requisitos de monitoreo continuo y la implementación de auditorías independientes.

Mientras que el GISTM exige que todos los depósitos de relaves sean auditados por un panel independiente de expertos, la normativa peruana aún no ha establecido este requerimiento de manera obligatoria. En países como Canadá y Australia, se requiere que los diseños de depósitos de relaves sean revisados y aprobados por entidades externas antes de su construcción, aspecto que en el Perú depende en gran medida de la supervisión interna de las empresas mineras.

Respecto a la gestión del riesgo hídrico, mientras que en Canadá y Australia los depósitos de relaves deben diseñarse para resistir eventos climáticos extremos con períodos de retorno superiores a los 1,000 años, en el Perú el reglamento establece una recurrencia de solo 200 años para el diseño de sistemas de drenaje y control de filtraciones.

El análisis comparativo demuestra que el marco regulatorio peruano puede beneficiarse de una mayor alineación con los estándares globales. La incorporación de auditorías independientes, la aplicación de requisitos más estrictos en diseño y monitoreo, y la integración de planes de respuesta ante emergencias según los lineamientos del GISTM podrían contribuir a una gestión más segura y sostenible de los relaves en el Perú.

3.5 Análisis de riesgos y gestión de contingencias en depósitos de relaves

La gestión de riesgos en depósitos de relaves constituye un elemento fundamental para la prevención de incidentes ambientales y desastres geotécnicos. La evaluación sistemática de peligros y el desarrollo de planes de contingencia permiten reducir la probabilidad de fallas estructurales y minimizar sus impactos sobre el medio ambiente y las comunidades circundantes. Este enfoque integral requiere la integración de métodos de análisis de riesgos geotécnicos, estrategias de respuesta ante emergencias y marcos regulatorios que definan responsabilidades legales claras.

3.5.1 Metodologías de evaluación de riesgos geotécnicos

a) Análisis de Estabilidad Estructural: La evaluación de riesgos en depósitos de relaves se fundamenta en un análisis integral de estabilidad geotécnica que considera múltiples factores de peligro. El análisis de estabilidad de taludes emplea técnicas avanzadas como el método de equilibrio límite (LEM) y el análisis de elementos finitos (FEM) para determinar factores de seguridad ante deslizamientos potenciales (Duncan & Wright, 2005). Estos métodos permiten evaluar la estabilidad bajo diferentes condiciones de carga y escenarios de saturación.

La evaluación de licuación constituye otro aspecto crítico, analizando el comportamiento de los relaves saturados bajo cargas dinámicas mediante ensayos de penetración estándar (SPT) y ensayos de penetración de cono (CPT) (Robertson, 1998). Esta evaluación es particularmente relevante en zonas sísmicamente activas donde el fenómeno de licuación puede desencadenar fallas catastróficas.

b) Análisis Hidráulico y de Filtraciones: El análisis de filtraciones estudia la permeabilidad del material de los relaves mediante modelado numérico para prever la acumulación de presión de poros y el riesgo de falla hidráulica (Fredlund, 1993). Este análisis es fundamental para comprender los mecanismos de falla relacionados con la infiltración de agua y el desarrollo de presiones intersticiales que pueden comprometer la estabilidad estructural del depósito.

c) Sistemas de Monitoreo Instrumental: Los sistemas de monitoreo instrumental modernos utilizan piezómetros, inclinómetros y sistemas de detección remota como LiDAR y radar interferométrico para el seguimiento en tiempo real de la estabilidad estructural (Azam, 2010). Estos sistemas proporcionan datos continuos que permiten la detección temprana de anomalías y la implementación de medidas correctivas antes de que ocurran fallas críticas

3.5.2 Gestión de emergencias y planes de contingencia

a) Sistemas de Alerta Temprana: La gestión efectiva de emergencias ante fallas estructurales en depósitos de relaves requiere la implementación de sistemas de alerta temprana que incluyan sensores y estaciones de monitoreo para detectar variaciones anómalas en presión de poros o desplazamientos de taludes (Blight, 2010). Estos sistemas deben estar integrados con protocolos de respuesta rápida que permitan la activación inmediata de medidas de emergencia.

b) Protocolos de Respuesta y Evacuación: Los planes de contingencia deben incluir protocolos de evacuación claramente definidos, con el desarrollo de rutas seguras y la capacitación de comunidades vulnerables en procedimientos de emergencia (ICMM, 2020). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda que las empresas mineras desarrollen sistemas de alerta temprana y realicen simulacros periódicos para mejorar la preparación ante emergencias (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017).

c) Medidas de Mitigación Ambiental: La implementación de medidas de mitigación incluye la construcción de reservorios de contención y sistemas de drenaje de emergencia que pueden reducir el impacto de una posible filtración de relaves en cuerpos de agua cercanos (Blight, 2010). La gestión de aguas y control de filtraciones requiere sistemas de drenaje adecuados y el mantenimiento de diques de contención para evitar el colapso por sobrepresión interna (Morrison, 2022).

d) Evaluación y Mejora Continua: La realización de simulacros periódicos constituye un elemento esencial para evaluar la efectividad de los planes de acción y mejorar la preparación ante eventos críticos (ICMM, 2020). Estos ejercicios permiten identificar deficiencias en los procedimientos de respuesta y optimizar los protocolos de emergencia basándose en lecciones aprendidas.

3.5.3 Marco de responsabilidad legal y regulatoria

a) Responsabilidades Corporativas: El marco regulatorio vigente define las responsabilidades de las empresas mineras en la gestión de riesgos y la reparación de daños ocasionados por eventuales fallas en depósitos de relaves. En el contexto peruano, el Decreto Supremo N.° 034-2023-EM establece directrices específicas para garantizar la seguridad en la gestión de relaves, abarcando aspectos como el monitoreo continuo y la implementación de planes de contingencia.

b) Estándares Internacionales: A nivel internacional, países como Canadá y Australia han adoptado el Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM), que promueve una gestión integral basada en la prevención de fallas, el uso de tecnologías de monitoreo en tiempo real y medidas eficaces de remediación ambiental. Este estándar establece un marco comprehensivo que integra consideraciones técnicas, ambientales y sociales.

c) Principios de Responsabilidad Ambiental: En concordancia con el principio "quien contamina, paga", las empresas tienen la obligación de asumir los costos asociados a la remediación de daños y la compensación por impactos negativos derivados del incumplimiento de la normativa (UNEP, 2021). Este principio establece un marco de responsabilidad que incentiva la implementación de medidas preventivas y la adopción de mejores prácticas en la gestión de relaves.

d) Mecanismos de Fiscalización: Las entidades regulatorias como OEFA y OSINERGMIN en el Perú son responsables de fiscalizar el cumplimiento de los requisitos legales, aplicando sanciones en los casos donde las compañías no aseguren la integridad y estabilidad de sus instalaciones de relaves. Estos mecanismos de supervisión son fundamentales para garantizar el cumplimiento normativo y la implementación efectiva de medidas de seguridad.

3.5.4 Enfoque integral de gestión de riesgos

La gestión efectiva de riesgos en depósitos de relaves exige un enfoque integral que combine criterios geotécnicos sólidos, preparación ante emergencias y un marco regulatorio riguroso. La incorporación de estándares internacionales reconocidos y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión resultan fundamentales para minimizar el riesgo de desastres relacionados con estos depósitos.

Esta aproximación holística reconoce que la seguridad de los depósitos de relaves no depende únicamente de aspectos técnicos de diseño y construcción, sino también de la implementación de sistemas de gestión robustos que incluyan monitoreo continuo, planes de emergencia efectivos y marcos de gobernanza que aseguren la responsabilidad corporativa y el cumplimiento normativo.

4. Presentación y discusión de resultados

4.1 Evaluación del marco regulatorio peruano en la gestión de relaves mineros

4.1.1 Efectividad del marco normativo actual

El análisis del marco regulatorio peruano revela una estructura normativa fundamentada principalmente en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. 024-2016-EM, modificado por D.S. 034-2023-EM), que establece requisitos específicos para el diseño, operación, cierre y monitoreo de depósitos de relaves. Sin embargo, los resultados evidencian una brecha significativa entre la formulación normativa y su implementación efectiva.

La comparación con estándares internacionales, particularmente el Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM), muestra que la regulación peruana presenta deficiencias estructurales en tres aspectos críticos: (i) criterios de estabilidad geotécnica menos conservadores, (ii) ausencia de requisitos obligatorios para monitoreo en tiempo real, y (iii) limitaciones en los mecanismos de supervisión independiente.

4.1.2 Heterogeneidad en el cumplimiento normativo

Los resultados del análisis sectorial demuestran una marcada heterogeneidad en el cumplimiento normativo, correlacionada directamente con el tamaño y origen del capital de las operaciones mineras. Las empresas con respaldo de capital transnacional (Anglo American, BHP, Freeport-McMoRan, Glencore, MMG, Gold Fields) muestran tasas de cumplimiento superiores al 85% en la adopción de estándares internacionales como el GISTM, mientras que operaciones de menor escala presentan niveles de cumplimiento inferiores al 60%.

Esta disparidad se refleja en los registros de fiscalización de OSINERGMIN y OEFA, que documentan incumplimientos recurrentes en operaciones de menor escala, particularmente en: (i) estabilidad de presas de relaves, (ii) implementación de sistemas de monitoreo geotécnico, y (iii) ejecución efectiva de planes de contingencia.

4.1.3 Evidencias de fallas sistemáticas – Casos de estudios

El análisis de eventos críticos confirma las deficiencias identificadas en el sistema regulatorio. Tres casos representativos ilustran estas limitaciones:

a) Caso 1: Unidad Minera Huachocolpa Uno (2010)

La falla catastrófica de la presa de relaves liberó 21,000 m³ de lodos tóxicos, impactando los ríos Escalera y Opamayo. La investigación post-evento reveló: (i) monitoreo geotécnico inadecuado, (ii) ausencia de inspecciones preventivas sistemáticas, y (iii) respuesta institucional tardía, resultando en la declaración de emergencia ambiental regional.

b) Caso 2: Unidad Minera Huancapeti (2016): La rotura de presa evidenció fallas técnicas en sistemas de control de filtraciones y debilidades en la supervisión regulatoria, impidiendo la detección temprana de condiciones críticas de estabilidad.

c) Caso 3: Unidad Minera Cobriza (2019): Los derrames consecutivos en julio y diciembre contaminaron el río Mantaro, demostrando la ineficacia de los planes de contingencia y la inadecuada actualización de estudios de seguridad de presas.

Estos eventos confirman deficiencias sistemáticas en: (i) monitoreo continuo, (ii) evaluación de estabilidad estructural, y (iii) preparación para emergencias.

4.2 Análisis comparativo de estabilidad geotécnica

4.2.1 Factores de seguridad – Brecha normativa internacional

El análisis comparativo de criterios de diseño revela diferencias significativas en los factores de seguridad (FS) exigidos. La normativa peruana establece valores de FS de 1.3-1.5 para condiciones estáticas y 1.1-1.2 para condiciones pseudoestáticas, mientras que el GISTM y regulaciones canadienses requieren FS ≥ 1.5 (estático) y > 1.2 (sísmico).

Esta diferencia representa una reducción del 13-15% en los márgenes de seguridad, incrementando la vulnerabilidad ante eventos sísmicos o condiciones hidrogeológicas adversas, particularmente relevante considerando la alta sismicidad del territorio peruano.

4.2.2 Limitaciones en tecnología de monitoreo

La evaluación de sistemas de monitoreo revela una brecha tecnológica significativa. Mientras que jurisdicciones como Canadá y Australia han implementado sistemas de monitoreo en tiempo real con sensores geotécnicos automatizados, la práctica peruana se caracteriza por:

a) Monitoreo predominantemente manual y periódico

b) Ausencia de sistemas de alerta temprana automatizados

c) Limitada implementación de sensores de presión de poros e inclinómetros

d) Insuficiente uso de tecnologías de teledetección y modelado predictivo

4.2.3 Deficiencias institucionales y de capacidad

Los resultados identifican tres limitaciones críticas en la implementación regulatoria:

a) Limitación de Recursos Institucionales: OEFA y MINEM presentan restricciones presupuestarias y de personal que limitan la frecuencia e intensidad de inspecciones técnicas especializadas.

b) Fragmentación Institucional: La distribución de competencias entre MINEM, OSINERGMIN, OEFA y MINAM genera redundancias y vacíos de supervisión, impidiendo una fiscalización integral.

c) Desigualdad en Capacidades Técnicas: Existe una disparidad significativa entre las capacidades técnicas de empresas de gran escala versus operaciones pequeñas y medianas, resultando en cumplimiento normativo heterogéneo

4.3 Evaluación comparativa del marco normativo peruano

4.3.1 Brecha regulatoria frente al Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM)l

Los resultados del análisis comparativo revelan diferencias significativas entre la normativa peruana y el GISTM en múltiples dimensiones críticas. La regulación peruana presenta un enfoque reactivo centrado en el cumplimiento normativo, contrastando con el paradigma preventivo del GISTM que prioriza la eliminación de fallas catastróficas.

La estructura de gobernanza constituye una de las principales deficiencias identificadas. Mientras el GISTM exige la implementación obligatoria de Revisiones Independientes de Seguridad de Relaves (ITRB) y la designación formal de un Ingeniero de Registro (EoR), la normativa peruana carece de mecanismos estructurados que asignen responsabilidades específicas con accountability corporativo claro. Esta ausencia de gobernanza especializada limita la capacidad de identificación temprana de riesgos y la toma de decisiones técnicas informadas.

El sistema de clasificación de depósitos representa otra brecha crítica. La normativa peruana utiliza criterios predominantemente físicos (altura y volumen), mientras que el GISTM implementa una clasificación basada en "consecuencias de falla" con cinco categorías bien definidas. Esta diferencia metodológica resulta en requisitos de diseño y gestión que no son proporcionales al riesgo real, potencialmente subestimando amenazas en instalaciones ubicadas en zonas densamente pobladas o ambientalmente sensibles.

La evaluación de riesgos también presenta limitaciones significativas. El marco peruano requiere estudios de riesgo con menor especificidad metodológica para instalaciones de relaves, mientras que el GISTM exige evaluaciones rigurosas con metodologías específicas y actualizaciones regulares. Esta diferencia es particularmente relevante considerando la alta sismicidad del territorio peruano y la variabilidad climática asociada a fenómenos como El Niño.

4.3.2 Análisis comparativo con normativas internacionales

La comparación con jurisdicciones mineras avanzadas evidencia patrones consistentes de deficiencias en la regulación peruana. En el caso canadiense, las reformas post-Mount Polley (2014) establecieron estándares más exigentes que incluyen la designación obligatoria de EoR y la implementación de ITRB, elementos ausentes en el marco regulatorio peruano. Adicionalmente, la incorporación del principio ALARP (As Low As Reasonably Practicable) y metodologías de evaluación cuantitativa de riesgos representan avances que Perú no ha adoptado formalmente.

La experiencia australiana demuestra la importancia de la caracterización detallada de materiales relavados y la evaluación de fenómenos como la licuación bajo condiciones conservadoras. El sistema australiano también prioriza el análisis formal de consecuencias de falla para determinar requisitos específicos de diseño sísmico e hidráulico, aspectos que la normativa peruana no desarrolla con la misma profundidad técnica.

El caso chileno resulta particularmente relevante por su contexto latinoamericano similar. El Decreto Supremo N°248 de 2007 establece un marco específico para depósitos de relaves con carácter legal obligatorio, contrastando con la dispersión normativa peruana en diversos instrumentos regulatorios. La implementación del sistema de monitoreo satelital por SERNAGEOMIN representa una diferencia tecnológica significativa que permite supervisión remota continua, superando las limitaciones de las inspecciones periódicas in situ prevalentes en Perú.

4.3.3 Identificación de oportunidades de mejora

El análisis identifica oportunidades concretas para fortalecer el marco regulatorio peruano. La implementación de requisitos formales para auditorías independientes y evaluación integral de riesgos emerge como una prioridad inmediata, particularmente la incorporación explícita del principio ALARP en los procesos de toma de decisiones.

El desarrollo de un sistema de clasificación basado en consecuencias potenciales representa otra oportunidad crítica. Este sistema debería establecer requisitos de diseño y monitoreo proporcionales al nivel de riesgo identificado, optimizando la asignación de recursos regulatorios hacia instalaciones de mayor criticidad.

La implementación de un sistema nacional de monitoreo remoto similar al modelo chileno constituye una mejora sustancial que complementaría las inspecciones in situ y permitiría supervisión más continua y efectiva. Esta tecnología es particularmente relevante considerando las limitaciones geográficas y logísticas para acceso a depósitos ubicados en zonas remotas del territorio peruano.

4.4 Propuestas de fortalecimiento regulatorio

4.4.1 Marco normativo especifico y principios fundamentalesl

Los resultados sustentan la necesidad de establecer un marco normativo específico para depósitos de relaves que consolide la regulación actualmente dispersa. La creación de un reglamento técnico exclusivo, similar a los implementados en Canadá y Australia, permitiría establecer protocolos específicos para diferentes tipos de depósitos y criterios técnicos adaptados a las diversas condiciones geográficas del territorio peruano.

La incorporación del principio de "cero fallas catastróficas" se fundamenta en la evidencia internacional sobre los impactos devastadores de fallas de depósitos de relaves. Este principio debe traducirse en requisitos concretos de gestión adaptativa, sistemas rigurosos de alerta temprana y mecanismos de comunicación transparente con comunidades potencialmente afectadas.

4.4.2 Sistemas de clasificación y evaluación de riesgos

La implementación de una clasificación obligatoria basada en potencial de consecuencias responde a las mejores prácticas internacionales identificadas. Esta tipología debe determinar requisitos diferenciados de diseño sísmico e hidráulico, frecuencia de inspecciones y nivel de revisión independiente, incorporando evaluaciones de impacto potencial bajo escenarios extremos de falla.

La revisión periódica de factores de seguridad cada cinco años se fundamenta en la evolución continua del conocimiento técnico y las lecciones aprendidas de fallas recientes a nivel global. Estos factores deben diferenciarse según la categoría del depósito y considerar no solo la estabilidad estática, sino también escenarios dinámicos como licuación inducida por sismos y efectos de saturación por precipitaciones extremas.

4.4.3 Estrategias de fiscalización y supervisión

El análisis identifica la necesidad de implementar sistemas de monitoreo en tiempo real que integren sensores remotos, estaciones geotécnicas automáticas y monitoreo satelital. Estos sistemas permiten identificar desviaciones estructurales, filtraciones o desplazamientos que podrían indicar fallas incipientes, siguiendo el modelo exitoso implementado por SERNAGEOMIN en Chile.

La fiscalización diferenciada según nivel de riesgo optimiza la asignación de recursos regulatorios limitados, priorizando depósitos con mayor potencial de daño. Este enfoque debe estructurarse con frecuencias específicas de inspección y auditoría proporcionales al nivel de criticidad identificado.

La creación de una base de datos nacional sobre relaves responde a principios de transparencia y rendición de cuentas, siguiendo modelos exitosos implementados en Canadá. Esta plataforma debe consolidar información técnica, resultados de inspecciones y alertas emitidas, permitiendo escrutinio público y mejorando la coordinación interinstitucional.

4.4.4 Alineación con estándares internacionales

La adopción progresiva del GISTM como marco de referencia vinculante representa una oportunidad de convergencia con las mejores prácticas globales. Esta adopción debe implementarse de manera escalonada, iniciando con depósitos nuevos y estableciendo periodos de transición diferenciados para operaciones existentes según su clasificación de riesgo.

Los acuerdos de cooperación internacional para transferencia de capacidades emergen como estrategia complementaria esencial. La experiencia de centros de excelencia en Canadá y Australia, así como los avances tecnológicos de Chile en monitoreo satelital, ofrecen oportunidades concretas para el fortalecimiento institucional peruano.

El fomento a la investigación aplicada en gestión de relaves debe orientarse hacia innovaciones en técnicas de disposición segura, revalorización de minerales y estabilización química, siguiendo tendencias globales hacia la economía circular y la reducción de pasivos ambientales.

4.4.5 Implicaciones para la política publica

Los resultados evidencian la necesidad de una reforma integral del marco regulatorio que trascienda ajustes normativos puntuales. La implementación efectiva de las mejoras identificadas requiere fortalecimiento institucional, asignación presupuestaria específica y desarrollo de capacidades técnicas especializadas en las entidades fiscalizadoras.

La dimensión temporal de la implementación es crítica. Las mejoras normativas deben acompañarse de estrategias de transición que consideren las limitaciones operativas y financieras de las empresas, estableciendo plazos realistas pero firmes para la adopción de nuevos estándares.

La participación comunitaria emerge como elemento transversal que debe integrarse en todas las etapas del ciclo regulatorio. Los mecanismos formales de transparencia y participación no solo mejoran la legitimidad de las decisiones regulatorias, sino que también contribuyen a sistemas de vigilancia y alerta temprana más efectivos.

La coordinación interinstitucional representa un desafío particular en el contexto peruano, donde múltiples entidades comparten responsabilidades sobre diferentes aspectos de la gestión de relaves. El establecimiento de protocolos claros de coordinación y compartición de información es esencial para la efectividad del marco regulatorio fortalecido.

5. Conclusiones

El análisis realizado permite concluir que la regulación sobre relaves en el Perú presenta un marco fragmentado y disperso entre diversas entidades gubernamentales, como el MINEM, el OEFA y el MINAM, lo que genera duplicidades y vacíos normativos que dificultan su aplicación eficaz. La falta de claridad en parámetros técnicos fundamentales, como los factores de seguridad mínimos exigibles, evidencia la necesidad de una regulación más precisa y coherente.

Asimismo, se identifican limitaciones significativas en los mecanismos de fiscalización y monitoreo, especialmente en contextos de pequeña y mediana minería, donde la supervisión estatal es insuficiente. La ausencia de tecnologías avanzadas de monitoreo, como sensores IoT, drones o imágenes satelitales, y su carácter no obligatorio, refleja una brecha tecnológica en la gestión del riesgo.

En comparación con estándares internacionales como el GISTM, la normativa peruana aún no contempla prácticas fundamentales como la auditoría técnica independiente, la clasificación de depósitos por nivel de riesgo, ni la implementación de planes de contingencia obligatorios. Esta situación incrementa el riesgo de fallas geotécnicas y daños ambientales severos, en un contexto donde los depósitos se ubican frecuentemente en zonas sísmicas y de alta sensibilidad ecosistémica.

Finalmente, se constata que el Perú requiere alinear su normativa con marcos de gobernanza internacional para asegurar una gestión sostenible de los relaves, incorporando principios de justicia ambiental, participación ciudadana y responsabilidad corporativa en todo el ciclo de vida del depósito

6. Recomendaciones

En función de los hallazgos obtenidos, se recomienda en primer lugar el fortalecimiento del marco normativo mediante la elaboración de una ley específica sobre gestión de relaves que incorpore requisitos técnicos, ambientales y sociales, orientados bajo un enfoque de ciclo de vida. Esta normativa debe alinearse con el GISTM e incluir disposiciones obligatorias sobre auditorías independientes, clasificación de riesgo y planes de contingencia. Además, se sugiere actualizar los factores de seguridad requeridos en el diseño estructural de los depósitos, estableciendo como mínimo un FS ≥ 1.5 en condiciones estáticas y mayores exigencias en zonas sísmicas.

En segundo lugar, se propone mejorar la fiscalización y supervisión mediante la implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real, empleando sensores IoT, imágenes satelitales y plataformas de acceso público que centralicen la información técnica. Asimismo, es fundamental fortalecer las capacidades institucionales del OEFA y el MINEM a través de la formación técnica continua de inspectores, la creación de unidades especializadas en relaves y el incremento del presupuesto destinado a fiscalización. Las sanciones por incumplimientos deben ser reformuladas para que actúen como mecanismos efectivos de disuasión, contemplando desde multas proporcionales al nivel de riesgo hasta la suspensión de operaciones en casos críticos.

En tercer lugar, se recomienda promover la adopción de buenas prácticas internacionales, tales como la revisión técnica por expertos independientes, la aplicación de tecnologías sostenibles como los relaves filtrados (dry stacking), y la reutilización de relaves en construcción, siguiendo modelos implementados en países como Chile y Australia. La participación comunitaria debe integrarse como un eje transversal, a través de mecanismos de consulta previa, comités de vigilancia participativa y la transparencia de la información ambiental.

Por último, se sugiere fomentar la investigación científica y la cooperación técnica internacional. Para ello, se debe impulsar el financiamiento de proyectos de investigación aplicada sobre gestión de relaves en universidades y centros especializados, así como establecer acuerdos bilaterales con países líderes como Canadá y Australia, orientados a la transferencia de conocimientos, metodologías y tecnologías. Estas medidas permitirán avanzar hacia una gestión de relaves ética, resiliente y basada en evidencia científica

7. Referencias bibliográficas

Agência Nacional de Mineração (ANM). (2019). Politica Nacional de Seguranca de Barragens.

ANCOLD. (2019). Guidelines on Tailings Dams.

Asencios, A. A. (2023). Planeamiento estratégico aplicado a la gestión integral de los depósitos de relaves para la sostenibilidad de las operaciones mineras en Cia Minera Poderosa,2023.

Asesorias técnicas geológicas - ATG LTDA. (2020). Propuesta de lineamientos técnicos de política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de presas de relaves en minería. Bogota.

Azam, S. &. (2010). Tailings dam failures: a review of the last one hundred years. Geotechnical news.

Bascetin, A, Tuylu, S, Adıguzel, D., & Ozdemir, O. (2016). New technologies on mine process tailing disposal. Journal of geological resource and engineering.

BC Ministry of Energy and Mines (BC MEM). (2016). Health, Safety and Reclamation Code for Mines.

BC Ministry of Energy and Mines (BC-MEM). (2015). MOUNT POLLEY MINE TAILINGS STORAGE FACILITY BREACH.

Blight, G. E. (2010). Geotechnical Engineering for Mine Waste Storage Facilities.

Bowker, L. N. (2015). The risk, public liability, & economics of tailings storage facility failures. Earthwork Act.

British Columbia. (2003). Health, Safety and Reclamation Code for Mines - RS Chap. 296.

Canadian Dam Association (CDA). (2014). Application of Dam Safety Guidelines to Minings Dams.

Clarkson, L. (2021). Comprehensive monitoring strategy for tailings dams.

Davies, M, & Martin, T. . (2000). Upstream constructed tailings dams—A review of the basics. Tailings and Mine Waste.

Department of Industry, Science, Energy and Resources (DISER). (2016). Code of Practice: Tailings Storage Facilities.

Duncan,J. M, & Wright, S.G. (2005). Soil Strength and Slope Stability.

Engles, J. (s.f.). Enernews. Obtenido de https://enernews.com/296031/informe-wsj-los-relaves-de-las-mineras-crecen-en-tamano-y-en-riesgos

Fourie, A. V.-C. (2022). Geotechnics of mine tailings: a 2022 state of the art. 20th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering.

Fredlund, D. G. (1993). An overview of unsaturated soil behaviour. Geotechnical special publication.

Fundão Tailings Dam Review Panel Report on the Immediate Causes of the Failure of the Fundão Dam. (s.f.). Obtenido de fundaoinvestigation: http://fundaoinvestigation.com/wp-content/uploads/general/PR/en/FinalReport.pdf

ICMM. (2020). Global Industry Standard on Tailings Management.

ICOLD. (2001). ailing dams. Risk of dangerous occurrences. Lessons learnt from practical experiences. Bulletin 121. the International Commission on Large Dams.

ICOLD. (2011). Bulletin 139 Critical aspects of management, design, operation and closure CIGB . International Commission on Large Dams .

ICOLD. (2023). Tailings dam safety bulletin 194.

Innis, S. (2024). Driving tailings management through interdisciplinary approaches: high-level modelling to bridge stakeholder knowledge gaps. Doctoral dissertation, University of British Columbia.

Kossoff, D, Dubbin, W. E., Alfredsson, M, Edwards, S. J, Macklin, M. G, & Hudson-Edwards, K. A. (2014). Mine tailings dams: Characteristics, failure, environmental impacts, and remediation. Applied geochemistry.

MINAM. (s.f.). DS N°019-2009-MINAM-Reglamento de la ley del sistema nacional de evaluación del impacto ambiental.

MINAM. (s.f.). Ley N°27446-Ley del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental y modificaciones.

MINEM. (s.f.). DS 014-92-EM-Reglamento de la ley de mineria - .

MINEM. (s.f.). DS N°040-2014-EM-Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación Beneficio, Labor General, Transportes y Almacenamiento Minero.

MINEM. (s.f.). Guía ambiental para el manejo de drenaje acido en minas.

MINEM. (s.f.). Guía ambiental para la estabilidad de taludes de residuos sólidos provenientes de actividades mineras.

MINEM. (s.f.). Guía ambiental para la vegetación de áreas disturbadas por la industria minera metalúrgica.

MINEM. (s.f.). Guía para el diseño de coberturas de depósitos de residuos mineros.

MINEM. (s.f.). Guía para la elaboración de Planes de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros.

MINEM. (s.f.). Ley 28090 - Ley que regula el cierre de minas.

MINEM. (s.f.). Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería.

Morgenstern, N. v. (2015). Independent Expert Engineering Investigation and Review Panel Mount Polley Tailings Storage Facility Breach.

Morrison, K. F. (2022). Tailings management handbook: a lifecycle approach. Society for Mining, Metallurgy & Exploration.

Oboni, F. &. (2020). Tailings dam management for the twenty-first century. Springer International Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector. OECD.

Quiroz, E. (2023). Nuevo enfoque en gestión y gobernanza de relaves en minera Las Bambas. Colegio de Ingenieros del Perú.

Rico, M. B.-H. (2008). Reported tailings dam failures: a review of the European incidents in the worldwide context. Journal of hazardous materials.

Rico, M., Benito, G., Salgueiro, A. R., & Díez-Herrero. (2008). Reported tailings dam failures: A review of the European incidents in the worldwide context. Journal of Hazardous Materials.

Robertson, P. K. (1998). Evaluating Cyclic Liquefaction Potential Using the Cone Penetration Test . Canadian Geotechnical Journal .

Rocha, J., & Bristow, J. (2009). Mine downscaling and closure: An integral part of sustainable development. Minerals & Energy - Raw Materials Report.

SERNAGEOMIN. (2020). Manual de buenas practicas en la gesión de relaves mineros.

Servicio Nacional de Geologia y Mineria (SERNAGEOMIN). (2007). Reglamento para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de depósitos de relaves.

Servicio Nacional de Geologia y Mineria (SERNAGEOMIN). (s.f.). SERNAGEOMIN. Obtenido de Depósito de Relaves: https://www.sernageomin.cl/preguntas-frecuentes-sobre-relaves/#d7a783a4374effd42

SME. (2022). Tailings Management Handbook- A Life Cycle Approach. Estados Unidos.

The Mining Association of Canada. (2019). Guía para el manejo de depósitos de relaves.

UNEP. (2021). Environmental Rule of Law.

USCOLD. (1994). Tailings dam incidents. U.S. Committee on Large Dams, Denver, CO.

Vick, S. G. (1990). Planning, Design, and Analysis of Tailings Dams.

Williams, D. J. (2021). Lessons from tailings dam failures—where to go from here? Minerals.

World Bank. (2019). Diagnóstico del Sector Minero del Perú.

Younger, P. L., Banwart, S. A., & Hedin, R. S. . (2002). Mine Water: Hydrology, Pollution, Remediation.

Antony Aguedo Asencios

Ingeniero de Minas con Maestría en Regulación, Gestión y Economía Minera y especialización en Ingeniería Geotécnica. Cuento con sólida experiencia en la gestión de relaves y desmonteras, implementación de estándares internacionales como el GISTM, y liderazgo de proyectos en el sector minero. He trabajado tanto en consultoría geotécnica como en operaciones mineras, colaborando en el diseño, monitoreo y supervisión de componentes críticos. Capacitado por la Canadian Dam Association (CDA) y con publicaciones técnicas sobre relaves.