Título: Estimación de playas de relaves mediante teledetección y machine learning

Categoría: ESG

Tema: Gestión del agua en operaciones y el entorno

Autores: Raul Tupac Yupanqui V. (1), Herminio Nieto M. (2)

(1) Raul Tupac Yupanqui Velez, Minera Las Bambas, Challhuahuacho – Apurimac, raul.tupacyupanqui@mmg.com

(2) Herminio Nieto Melgarejo, Minera Las Bambas, Challhuahuacho – Apurimac, herminio.nieto@mmg.com

Palabras clave: Presa de relaves, sensoramiento remoto, machine learning, agua, playas, relaves

Resumen: Este estudio presenta una metodología basada en el uso de imágenes satelitales libres y técnicas de clasificación no supervisada para estimar el área de playas de relave en un depósito de relaves (TSF). A través de la aplicación del análisis cluster “k-means” a bandas de infrarrojo cercano de las imágenes SENTINEL-2, se logra diferenciar y caracterizar las distintas zonas de relaves activas, secas y húmedas, así como el agua del impoundment. La metodología permite obtener estimaciones espaciales de las playas de relave, que se validan mediante comparación con mediciones de batimetría y mediciones in situ, mostrando un sesgo moderado y una sobreestimación controlada del área. Además, se propone un método de corrección mediante análisis estadístico de errores, que mejora la precisión de las estimaciones. La frecuencia de adquisición —hasta 5 a 6 datos mensuales— y el bajo costo hacen de esta técnica una herramienta complementaria eficaz para la gestión y monitoreo del TSF, permitiendo la detección de cambios temporales y la complementación a las campañas de batimetría. Los resultados indican que el uso de imágenes satelitales puede facilitar una gestión y monitoreo mas eficiente de la presa de relaves, permite obtener datos complementarios con fines de modelamiento los cuales servirán para prevenir riesgos en la gestión de relaves y seguridad de la presa así como optimizar  las operaciones en proyectos mineros.

Autores

Raul Tupac Yupanqui Velez (M.Sc.)

Ingeniero Civil

raul.tupacyupanqui@mmg.com

Celular: 942784166

Challhuahuacho – Apurimac, Peru

Raul es ingeniero de recursos hídricos egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 8 años de experiencia en áreas de hidrología, climatología, recursos hídricos y teledetección. Actualmente posee el cargo de ingeniero de recursos hídricos en Minera Las Bambas.

Herminio Nieto Melgarejo (M.Sc.)

Ingeniero Civil

herminio.nieto@mmg.com

Celular: 963749184

Challhuahuacho – Apurimac, Peru

Herminio es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería con la especialidad en hidrogeología, con más de 15 años de experiencia en áreas de hidrología, hidráulica, pit dewatering, hidrogeología minera y recursos hídricos. Actualmente posee el cargo de supervisor senior en hidrogeologia en Minera Las Bambas.