“Estabilidad de taludes en bancos menores”

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

Tema: Otros

Datos del autor: Edwin Hualla Almanza; Enaex; Representante Técnico; Calle Mariscal La Mar 991, Magdalena del Mar, Lima, Perú; +51 956793987; edwin.hualla@enaex.com; Ehualla@hotmail.com

Datos del coautor: Jorge Cárdenas Miranda; Enaex; Jefe de Asistencia Técnica; Calle Mariscal La Mar 991, Magdalena del Mar, Lima, Perú; +51 920136815; jorge.cardenas@enaex.com; cardenas.miranda.jl@gmail.com

Reseña profesional

Edwin Hualla Almanza: Ingeniero de Minas, con más quince años de experiencia laboral en supervisión de perforación y voladura en distintos centros mineros como: Toquepala, Pucamarca, Yanacocha, Constancia, La Zanja, Quellaveco de Anglo American, mina El Toro de Summa Gold, Antapaccay y Antamina; sobresaliente desempeño profesional, proactivo, actitud positiva frente a los desafíos laborales y llevando al equipo de trabajo a su máximo nivel de desempeño. Conocimientos avanzados para generar los resultados indicados en los targets de fragmentación y control de vibraciones generados por las voladuras y cumpliendo con los requerimientos del cliente interno hacia aguas abajo del proceso para obtención del concentrado del mineral. Presentación de propuestas técnicas económicas referido a entregar soluciones integrales que generen valor en el proceso de extracción y procesamiento de mineral logrando mejores resultados en la voladura mediante diseños adecuados de perforación y voladura.

Jorge Cardenas Miranda: Ingeniero de Minas por la Pontificia Universidad Católica del Perú con más de 12 años de experiencia en perforación y voladura en mina a tajo abierto en Perú. Cuenta con una trayectoria comprobada de resultados en operaciones de voladura en Latinoamérica. Líder de Enaex Mining Technical Solutions (EMTS) en Perú, enfocado en optimizar el proceso minero desde la voladura hasta planta mediante soluciones integradas de ingeniería y tecnología. Actualmente cursa un MBA en Centrum Católica.

Palabras clave: Estabilidad de taludes, velocidad de propagación, filtro de precorte, vibraciones, velocidad pico partícula, macizo rocoso

Resumen

La estabilidad de taludes es de suma importancia para continuidad de los trabajos dentro de mina, la cual bajos niveles de cumplimientos generan inseguridad, aumento de los costos y baja rentabilidad. Por consiguiente, el equipo de Enaex tiene el foco de desarrollar un estudio de estabilidad de taludes generando valor en el proceso de minado mediante el desarrollo de ingeniería avanzada.

Se evaluaron variables como tipos de litologías, alteraciones presentes en el macizo rocoso y sus propiedades geomecánicas de las fases 08B y 09A, los diseños de línea base de perforación y la configuración de carga. Para posterior realizar pruebas de medición de velocidad de propagación de la roca y medición de filtro de precorte, permitiendo establecer los límites permisibles para cada unidad geotécnica con el objetivo de reducir la perturbación generada en el talud. Se realizo mediante método de cross hole la determinación de velocidad de propagación de velocidad primaria de la Arenisca cuarzo oxidado, el cálculo promedio realizado mostro como resultado un valor de 2731 m/s. La velocidad propagación, junto con la resistencia a la tracción y el módulo de Young de roca intacta permitió determinar un valor de velocidad pico partícula crítica en roca intacta (VPPc): 1285mm/s y velocidad pico partícula crítica en macizo rocoso (VPP cmr): 887 mm/s. Seguidamente se realiza el modelamiento de vibraciones en campo cercano en material litológico de Arenisca de cuarzo oxidado en alteración silicificación dos, utilizando el modelo de Holmberg Persson, se determinó el factor K de 499.52 a un nivel de confianza del 85% y pendiente de 0.4074, estos valores serán utilizados para las simulaciones de criterio de daño del macizo rocoso

Se realizo un precorte con los factores de carga adecuados según la UCS y tipo de alteraciones, validando cualitativamente post voladura por la presencia de medias cañas de los taladros de precorte. Para luego realizar la medición del filtro de precorte en fase 8B en material QSO obteniendo un filtro 46.6% dentro de la calificación de bueno.

Para la determinación de velocidad de propagación primaria de Andesita sulfurada, el cálculo promedio realizado mostro como resultado un valor de 1957.4 m/s, esto lo caracteriza como un macizo rocoso de baja competencia. La velocidad propagación, junto con la resistencia a la tracción y el módulo de Young de roca intacta permitió determinar un valor de velocidad pico partícula crítica en roca intacta (VPPc): 903 mm/s y velocidad pico partícula crítica para macizo rocoso (VPPcmr) de 624 mm/s.

Seguidamente se realiza el modelamiento de vibraciones en campo para material litológico de Andesita sulfurada con alteración Argílica, utilizando el modelo de Holmberg Persson, determinado el factor K de 496.5 a un nivel de confianza del 85% y pendiente de 0.706, estos valores serán utilizados para las simulaciones de criterio de daño para macizo rocoso.

Se obtiene un beneficio económico de -18% en ahorro por $/t por el cambio de diseño de malla y carga para la fila de taladros de la línea A, sumado al cuidado de la formación de la cresta del banco inferior y mejor conformación del talud de diseño. En una simulación comparativa de diseño de malla y carga entres los diseños estándar y propuesta de mejora en taladros de la línea A, se tiene tendría un ahorro de (USD) K$ 160 para el 2025 con diseño de mejora.

Los resultados obtenidos permitieron definir un diseño de voladura optimizado, incrementando los cumplimientos de los parámetros geotécnicos del talud final y manteniendo buenos resultados en fragmentación. A su vez demostrar la importancia de la evaluación sistemática de las vibraciones generadas son fundamentales para lograr la estabilidad y diseño adecuado de los taludes.