PERUMIN 37 Convención Minera

FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: “Recuperación de Pilares en Mina Andaychagua y su extensión hacia las Unidades Subterráneas de Volcan”

Categoría:

Operaciones Mineras y Gestión de Activos - Geotecnia / Geomecánica

Datos del autor:

Autor: Wilmer Carhuaricra Cordova

Empresa: Volcan Compañía Minera S.A.A

Cargo: Superintendente Corporativo de Geomecánica

Correo Corporativo: wcarhuaricra@volcan.com.pe

Correo Personal: wimcordova@hotmail.com

Celular: 938149469

Palabras clave: Recuperación de recursos, análisis Geomecanico, ingeniería de detalle, suficiencia de información, monitoreo geomecánico, disciplina operativa.

RESUMEN:

La unidad minera de Andaychagua, viene explotando vetas cordilleranas y cuerpos mineralizados, como la veta Andaychagua, cuerpos Salvadora y Prosperidad Techo, aplicando los métodos de corte y relleno ascendente (OCF) con relleno detrítico y Sub Level Stoping con relleno cementado (SARC).

El cuerpo Salvadora fue explotado entre los niveles 1350 al 1425 con el método SARC. Separados en dos bloques, el superior (sobre Nv 1400) con bancos de 10 m de altura relleno cementado de 12 Mpa y el inferior con bancos de 14 m relleno de 2 MPa, quedando un puente 8 m de altura en mineral, el cual cubicó 55,356 ton @ 13.7% Zn, 3.5% Pb y 3.0 Oz/ton.

Con el objetivo de maximizar la recuperación de los recursos, se desarrolló un proyecto que permitió la recuperación del puente de 8 m de altura, mediante el método SLS - con perforación radial en positivo y posterior relleno cementado. Proyecto que considero el desarrollo un análisis Geomecanico de detalle, sustentado en un modelo geomecánico con una suficiencia de información alta (>85% según guía geomecánica Volcan), análisis de estabilidad mediante métodos empíricos, cinemáticos y numéricos. Definiéndose que el proyecto era estable con una probabilidad de falla (PF) < 5% y factores de seguridad > 1.3.

Dado la complejidad geomecánica del proyecto, se implementó un sistema de monitoreo compuesto por extensómetros, celdas de carga, cables de corte (TDR) y geófonos sísmicos. La secuencia de explotación fue en retirada, saliendo de las zonas de mayor complejidad geomecánica (zonas de contacto) y el relleno de los espacios vacíos generados. Así mismo se reforzó el sostenimiento primario de los accesos y cámaras operativas con Cable Bolting,

El proyecto se ejecutó con cero incidentes, estabilidad dentro de los rangos aceptables, logrando un margen económico de USD 6.0 MM. La experiencia adquirida en la unidad de Andaychagua y con el objetivo de maximizar la recuperación de los recursos en las distintas unidades subterráneas de Volcan, se vienen desarrollados proyectos de recuperación, tanto en Andaychagua como en las unidades de San Cristóbal, Ticlio y Animon.

A parir de los resultados logrados, se puede concluir que es factible llevar adelante proyectos de recuperación en sectores con complejidad geomecánica. Para lo cual es fundamental, desarrollar las ingenierías en sus distintos niveles, evaluación geomecánica respaldado por información suficiente y de calidad, implementación de sistemas de monitoreo y una diciplina operativa.

Reseña profesional:

Ingeniero de Minas, con 16 años de experiencia en Geomecánica. Líder de los equipos de geomecánica en las Unidades de Ticlio, Andaychagua y ahora como parte del Corporativo de Geomecánica Volcan. Con visión, de que la geomecánica sea un pilar para la seguridad y optimizaciones de la industria minera.