SIMULACION DEL PLANEAMIENTO A LARGO PLAZO DE UN PROYECTO GREENFIELD DE LITIO

Autor / César Armando Asto Villanueva / Egresado Universidad Nacional de Ingeniería.

Coautor / Williams Alex Ramos Solis / Egresado Universidad Nacional de Ingeniería.

El presente proyecto, desarrollado por egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería, aborda la simulación del planeamiento minero a largo plazo de un proyecto greenfield de litio, que considera una etapa inicial de explotación a tajo abierto y una posterior transición a minería subterránea. El yacimiento analizado contiene mineralización económicamente significativa de Li₂O y Ta₂O₅, contenidos en cuerpos pegmatíticos con geometría vetiforme.

La evaluación comenzó con la estimación de reservas minerales, divididas en cuatro fases de minado a cielo abierto. El modelo de optimización económica se realizó en función del Net Smelter Return (NSR), considerando precios de mercado a largo plazo, leyes metalúrgicas, recuperaciones, costos operativos y regalías. Se excluyeron variables comerciales como penalidades o deducciones por falta de información empresarial. La capacidad de planta se estimó en 11,027 tpd, operando 360 días al año, y el plan de minado fue diseñado para cumplir con una ley de alimentación a planta entre 0.818% y 1.2% de Li₂O.

Se implementó un modelamiento geológico 3D del cuerpo mineralizado, validado por datos de sondajes, análisis geoquímicos y topografía. Se realizaron estudios estadísticos y variográficos para definir la continuidad espacial de los elementos de interés, estableciendo composiciones óptimas, tratamiento de valores atípicos, y parámetros de búsqueda en la estimación de recursos. El modelo de bloques resultante fue categorizado en recursos medidos, indicados e inferidos, y validado visualmente.

El análisis pit-by-pit mediante el software Whittle permitió optimizar las fases de minado y simular diferentes escenarios económicos, obteniendo una vida útil de 14 años para la explotación a tajo abierto. El diseño minero incluyó secuenciamiento de fases, consumo de material por fase, botaderos, accesos, chancadora y presa de relaves. Se estimó un tonelaje total de 41 millones de toneladas en el primer año, con un stock diferencial de alta y baja ley para gestionar la alimentación a planta.

Posteriormente, se evaluó la viabilidad de continuar el proyecto mediante minería subterránea, usando el método sublevel stoping. Se consideró una vida útil adicional de 5 años, con una capacidad anual de tratamiento de 4.02 millones de toneladas. Se generó el diseño de cámaras, rampas, sistemas de ventilación y transporte, además del plan de producción, empleando el módulo MinePlan Atlas.

Los resultados económicos para el conjunto del proyecto muestran un Valor Actual Neto (VAN) de 973 millones USD, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 11% y un periodo de recuperación de la inversión de 1.53 años. El análisis de sensibilidad evidenció la robustez del proyecto ante variaciones en las principales variables económicas.

Finalmente, se plantean recomendaciones para optimizar el OPEX, incluyendo el uso de trolleytrucks para transporte de desmonte, alternativas más económicas para la gestión de relaves, y campañas de pruebas metalúrgicas para mejorar recuperaciones. El diseño de la presa de relaves fue validado mediante simulaciones geotécnicas, arrojando un factor de seguridad de 1.349, considerado aceptable.

Este proyecto representa un enfoque integral y técnico para evaluar un depósito de litio en etapa temprana, destacando su potencial económico y la posibilidad de continuidad mediante explotación subterránea.