Título: Ruta de de descarbonización de Southern Peru Copper Corporation frente al Cambio Climático.

Tema: ESG (Environmental, Social, Governance)

Datos del autor y coautores:

| Nombre | Autor: Darío Oviedo Calderón | Coautor: Dante Góngora Galdos |
| --- | --- | --- |
| Empresa | Southern Peru Copper Corporation |  |
| Cargo | Director de Servicios Ambientales | Ingeniero de proyectos ambientales |
| Dirección | Los Pinos S-321, Pueblo Nuevo,Pacocha, Ilo, Moquegua | Urb. Country Club A-11, Pacocha, Ilo, Moquegua |
| Correo electrónico | DOviedo@southernperu.com.pe | DGongora@southernperu.com.pe |
| Celular | 953 642 064 | 940 154 402 |

Palabras clave: Descarbonización, Cambio Climático, Gases de efecto invernadero, medidas de mitigación del cambio climático, minería, metalurgia, cobre, energía solar.

Resumen:

El cambio climático es un reto de grandes proporciones, el cual ha logrado convocar los esfuerzos de las naciones del mundo asociadas en la Convención Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París, cuyas acciones se concentran en la adaptación a los efectos del cambio climático, la mitigación del cambio climático basada en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el financiamiento de estas iniciativas. En Southern Peru, buscamos contribuir activamente a la lucha contra el cambio climático y estamos comprometidos y venimos impulsando acciones que permitan mitigar las emisiones de GEI asociadas a nuestras actividades productivas e implementando medidas de adaptación que incrementen la resiliencia de nuestras operaciones ante los riesgos derivados del cambio climático. En este sentido, resulta clave establecer metas y acciones de mitigación del cambio climático a nivel de Southern Peru.

En el presente trabajo técnico, se presentarán las metas de mitigación del cambio climático establecidas a nivel corporativo en un corto, mediano y largo plazo; y se caracterizarán las acciones de descarbonización proyectadas en nuestras operaciones de Toquepala, Cuajone e Ilo que buscan alcanzar la meta de mitigación establecida en un corto plazo.

A nivel corporativo, Grupo México —a cuya división minera pertenece Southern Peru— ha definido su mapa de ruta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), basado en los lineamientos de la Asociación Internacional del Cobre (ICA, por sus siglas en inglés) que se basa en la inversión en energía eléctrica renovable, eficiencia energética en las operaciones, electrificación de camiones mineros, soluciones basadas en la naturaleza, sustitución de combustibles en locomotoras y reducción de emisiones en la cadena de valor. Las metas de reducción de emisiones se establecen en un corto (al 2027), mediano (al 2035) y largo plazo (2050), considerando en un corto plazo proyectos enfocados a la eficiencia energética y el uso de energías renovables; y en un mediano y largo plazo, el estado de la madurez en el que se encuentren las tecnologías relacionadas a la electrificación de volquetes de acarreo y locomotoras de ferrocarril, la sustitución de combustibles derivados del petróleo por combustibles alternativos como el hidrógeno.

En Southern Peru, se proyectan las siguientes acciones para alcanzar la meta de reducción de emisiones de GEI en un corto plazo, al año 2027 / 2028:

  - Cambio de matriz energética en Fundición y Refinería, mediante el reemplazo parcial del consumo de Petróleo Industrial 500, Diesel 2 y GLP por Gas Natural en los consumos operativos de la Fundición de cobre (hornos y equipos auxiliares), y en la Refinería de cobre (hornos y calderos).

Este proyecto comprende ventajas operativas, económicas y ambientales, logrando una reducción estimada de 22 548 toneladas de CO₂eq/año, de las emisiones de GEI de alcance 1.

  - Cogeneración empleando vapor saturado en Fundición, que proyecta implementar un sistema de generación de energía eléctrica —en modalidad de autoconsumo— a través de una turbina y equipos auxiliares; aprovechando la energía presente en el vapor saturado que se genera en el caldero de calor residual que enfría los gases del proceso del horno Isasmelt de Fundición, que posteriormente son conducidos a las plantas de ácido sulfúrico.

Este proyecto lograría una reducción estimada de 20 759 toneladas de CO₂eq/año, de las emisiones de GEI de alcance 2.

  - Central Solar Fotovoltaica Quebrada Honda, para la generación de energía eléctrica —en modalidad de autoconsumo— en un área ubicada en las inmediaciones del depósito de relaves de Quebrada Honda, a través de una serie de módulos fotovoltaicos que se encargarán de transformar la energía solar en energía eléctrica generando una corriente continua proporcional a la irradiancia solar, que en la zona geográfica del proyecto es considerablemente alta, por lo cual es una zona óptima para la instalación de una central solar fotovoltaica.

Este proyecto lograría una reducción estimada de 93 561 toneladas de CO₂eq/año, de las emisiones de GEI de alcance 2.

  - Planta Termosolar para la planta LESDE, mediante el reemplazo parcial del consumo de Petróleo Industrial 500 y Diésel 2 en los calderos de generación de vapor, por la implementación de colectores solares para la generación de vapor y agua caliente, inclusive en meses de mayor cobertura nubosa y durante las noches, gracias al almacenamiento térmico del sistema proyectado. La ubicación geográfica de Toquepala es propicia para aplicar esta tecnología, por los niveles de radiación alcanzados.

Este proyecto lograría una reducción estimada de 4 803 toneladas de CO₂eq/año, de las emisiones de GEI de alcance 1.

Todos estos esfuerzos cuentan con una ingeniería de factibilidad desarrollada, estando algunos de ellos en etapa de construcción. La reducción en las emisiones de GEI de Southern Peru de alcance 1 y 2 por la implementación de los cuatro (04) proyectos en una meta de corto plazo al año 2027, se muestran en la siguiente gráfica:

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, Southern Peru busca alcanzar una reducción de 16 % en sus emisiones de alcance 1 y 2 de GEI, empleando las mejores tecnologías disponibles en eficiencia energética y uso de energías renovables, aplicadas al sector minero-metalúrgico; logrando de esta manera cumplir con la meta corporativa de reducción de nuestras emisiones de GEI, rumbo a la carbono neutralidad, en concordancia con los objetivos del acuerdo de París establecidos en la COP 21 de la cual el Perú es firmante.