Título: Alternativa de aplicación de Túneles de Acarreo para camiones gigantes con Asistencia Trolley.

Tema: Gestión de impactos y riesgos sociales.

Categoría: 4. ESG

Autor: Germain Laguna, Compañía Minera Antamina, Ingeniero Senior Planeamiento Estratégico, Av. El Derby 055 - Torre 1 (of. 801), glaguna@antamina.com, +51 934495137.

Coautor 1: Miguel Rodriguez Aranda, Antamina, Superintendente Planeamiento Estratégico, Av. El Derby 055 - Torre 1 (of. 801), mrodrigueza@antamina.com, +51 997 534 293

Coautor 2: Walter Loli, Antamina, Ingeniero Senior de Estudios Mineros, Av. El Derby 055 - Torre 1 (of. 801), wloli@antamina.com, +51 978056742

# RESUMEN

La implementación de túneles de acarreo para camiones de gran tonelaje representa una innovación estratégica en minería a cielo abierto, al reducir significativamente las distancias de acarreo hacia destinos remotos como botaderos lejanos. Estas infraestructuras son óptimas para la instalación de líneas trolley, facilitando el tránsito de camiones con Asistencia Trolley (AT), especialmente en yacimientos tipo Skarn, con un alto índice de desbroce e interacción de las rampas con el minado de las fases y estas con el minado de fases subyacentes. Estas condiciones resultan poco favorables para la implementación de rampas superficiales con línea trolley.

La operación con camiones AT reduce de forma sustancial los costos operacionales mediante la sustitución parcial de combustibles fósiles por energía eléctrica, promoviendo una operación más eficiente y sostenible. Además, permite una segregación efectiva de los flujos de transporte, separando camiones cargados y vacíos, lo que mejora la seguridad, el orden y la eficiencia logística.

Este documento evaluará tanto los beneficios operativos de esta solución como los desafíos técnicos que implica su implementación, incluyendo condiciones geomecánicas, necesidades de ventilación y otros factores clave que determinan su viabilidad técnica y operativa en entornos mineros complejos.

# OBJETIVOS

- Establecer criterios para ubicar óptimamente túneles de acarreo para camiones de gran tonelaje, optimizando el transporte a destinos remotos mediante camiones con Asistencia Trolley (AT) en yacimientos complejos tipo Skarn, considerando aspectos geomecánicos, ventilación y segregación eficiente de flujos de transporte.

- Cuantificar beneficios operativos y económicos: reducción de distancias de acarreo, disminución de costos operacionales e incremento de productividad del sistema (t/hr).

- Evaluar el impacto ambiental positivo del sistema midiendo la reducción de emisiones GEI (Gases de Efecto Invernadero), disminución de ruido y generación de polvo, asociados a sustituir parcialmente el Diesel por energía eléctrica en camiones con Asistencia Trolley.

# METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS

La metodología se ha desarrollado mediante las siguientes etapas:

- Evaluación de centros de masa:

- Análisis de Verticalidad

  - Se evaluó la distribución vertical del mineral y desmonte en el tajo y botaderos al Norte y Este, identificando centros de masa para determinar diferencias de elevación. Se halló desmonte en bancos superiores con centro elevado al Norte y otros con centros diferenciados destinados a los botaderos del Este.

  - Ubicación de potenciales túneles con pendiente máxima de 10%, que permitan la salida más eficiente hacia los botaderos.

- Análisis de Horizontalidad

  - Se evaluó la topografía Inpit/Expit para ubicar portales óptimos de túneles, priorizando el menor impacto sobre infraestructuras críticas como el Truckshop, Planta, chancadoras y el Campamento.

  - Se identificaron distancias horizontales mínimas desde el centro del tajo: 2.4 km hacia los botaderos del norte y 6.6 km hacia los botaderos ubicados al este del tajo.

  - Se identificaron rutas eficientes, considerando que mayores distancias pueden aumentar los tiempos de ciclo, reducir la eficiencia del transporte y generar cuellos de botella en el flujo de materiales.

- Preselección de Alternativas

  - Se evaluó el impacto potencial de cada túnel en el sistema de acarreo.

  - Se priorizó las alternativas de túneles de mayor beneficio operativo en el sistema de transporte y con mayor beneficio potencial para la implementación de líneas trolley.

- Simulación dinámica:

- Modelo Dinámico del Sistema de Transporte

  - Se seleccionó el año más crítico del plan minero para evaluar escenarios bajo condiciones de máxima exigencia operativa, y desarrollo de un plan representativo escalado a nivel diario.

  - Se desarrolló simulaciones por eventos discretos para evaluar el desempeño de las alternativas de túneles, y evaluación individual de cada túnel propuesto.

- Análisis de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

  - Se realizó la medición de niveles de interrupciones operativas, cuantificación del efecto convoy en los túneles, reflejando su impacto en el tonelaje acarreado por los túneles versus al acarreo por rampas superficiales con camiones con asistencia trolley.

  - Se analizó el impacto de la utilización de flota y los ciclos promedio en la productividad de acarreo (t/hr) y el cumplimiento del plan objetivo.

- Estimación de Beneficios

  - Se cuantificó el impacto ambiental positivo: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ruido y polvo.

  - Se cuantificó el beneficio de la alternativa de aplicación de Túneles de Acarreo para camiones gigantes con Asistencia Trolley sobre la productividad y el cumplimiento del plan de minado.

# IMPACTO

Económico

- Disminución del consumo de diésel en camiones mineros con asistencia trolley.

- Reducción de costos de acarreo debido a la menor distancia de transporte.

Ambiental

- Reducción significativa de emisiones de GEI por menor uso de combustibles fósiles.

- Reducción del impacto social al reducir las emisiones de ruido y polvo.

Seguridad y operación

- Gracias a segregación de flujos de camiones por el túnel es posible minimizar la interacción de los camiones con las fases de minado activas.

- Menor interacción con otros equipos de mina al tener una vía exclusiva para los camiones cargados.

# CONCLUSIONES

La implementación de un túnel de acarreo con asistencia Trolley es una solución viable y beneficiosa para la optimización del transporte en minería a cielo abierto. Su aplicación permitiría una reducción significativa en los costos operativos y el impacto ambiental, además de mejorar la seguridad de la operación. Sin embargo, requiere una evaluación detallada de la geomecánica, la infraestructura eléctrica y la gestión de riesgos para garantizar su éxito.

Reseña profesional:

Se debe consignar brevemente los perfiles profesionales del autor (1) y coautores (máximo 2).

Germain Laguna – Ingeniero Senior de Planeamiento Estratégico. Ingeniero de minas con más de 20 años de experiencia. Tiene una maestría en la Escuela de Minas de Paris (CESMAT) y un MBA en Gestión de empresa en Pacífico Business School (en curso).

Miguel Rodriguez – Superintendente de Planeamiento Estratégico. Ingeniero de minas con más de 20 años de experiencia. Tiene una Maestría en Gestión de Empresas (MBA).

Walter Loli – Ingeniero Senior de Estudios Mineros con más de 15 años en minería subterránea y superficial. Tiene una Maestría en minería por la Universidad de Chile.