RELLENO EN PASTA CON RELAVES RECUPERADOS: EXPERIENCIA OPERATIVA Y GESTIÓN AVANZADA DE RIESGOS

Tema: Servicios auxiliares
Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

AUTOR(ES)

- Autor expositor: Hector Orrego Moya, MSc., P.Eng. / Empresa:  AMC Mining Consultants (Canada) Ltd  / Cargo: Senior Mechanical Engineer - Mining Consultant

- Dirección / Teléfono / Celular / E-mails (corporativo):
Suite 202, 200 Granville Street, Vancouver, BC, V6C 1S4, Canada / P: +1 604-239-6994 / M: +1 236 858 1488/ horrego@amcconsultants.com

- Coautores (máx. 2): Tony Grice / Empresa:  AMC Mining Consultants (Canada) Ltd / Cargo: Global Leader Mine Backfill – Principal Mining Consultant __________________________________________________________________

Palabras clave: relleno en pasta, relleno de minas con pasta, relaves recuperados, relaves extraídos (en seco), relaves recolectados, relaves re-minados, relaves cosechados, Relaves secos recuperados, Estabilidad física, licuefacción, dry-stack tailings, paste fill systems

1. Contexto

Ante la creciente exigencia del Estándar Global de Gestión de Relaves (GISTM) y la necesidad urgente de reducir riesgos asociados a relaves convencionales, los sistemas de relleno en pasta con relaves recuperados han emergido como solución confiable y económica. Actualmente, operan exitosamente instalaciones en Australia, en Indonesia y en otros países, demostrando reducciones significativas de CAPEX frente a plantas tradicionales, al prescindir del sistema de desaguado (filtrado).

2. Objetivos

Evaluar críticamente la eficacia técnica y económica de los sistemas de relleno en pasta con relaves recuperados en la reducción de riesgos geotécnicos y ambientales, comparándolos con tecnologías alternativas como relaves filtrados apilados (dry-stack) y plantas de pasta convencionales, a fin de identificar ventajas específicas para operaciones mineras en contextos geográficos y regulatorios similares a Perú.

3. Metodología

- Revisión detallada de ocho operaciones comerciales de relaves re-minados o recuperados.

- Análisis comparativo con relaves filtrados y tecnologías convencionales basado en guías recientes (BHP-Rio Tinto 2024).

- Evaluación geotécnica: humedad crítica (<25%), granulometría controlada (<6–20 mm), pruebas Proctor para optimización y prevención de licuefacción.

4. Resultados

- Ahorro superior al 50% en CAPEX respecto a sistemas convencionales; tiempo de puesta en marcha 6–9 meses.

- Eliminación total de agua superficial estancada, minimizando riesgos de licuefacción estática y sísmica asociados a relaves sueltos saturados.

- Movilidad y flexibilidad operativa: plantas fácilmente reubicables, capaces de operar independientemente del ritmo minero, con distancia de abastecimiento >10 km.

- Factores críticos: estricto control de calidad sobre humedad, arcillas, terrones y saturación de relaves; necesaria trituración y cribado para asegurar estabilidad física y evitar condiciones de licuefacción.

5. Conclusiones y Recomendaciones

Los sistemas de relleno en pasta con relaves cosechados constituyen una alternativa sólida para gestionar relaves mineros, cumpliendo ampliamente con requerimientos del GISTM y minimizando costos y riesgos. Se recomienda especialmente:

- Realizar caracterizaciones previas detalladas (geotécnicas y geoquímicas) para optimizar especificaciones del material.

- Emplear plantas móviles o reubicables para operaciones multisitio o de corta vida útil.

- Integrar simulación (gemelos digitales) para optimizar la red de distribución y minimizar la huella de carbono durante toda la vida operativa de la instalación.

- Alinear desde la etapa de diseño la estrategia operativa con planes efectivos de cierre progresivo, demostrando beneficios claros en términos de reducción de pasivos ambientales.

Reseña profesional
Héctor Orrego es ingeniero mecánico y Professional Engineer en Canadá, con más de 18 años de experiencia en minería subterránea y a cielo abierto. En AMC ha colaborado en múltiples proyectos internacionales de diseño y evaluación de sistemas de relleno con pasta en Australia, Asia y las Américas. En Perú fue Subgerente de Construcción del Mineroducto Antamina y Superintendente de Proyectos en Glencore. Es Ingeniero Mecánico por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Máster en Ingeniería Mecánica por la Technische Universität München (Alemania).