TÍTULO: “MEJORA EN EL RENDIMIENTO DEL REACTOR DE LA PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO DE LA FUNDICIÓN DE COBRE DE ILO”

CATEGORÍA: PROCESAMIENTO DE MINERALES Y METALURGIA EXTRACTIVA

DATOS DE AUTORES:

- Alvaro Jara Cachique, Southern Peru, Metalurgista, Fundición Ilo Punta Tablones s/n Pacocha Ilo, Perú, ajarac@southernperu.com.pe​

- Bryan Ceron Buitrón, Southern Peru, Metalurgista, Fundición Ilo Punta Tablones s/n Pacocha Ilo, Perú, bceronb@southernperu.com.pe​

- José Marquez Alvarez, Southern Peru, Jefe de Metalurgia, Fundición Ilo Punta Tablones s/n Pacocha Ilo, Perú, jmarquez@southernperu.com.pe

Mejora en el rendimiento del reactor de la planta de ácido sulfúrico de la fundición de cobre de Ilo

A.Jara 1 , B.Ceron 2 , J. Márquez 3 1 Metalurgia - Fundición - Ilo, Southern Peru, ajarac@southernperu.com.pe, 2 Metalurgia - Fundición - Ilo, Southern Peru, bceronb@southernperu.com.pe , 3 Metalurgia - Fundición - Ilo, Southern Peru, jmarquez@southernperu.com.pe​

Resumen – La planta de ácido sulfúrico de la fundición de cobre de Ilo, encargada de capturar y tratar los gases sulfurosos generados en los hornos de fusión y conversión, ha superado los 40 meses de operación continua y se proyecta que dure hasta cuatro años, estableciendo un récord desde su puesta en marcha. El rendimiento del primer lecho del reactor es fundamental para este logro debido a su importancia en el proceso. Además de un adecuado control operacional (que implica principalmente un sistema adecuado de limpieza de gases y control de impurezas para mantener una caída de presión controlada alrededor del lecho), ha sido esencial un estudio detallado de las principales variables que afectan su rendimiento y el mecanismo de las reacciones de conversión (caudales, temperaturas, presiones y concentraciones). Para ello, se han desarrollado perfiles fluidodinámicos y térmicos utilizando herramientas de dinámica de fluidos computacional. Este trabajo detalla el modelado de estos perfiles, la validación con datos operacionales, los efectos de las principales variables de control y el desarrollo de iniciativas que permitieron aumentar el rendimiento del reactor. Palabras clave: Planta de Ácido, Fundición de Cobre, Reactor, Rendimiento.

# 1. Introducción

La Planta de Ácido Sulfúrico 2 se puso en servicio como parte del proceso de modernización de la fundición de Ilo, iniciado en 2007. Esta planta se encarga del procesamiento de todos los gases de la nueva unidad de fusión, el horno de lanza sumergida - ISASmelt y los convertidores Pierce Smith. Como proceso integrado, la operación de la planta de ácido influye directamente en la capacidad de procesamiento de concentrado de toda la fundición, que en los últimos años ha superado el tratamiento de 1,2 millones de toneladas por año, logrando aproximarse al diseño del horno. Gracias a los avances en las tecnologías de materiales refractarios, las numerosas mejoras de diseño y los ajustes en el control operativo, los intervalos de mantenimiento mayor del horno de fusión se han incrementado progresivamente desde 1,5 hasta más de tres años. Esto ha dado lugar a un mayor intervalo entre las revisiones y mantenimiento del catalizador del reactor en la planta de ácido. Dado que el reactor es un componente fundamental del proceso de esta planta, su conservación es crucial para el cumplimiento de los programas de campaña, los objetivos de producción y el control de emisiones. Este documento explica algunos de los controles y estudios más importantes realizados para este fin.