Título: “MONITOREO DEL DESGASTE EN DIENTES DE PALAS ELÉCTRICAS MEDIANTE TÉCNICAS DE VISIÓN POR COMPUTADORA”

Categoría: Minería 4.0

Tema: Optimización de procesos en Minería con analítica de datos (Aplicaciones de IA, simulación y gemelos digitales, IOT).

Autores y coautores:

Autor: Christian Cabanillas

Empresa: MS4M S.A.C

Cargo: Ingeniero de Visión por Computadora

Área: Investigación y Desarrollo

Celular: 980 626 349

Correo corporativo: christian.cabanillas@ms4m.com

Correo personal: cabanillas.christian@pucp.pe

Reseña profesional: Bachiller en Ciencias con mención en Física, dedicado a la investigación, innovación y desarrollo de tecnología en Visión por Computadora. Aplicación de algoritmos de Inteligencia Artificial orientados a soluciones Mineras.

Coautor: Víctor Porras

Empresa: MS4M S.A.C

Cargo: Ingeniero de Visión por Computadora

Área: Investigación y Desarrollo

Celular: 992 347 073

Correo corporativo: victor.porras@ms4m.com

Correo personal: vporras28a@gmail.com

Reseña profesional: Bachiller en Ingeniería de Minas, dedicado a la investigación, innovación y desarrollo de tecnología en Visión por Computadora. Aplicación de algoritmos de Inteligencia Artificial orientados a soluciones Mineras.

Coautor: Jose Malpartida

Empresa: MS4M S.A.C

Cargo: Ingeniero de Visión por Computadora

Área: Investigación y Desarrollo

Celular: 999155487

Correo corporativo: jose.malpartida@ms4m.com

Correo personal: josscript@gmail.com

Reseña profesional: Bachiller en Ciencias de la computación, dedicado a la investigación, innovación y desarrollo de tecnología en Visión por Computadora. Aplicación de algoritmos de Inteligencia Artificial orientados a soluciones Mineras.

PALABRAS CLAVES:

Desgaste de componentes, palas eléctricas, GETs (Ground Engaging Tools), dientes de cucharón, mantenimiento predictivo, monitoreo automatizado

CONTENIDO

El desgaste de los dientes en palas eléctricas representa una problemática constante en el contexto de la minería a gran escala. Estos componentes, conocidos como GETs (Ground Engaging Tools), están sometidos a fricción, impactos y condiciones operativas severas, lo que provoca una pérdida progresiva de material y, en algunos casos, su rotura total. Esta situación compromete tanto la eficiencia del proceso de carga como la seguridad de la operación, especialmente si los dientes desprendidos terminan en sistemas como chancadoras o fajas transportadoras. En este escenario, contar con una herramienta confiable que permita detectar y monitorear el desgaste de manera automatizada se vuelve crucial para reducir el tiempo de inactividad, evitar daños mayores y mejorar la planificación del mantenimiento.

Este trabajo presenta un enfoque innovador que combina visión por computadora e inteligencia artificial para estimar el desgaste de los dientes mediante el análisis de imágenes térmicas. A diferencia de métodos tradicionales que dependen exclusivamente de la detección de objetos a través de bounding boxes, la propuesta se basa en calcular la longitud real del diente, desde su punta hasta la base; como indicador principal del desgaste. Este cálculo enfrenta retos importantes, como la obstrucción por material acumulado y la inclinación del diente, factores que distorsionan la detección convencional basada en rectángulos alineados a la imagen.

La innovación principal radica en el uso de una curva base generada a partir del análisis morfológico del cucharón. Esta curva describe la alineación natural de las bases de los dientes y se utiliza como referencia geométrica para calcular con mayor precisión la longitud de cada diente, independientemente de su inclinación o de obstrucciones visuales. Además, al estar definida en relación con el contorno del cucharón, esta curva permite corregir efectos de escala y perspectiva causados por la distancia o el ángulo de la cámara. El proceso de estimación de esta curva se apoya en parámetros obtenidos de la imagen y puede ser adaptado dinámicamente para cada captura.

Gracias a este enfoque, se supera una de las principales limitaciones de los sistemas de detección actuales, permitiendo una evaluación más precisa y robusta del desgaste en condiciones reales de operación minera. La solución propuesta no solo mejora la detección individual, sino que también ofrece la posibilidad de generar alertas predictivas y reportes de estado que facilitan la toma de decisiones en campo. Esta propuesta representa un avance significativo hacia la automatización confiable del mantenimiento preventivo en maquinaria pesada.