Sostenimiento estructural mecanizado aplicado en Chimeneas de ventilación con macizos rocosos de RMR < 30 en UM San Gabriel – Buenaventura

Tema: Geotecnia / Geomecánica.

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión Activos

Datos:

- Autor: Sergio Raul Huaicane Mullisaca

- Empresa: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

- Cargo: Jefe de Geomecánica

- Dirección: Residencial Santa María II, F-1C, Distrito de J.L.B y Rivero – Arequipa

- Correo: sergio.huaicane@buenaventura.pe  /  shuaicane@gmail.com

- Teléfono: 054 703369 / Cel 975468509

Ing. Geólogo de profesión, código CIP 77548, con maestrías en Geotecnia (UNMSM) e Ingeniería Administrativa (IEU-Puebla Mexico), profesional altamente cualificado en el ámbito de la mecánica de rocas y geotecnia, especializado en asegurar la estabilidad de excavaciones subterráneas, tajo abierto y monitoreo de presas de relave. Mi experiencia se centra en la realización de estudios exhaustivos para analizar el comportamiento del macizo rocoso, aplicando diversas técnicas de sostenimiento y métodos de explotación. Estoy versado en el uso de softwares avanzados e instrumentación específica de mi campo de especialización. Adicionalmente, poseo una sólida trayectoria como instructor y capacitador especializado en geomecánica y auditorías a los procesos de control del terreno, transmitiendo conocimientos clave y prácticas de seguridad en el sector en países como Perú, Mexico y Ecuador.

- Coautor: Diego Angel Sarmiento Ticona.

- Empresa: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

- Cargo: Ingeniero de Geomecánico de Sección.

- Dirección: Villa Independiente Zona A, Mza-O Lote-14 – Alto Selva alegre, Arequipa.

- Correo: diego.sarmiento@buenaventura.pe / diego_sarmiento1@hotmail.com

- Cel: +51 994 422 430

Ingeniero de Minas CIP-274756, con gran experiencia en Geomecanica, métodos de minado en Sub level & Stopping, Rooms and Fill, Bresting y Bench and fill stoping, en principales empresas del Perú (Volcan – NEXA – Buenaventura). Comprometido en la búsqueda de soluciones innovadoras a partir de la Geomecanica y comportamiento Geológico de cada yacimiento, mediante programas de RS2, RS3, Leapfrog y análisis estructurales propias de cada unidad.

Palabras claves:

- LOM: Life of Mine, tiempo de vida de la mina.

- Formación Labra: Es un conjunto de rocas Clásticas (Areniscas, limolitas y lutitas) subyace a la formación Gramadal.

- Formación Gramadal: Es un conjunto de Rocas Carbonatadas (Calizas) y subyace a la formación Hualhuani.

RESUMEN

San Gabriel (100% BVN) es un proyecto de minería subterránea de oro y plata descubierto por Buenaventura, que se ubica en el distrito de Ichuña, provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua.

Uno de los principales retos que presenta San Gabriel es la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con los últimos taladros; el 80% de la roca es de mala calidad a muy mala (<40RMR). Lo que implica un reto en el desarrollo de infraestructura permanente para el LOM de la Mina.

En los trabajos de minería subterránea los sistemas de ventilación juegan un rol importante para el desarrollo de los métodos de minado, seguridad, tránsito de los equipos y estabilidad del macizo rocoso. Actualmente existen diversos métodos de estabilización de los macizos rocoso antes, durante y después de la ejecución de los proyectos de chimeneas de ventilación, sin embargo, los costos aplicados a cada método de estabilización y el tiempo de ejecución también son importantes.

En la Mina San Gabriel, actualmente se están desarrollando proyectos de construcción de chimeneas de ventilación hasta superficie en donde la calidad del macizo rocoso no es buena y se debe aplicar un sostenimiento efectivo acorde con la calidad de roca y tiempo de vida de la excavación; entonces este resumen ejecutivo describirá los procedimientos aplicados para lograr un sostenimiento exitoso y cuáles son las delimitaciones a tener en cuenta desde la elaboración del proyecto, ejecución y monitoreo respectivo.

Para el desarrollo de nuestro trabajo técnico de sostenimiento se realizó el siguiente análisis:

- Análisis detallado de las principales características del macizo rocoso mediante la aplicación de perforaciones diamantinas, revisión de la geología estructural, litología de la zona, incluso revisión de esfuerzos inducidos.

- Logueos geotécnicos aplicando las principales clasificaciones geomecánicas.

- Aplicación del método de McCracken y Stacey (1989), para evaluar la estabilidad de excavaciones verticales y la relación del diámetro y la máxima abertura estable.

- Simulación de esfuerzos inducidos, definición y aplicación del sostenimiento mecanizado y estructural definitivo.

Los resultados buscaran optimizar el sostenimiento en nuestras chimeneas de ventilación, en donde el comportamiento estructural se basa en rocas con litologías de limolitas, lutitas y areniscas carbonosas con calizas alteradas de la formación geológica Labra y Gramadal.