Título: Detonación Electrónica vs Pirotécnica: “El Futuro del Control en Voladuras”.

Tema: Mejora de procesos

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

Datos del autor: Rocio Guerra Quispealaya, PEVOEX Contratistas SAC, Supervisora de Perforación y Voladura, Jr. Miraflores 284, +51 993312847, Pervol.atacocha@pevoex.com.pe, rocio.guerra.q@gerens.edu.pe.

Reseña del autor.

Ingeniera de minas. Especialista en perforación y voladura. Con 4 años de experiencia en minería a cielo abierto. Ex directora de Economía y Finanzas de la Red de Ingenieras de minas del Perú.

Palabra claves: Voladura pirotécnica, voladura electrónica, subsidencias, bolonería, vibración, fragmentación.

CONTEXTO O ESCENARIO

El trabajo se realizó en la unidad minera Atacocha, ubicada en el departamento de Pasco. Esta unidad minera contempla un tajo abierto llamado San Gerardo, característico por contar con conexiones con labores subterráneas, por presentar acuíferos subterráneos y presencia de numerosas discontinuidades estructurales (fracturas, diaclasas y fisuras).

Actualmente la voladura realizada no da resultados óptimos y se tiene gran desgaste de equipos de carguío como de acarreo por la presencia de material de granulometría mas de 15” de P80. El equipo de acarreo no cumple con su rendimiento establecido y es generadora de colas de volquetes, donde afecta la continuidad del ciclo de acarreo.

De manera adicional, se evidencia conflictos con las comunidades vecinas por las vibraciones y ruido provocados por las voladuras, aun estando en los límites permisibles de los estándares internacionales.

OBJETIVOS

Al mudar de una voladura pirotécnica a una voladura electrónica, los resultados esperados son.

Reducir la carga operante, trabajar con tiempos menores a 17 ms, flexibilidad en el diseño de salida de detonación adaptándola a la roca identificada, reducir los valores de vibración y ruido, mejorar la fragmentación de rocas a un esperado de un P80 de 8” de un real de un P80 de 20”, reducir mantenimientos correctivos a causa de daños por roca sobredimensionada, optimizar tiempos de operación, ahorro de costos en voladuras secundarias o trituración de bolonería.

METODOLOGÍA

El presente estudio se realiza con el objetivo de comparar los efectos técnicos y económicos en utilizar sistemas de iniciación pirotécnica y electrónica en el tajo San Gerardo, característica de macizos rocosos muy variables. Para ello se considera un diseño experimental, cálculo de costos, análisis comparativo y limitaciones de su realización.

CÁLCULO DE COSTOS

| Datos Base del año 2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Valor | Unidad |
| Volumen del material | 3,164,658.86 | m3 |
| Densidad de la roca | 2.70 | TN/ m3 |
| Tonelaje total | 8,544,578.92 | TN |
| Número de taladros de producción | 36,921.00 | n° de taladros |
| Costo por detonador pirotécnico | 3.00 | $ |
| Costo por detonador electrónico | 25.00 | $ |
| Costo de trituración | 2.50 | $ |
| Incremento de trituración por material sobredimensionado | 20% |  |
| Costo de acarreo de material triturado | 1.50 | $/TN |
| Costo de mantenimiento correctivo en equipos carguío por daños. | 0.20 | $/TN |
| Costo de mantenimiento correctivo en equipos acarreo por daños. | 0.15 | $/TN |

| Costo de Voladura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Voladura | Numero de detonadores | Costo unitario ($) | Costo total ($) |
| Pirotécnica | 36,921.00 | 3.00 | 110,763.00 |
| Electrónica | 36,921.00 | 25.00 | 923,025.00 |

| Costo de Trituración |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Voladura | Tonelaje (TN) | Costo base trituración ($) | Factor sobredimensionado | Costo ajustado ($) |
| Pirotécnica | 8,544,578.92 | 277,698,814.88 | 20% | 333,238,577.85 |
| Electrónica | 8,544,578.92 | 277,698,814.88 | 0% | 277,698,814.88 |

| Costo de Acarreo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Voladura | Tonelaje (TN) | Costo de acarreo ($) |
| Pirotécnica | 8,544,578.92 | 12,816,868.38 |
| Electrónica | 8,544,578.92 | 12,816,868.38 |

| Costo de daños en equipos de carguío y acarreo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Voladura | Tonelaje (TN) | Costo de mantenimiento correctico en equipos de acarreo ($) | Costo de mantenimiento correctico en equipos de carguío ($) | Costo ajustado ($) |
| Pirotécnica | 8,544,578.92 | 1,281,686.84 | 1,708,915.78 | 2,990,602.62 |
| Electrónica | 8,544,578.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Costos totales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Concepto | Pirotécnica ($) | Electrónica ($) |
| Costo de Voladura | 110,763.00 | 923,025.00 |
| Costo de Trituración | 333,238,577.85 | 277,698,814.88 |
| Costo de Acarreo | 12,816,868.38 | 12,816,868.38 |
| Costo de daños en equipos de carguío y acarreo | 2,990,602.62 | 0.00 |
|  | 349,156,811.85 | 291,438,708.26 |

RESULTADOS

A pesar de que la voladura de iniciación electrónica resultó más cara inicialmente, combate a la iniciación pirotécnica por los ahorros en costo por procesos secundarios que se presentan por material sobredimensionado.

De haberse implementado el sistema de iniciación electrónica el año 2024, se hubiese obtenido un ahorro de 57,718,103.60 USD

CONCLUSIÓN

Se recomienda reemplazar los accesorios de voladura pirotécnicos a electrónicos, esencialmente en una unidad minera donde presenta irregularidad del macizo rocoso.