PERUMIN 37 Convención Minera Arequipa, 22 – 26 de setiembre, 2025

FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: Migración de tecnología de baterías convencionales a iones de litio en Compañía Minera Poderosa S.A.

Tema: Gestión de Mantenimiento y mejora de procesos.

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

Datos del autor y coautores:

Autor: Jean Paul Marin Serin

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A

Cargo: jefe Dpto. Mantenimiento Mina

Dirección: av. La floresta N°497 urb. Chacarilla del estanque, San Borja Lima

Correo corporativo: jmarin@poderosa.com.pe

Correo personal: jpmarinserin@gmail.com

Celular: +51 993522167

Coautor: José Mejía Velazco

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A

Cargo: jefe Dpto. Mantenimiento Mina

Dirección: av. La floresta N°497 urb. Chacarilla del estanque, San Borja Lima

Correo corporativo: jmejia@poderosa.com.pe

Correo personal:  jmeve111@gmail.com

Celular: +51 987225083

Palabras claves:

- Batería convencional

- Batería de iones de litio

- Ciclo de carga

- Productividad

- Eficiencia

Resumen

Este estudio se desarrolla en el contexto de las operaciones mineras de Compañía Minera Poderosa S.A., con un enfoque de seguridad, productividad, eficiencia considerando energías limpias mediante la implementación de baterías de iones de litio para sustituir las baterías convencionales. La implementación se realizó debido de la necesidad de adoptar soluciones más seguras y eficientes en la operación de nuestros equipos, acorde a las tecnologías globales que buscan reducir el uso de baterías convencionales e impactos ambientales.

Los resultados obtenidos después de 3,500 horas de operación en la flota locomotoras muestran que esta tecnología es viable para reemplazar las baterías convencionales en los equipos de nuestra operación, misma que contribuye a la optimización del proceso de Minado, Mantenimiento y Gestión Ambiental disminuyendo los impactos ambientales.

A continuación, presentamos las etapas de implementación:

Selección de equipos

- Se realizó la selección de los equipos acorde a nuestra infraestructura.

- Se realizó el dimensionamiento de las baterías para reemplazo en nuestros equipos.

Preparación de estaciones de carga

  - Se realizó la implementación de las estaciones de carga con nuestro sistema eléctrico requerido para las locomotoras con baterías de litio.

Entrenamiento en Operación y Mantenimiento

  - Se realizo la capacitación y entrenamiento a personal de operación en el uso de los equipos implementados.

  - Se realizo la capacitación y entrenamiento a personal de mantenimiento en las actividades nuevas de los equipos implementados.

Análisis de seguridad, productividad y eficiencia antes y después del cambio

  - Se midió la eficacia, eficiencia y productividad en seguridad operación y mantenimiento en comparación con los equipos con baterías convencionales.

Interpretación de Resultados

La implementación realizada ha demostrado que las baterías de iones de litio es una opción viable para reemplazar las baterías convencionales, se destacan los siguientes factores:

- Seguridad: Se logró eliminar la exposición a cargas suspendidas al no realizar cambio de baterías para los turnos día y noche en operación.

- Productividad: Incremento de horas de operación por turnos en los equipos debido a mayor capacidad de retención de carga, eliminación de horas hombre para mantenimiento (recarga de agua destilada, limpieza y mantenimiento de celdas).

- Eficiencia: Reducción del tiempo de recarga de la batería de 8 horas a 2 horas.

- Impacto Ambiental: Eliminación del uso de ácido sulfúrico.

Conclusiones y recomendaciones:

- Los resultados en operación confirman que la implementación realizada es una opción viable para nuestras operaciones, el costo de ciclo de vida es menor a las baterías convencionales.

- Se eliminaron condiciones inseguras con el uso de baterías de iones de litio.

- La implementación realizada ofrece una alternativa sostenible y eficiente reduciendo riesgos ambientales y mejorando el cumplimiento normativo.

- Tras la implementación realizada, se estandarizará el uso de baterías de iones de litio en los equipos de compañía minera Poderosa s.a.