FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

| Título: | Lodrobricks |
| --- | --- |
| Tema: | Gestión del agua en operaciones y el entorno. |
| Categoría: | ESG (Environmental, Social, Governance) |
| Datos del autor: | Dante Aguilar Onofre |
| Cargo: | Gerente de Inversión Privada |
| Empresa: | Activos Mineros S.A.C. |
| Correo corporativo: | Dante.Aguilar@amsac.pe |
| Correo personal: | dante.aguilar@outlook.com |
| Dirección: | Calle Domingo Elías 148, Lima 18 - Perú |
| Celular: | 969456983 |
| Reseña profesional: | Abogado senior con sólida trayectoria en el ámbito corporativo, especializado en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y promoción de la inversión privada. Ha liderado áreas legales en empresas de alto impacto como ProInversión, Grupo Gloria y Activos Mineros S.A.C., destacando por su enfoque en cumplimiento normativo, prevención de contingencias y resolución de controversias. Posee formación académica robusta, con un Máster en Derecho Internacional de la Empresa y estudios de maestría en Regulación y Gestión Empresarial. Su perfil combina expertise técnico, visión estratégica y liderazgo probado en entornos complejos y regulados. |
| Palabras claves: | Ladrillos ecológicos, aguas ácidas mineras, lodos de tratamiento, drenaje ácido de mina, revalorización minera, materiales sostenibles |

1. Contexto o escenario del trabajo

En el marco de las actividades de remediación ambiental desarrolladas por AMSAC, uno de los principales retos técnicos y operativos es la gestión de los lodos generados durante los procesos de neutralización de aguas ácidas provenientes del Túnel Pucará y la Bocamina Azalia. Estos lodos son un subproducto inevitable del tratamiento químico que se realiza para mitigar la acidez y toxicidad de dichas aguas, y, al tratarse de residuos con características especiales, requieren ser almacenados de forma segura y controlada.

Sin embargo, la generación constante de estos lodos implica un uso intensivo de espacio físico para su acumulación, lo que representa un desafío creciente en términos de sostenibilidad, costo y gestión logística. Frente a esta problemática, el proyecto LodoBricks surge como una alternativa innovadora que busca transformar estos pasivos en activos mediante su valorización como materia prima para la fabricación de ladrillos ecológicos. Esta propuesta se enmarca en un enfoque de economía circular, que vincula la gestión de residuos con soluciones constructivas sostenibles y replicables.

2. Objetivo del trabajo

El objetivo principal del proyecto es reducir la acumulación de lodos generados por procesos de neutralización de aguas ácidas, a través de su valorización como materia prima para la fabricación de ladrillos ecológicos.

Entre los objetivos específicos se incluyen:

- Formular mezclas técnicamente viables y ambientalmente seguras.

- Validar el producto mediante ensayos de resistencia, lixiviación y caracterización.

- Instalar una línea piloto de producción escalable y replicable.

- Fomentar el uso de materiales alternativos en la construcción sostenible.

3. Metodología empleada

La ejecución del proyecto contempló una etapa inicial de recolección, secado y tratamiento de lodos, seguida de un proceso de formulación de mezclas que integran los lodos con arcilla, arena fina, cemento y aditivos como fibras naturales, evaluando distintas proporciones para garantizar calidad estructural y estabilidad ambiental.

Posteriormente, se desarrollaron pruebas de laboratorio para validar el producto: granulometría, compresión, lixiviación NAG, ABA, análisis químico ICP y mineralógico (DRX). Estas pruebas fueron realizadas en colaboración con instituciones técnicas como la PUCP y UTEC, asegurando estándares de rigurosidad.

Una vez identificada la formulación óptima, se procedió a la fabricación de bloques tipo lego y pandereta en una línea piloto de producción, utilizando maquinaria especializada instalada en el CTI Pasco. Paralelamente, se capacitó al equipo técnico en el manejo de la maquinaria y el control de calidad de los ladrillos.

4. Resultados alcanzados

El proyecto ha logrado un avance del 95 % en su ejecución. Se han fabricado ladrillos ecológicos con formulaciones que alcanzaron altos niveles de resistencia estructural, cumpliendo con las normas técnicas de Arbañileria para ladrillos tipo I y II y demostrando su clasificación como ladrillo no generador de ácido. La instalación de la maquinaria especializada y la puesta en marcha de la línea piloto han permitido validar el proceso de implementar esta solución para mitigar la acumulación de lodos, evidenciando su escalabilidad.

5. Conclusión y recomendaciones

LodoBricks representa una propuesta técnicamente viable, ambientalmente responsable y socialmente valiosa, que permite dar un nuevo uso a residuos peligrosos provenientes de la actividad minera. Su enfoque de economía circular no solo mitiga impactos negativos, sino que también promueve el desarrollo local mediante la producción de materiales de construcción sostenibles. Se recomienda consolidar la línea de producción, continuar investigando formulaciones con mayor porcentaje de lodo, e incorporar un análisis del ciclo de vida del producto para robustecer su viabilidad técnica, ambiental y económica a largo plazo.