Implementación de Sistema Experto de espesadores de relaves utilizando análisis con inteligencia artificial para optimización de recuperación de agua

Sociedad Minera Cerro Verde

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Tema: Reutilización/Procesamiento de desechos de plantas metalúrgicas (escoria, residuos, relaves y polvos).

Autor: Angel Américo Flores León / Empresa: Sociedad Minera Cerro Verde / Cargo: Ingeniero de Control de Procesos / Dirección: - / Correo corporativo: afloresl1@fmi.com / Correo personal: angelfloresleon92@hotmail.com / Celular: 951156059

Reseña de Autor:

Bachiller en Ingeniería Electrónica, graduado de la Universidad Nacional de San Agustín, con especializaciones en Instrumentación y Control de Procesos, Sistemas Integrado de control DCS SCADA, Data Science.

Actualmente se desempeña como Ingeniero de Control de Procesos en el área de Sistemas de control avanzado y eficiencia de procesos de Sociedad Minera Cerro Verde. Participa en la implementación de sistemas expertos para diferentes etapas del procesamiento de cobre y análisis de datos utilizando herramientas de Machine Learning.

Palabras Clave: Sistema Experto, Inteligencia Artificial, Espesadores de Relaves, Recuperación de agua, Control Avanzado, Machine learning.

Resumen:

Como se sabe los espesadores de relaves son piezas clave en la recuperación de agua y la gestión de los residuos del procesamiento de minerales, la operación diaria de los espesadores es manejada por dos variables para alcanzar este objetivo: Dosificación de floculante y Flujo de descarga U/F , las cuales deben modificarse de manera oportuna y anticipada en algunos casos frente a los diferentes escenarios a los que se somete en base a la cantidad de tonelaje procesado, cortes de carga y constantes cambios en el tipo de mineral ingresante, los cuales generan oscilación en la alimentación y cambios de comportamiento de las variables principales del espesador. Esto genera eventos continuos de torque alto y como consecuencia el decremento en la recuperación del agua. Por consiguiente, lograr generar la estabilidad en el espesador constituye el reto del día a día en la operación.

En Sociedad Minera Cerro Verde la implementación de sistemas expertos ha sido pieza fundamental para generar estabilidad y maximización de variables claves en los procesos, pero en esta oportunidad era necesario añadir un análisis de datos previo para poder determinar de manera exacta los diferentes escenarios a los cuales se someten los espesadores y de esta manera el sistema experto pueda cambiar su tiempo de reacción y evaluación de variables críticas de los espesadores.

El principal objetivo del sistema experto es automatizar el flujo de descarga del espesador a través de la bomba de succión U/F para maximizar el porcentaje el sólidos de descarga, tomando acción adicionalmente frente a los cambios generados en el tonelaje procesado en molinos debido a cortes de carga o detenciones aguas arriba con el fin de generar un balance de masa y generar estabilidad en el espesador. Adicional a esto, el sistema cuenta con una lógica de detección de condiciones de emergencia por torque de rastras o presión de cama en valores altos para proteger el equipo y luego del evento continuar optimizando la recuperación del agua.

La variabilidad del tipo de mineral ingresante a la planta requería poder identificar de manera oportuna la relación con las variables del espesador que podrían generarle inestabilidad, por lo cual se hizo un análisis de datos con herramientas de Machine Learning considerando las variables críticas del espesador y tipo de mineral (Arcillas totales, Presión de cama, Desviación estándar de torque, % de sólidos de descarga, P80 de Molienda y el throughput). En base al análisis mencionado se definieron 3 escenarios del proceso (Estable, Baja carga, Posible Sobrecarga Espesador) las cuales el operador tiene la opción de seleccionar dependiendo de los valores de mineral ingresante a la planta en tiempo real y de esta manera anticiparse a condiciones de inestabilidad.

Producto de la implementación de este sistema experto y su utilización mayor al 90% del turno, se logró reducir el envío de agua desde el depósito de relaves de 9,403 m3/h hasta 7,729 m3/h. Esto representa un incremento en la recirculación de agua de los espesadores hacia Planta concentradora equivalente a 18%. Además, representó una mejora significativa y sostenible en la estabilidad del proceso en los espesadores de relaves debido a que se minimizó el rango de operación promedio de torque de un rango de 20%-57% a 30%-40%, evitando en su totalidad eventos de torque alto que generan levantamiento de rastra. De esta manera, fue posible maximizar el porcentaje de sólidos en la descarga a un valor de 58% en promedio, manteniendo la estabilidad en el proceso a pesar de los diferentes cambios que se dan en la planta y garantizando una alta disponibilidad en el agua y su calidad para su retorno a la planta.

En conclusión, la combinación de una estrategia de control como lo es un sistema experto junto con herramientas de inteligencia artificial permite generar un sistema robusto preparado frente al dinamismo de condiciones del proceso, garantizando la salud de los equipos y permitiendo al operador de cuarto de control enfocarse en tareas más críticas para el proceso.