Título: Gestión de la seguridad 4.0 en Antapaccay: Prevención de colisiones con tecnología de detección de proximidad entre equipos móviles

Tema: Tecnología e innovaciones en seguridad

Categoría: Minería 4.0

Datos del Autor:

Nombre: Andres Miranda Espinoza

Empresa: Compañía Minera Antapaccay

Cargo: Gerente Mina

Dirección: Espinar, Provincia de Yauri, Cusco, Perú

Correo corporativo: andres.miranda@glencore.com.pe

Correo personal: andres.miranda60@yahoo.es

Celular: +51 959 375 665

Palabra Claves: Sistemas tecnológicos de seguridad, interacción de equipos móviles, niveles de control, anticolisión, EMERST

Resumen

En Compañía Minera Antapaccay, uno de los principales compromisos es elevar continuamente los estándares de seguridad, eficiencia y sostenibilidad operativa. En línea con estos objetivos, se ha implementado un modelo de gestión de colisiones, fundamentado en una sólida cultura de seguridad, el cumplimiento de estándares y el uso de tecnologías avanzadas de detección de proximidad entre equipos móviles. Este modelo representa una solución innovadora para mitigar los riesgos asociados a la interacción de equipos móviles en operación, fortaleciendo así el enfoque de Seguridad 4.0 dentro del sector minero. Su aplicación permite no solo prevenir incidentes, sino también optimizar la toma de decisiones en tiempo real, consolidando una operación más segura, eficiente y sostenible.

Con el objetivo de optimizar la gestión de riesgos asociados a las colisiones entre equipos móviles, se ha impulsado una transformación de los modelos tradicionales mediante la integración de estándares operativos, un enfoque en la gestión del comportamiento humano y tecnologías de proximidad que permiten emitir alertas visuales y sonoras que advierten oportunamente a los operadores ante posibles escenarios de colisión, al mismo tiempo que posibilita el monitoreo en tiempo real y el análisis de datos clave. De esta manera, se fortalece una toma de decisiones preventiva, informada y alineada con los principios de seguridad operacional.

Esta iniciativa responde al compromiso corporativo de Glencore de alcanzar CERO fatalidades por colisión de equipos al 2025, promoviendo una operación minera más segura, eficiente y sostenible.

El proyecto se desarrolló en cuatro fases clave. En la primera fase, se aplicó la herramienta de Gestión del Cambio de Glencore, partiendo con un análisis de preparación organizacional (CRA). Este diagnóstico permitió identificar brechas culturales y técnicas relacionadas a la percepción sobre tecnología, procesos estandarizados y capacidades de liderazgo operativo y nivel de conocimiento técnico. Posteriormente, se conformó un comité multidisciplinario con representantes de las áreas de Operaciones Mina, Mantenimiento, Tecnologías de Información, Recursos Humanos, Seguridad y Salud. Esta etapa incluyó un análisis integral del impacto tanto en los procesos operativos como en las personas, identificando factores críticos como la necesidad de reducir y prevenir colisiones entre equipos pesados y livianos, mejorar la visibilidad en condiciones adversas, cambiar hábitos de conducción y percepción de riesgo en operadores. Se definió una estrategia de despliegue que contempló un plan de comunicación interna y sensibilización al personal de operaciones mina.

La segunda fase consistió en la implementación del sistema anticolisión en camiones, palas, equipos auxiliares y vehículos livianos, asegurando que todos los equipos que ingresan a las operaciones mina estuvieran completamente cubiertos por esta tecnología. Esta integración fue fundamental para garantizar que tanto los equipos pesados como livianos fueran monitoreados en todo momento, mejorando la seguridad operativa y minimizando los riesgos de colisiones. Además, el sistema se integró con otras soluciones de seguridad, cumpliendo con el estándar de seguridad definido por el Earth Moving Equipment Safety Round Table (EMESRT), que establece una jerarquía de 9 niveles de control diseñados para reducir los riesgos y prevenir accidentes derivados de la interacción entre equipos móviles. Una de las ventajas de este sistema es una solución agnóstica que permitió la integración con otros sistemas tecnológicos como el antifatiga, dispatch, otros que generaron modelos de identificación de riesgos combinados, como la fatiga asociada a una alta frecuencia de eventos de proximidad entre equipos móviles, fortaleciendo significativamente la capacidad preventiva y de respuesta temprana hacia posibles eventos en la operación.

La tercera fase se focalizó en garantizar la implementación exitosa del sistema de gestión de eventos de colisión mediante un plan integral de desarrollo de competencias para el personal de Antapaccay. Se diseñaron sesiones teóricas y prácticas, tanto presenciales como virtuales, dirigidas a operadores, supervisores y contratistas. Estas capacitaciones abarcaban desde la correcta interpretación de las alertas generadas por el sistema hasta su uso adecuado en diversas condiciones operativas, con el objetivo de promover una cultura de seguridad fundamentada en la responsabilidad tanto individual como colectiva.

En la última fase, se consolidó un modelo de gestión y mantenimiento del sistema con un enfoque en la mejora continua. Este modelo contempla la revisión periódica de alertas y eventos, calibraciones programadas de los equipos y la implementación de actualizaciones tecnológicas que aseguran que el sistema se mantenga alineado a las nuevas exigencias de la operación. Para realizar la gestión del sistema se ha implementado un despachador de seguridad mina, el cual tiene la responsabilidad de monitorear y supervisar en tiempo real el desempeño del sistema. A ello se suma el soporte estratégico de la supervisión en campo, lo que garantiza que las decisiones adoptadas estén debidamente alineadas con las condiciones operativas reales y las necesidades del entorno en la operación.

La implementación y gestión del sistema anticolisión en Antapaccay ha generado mejoras en los niveles de seguridad operacional. Como resultado, se ha logrado una reducción del 65% en alertas críticas de colisión en zonas de alto riesgo, se tiene implementado en 90% de los equipos pesados de mina y en 50% en equipos livianos que ingresan a mina, lo que ha contribuido a optimizar el flujo de equipos móviles y disminuir situaciones críticas de exposición al peligro. A través de la implementación de geocercas, se definieron zonas de alto riesgo dentro del área operativa, permitiendo establecer límites virtuales que ayudan a prevenir incidentes al restringir o controlar el acceso de equipos móviles en áreas críticas.

El sistema anticolisión ha generado beneficios tangibles en los principales ejes operacionales:

- Persona: Protege a nuestros colaboradores de posibles accidentes, permitiéndolos llegar sanos y salvos a casa.

- Infraestructura: Evita los costos asociados a reparación de equipos infraestructura producto de colisiones.

- Producción: Evita pérdidas productivas debido a detenciones de la faena por procesos de investigación y otros asuntos legales.

Además, esta iniciativa ha fortalecido la madurez organizacional en seguridad, elevando el estándar de Antapaccay como una operación minera moderna, segura y orientada a la prevención.

Reseña profesional: Andres Miranda Espinoza

Profesión y formación académica

- Ingeniero de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería.

- Magíster en Dirección y Gestión de Empresas – Universidad de Tarapacá - Chile.

Experiencia profesional relevante

Ingeniero de Minas, MBA con más de 35 años de experiencia y   con la responsabilidad principal de planificar y dirigir la gestión operativa de la mina, controlando la seguridad y salud ocupacional, el cuidado del medio ambiente, cumplimiento de la legislación vigente, los costos y cumplimiento presupuestario del área, con el objetivo de asegurar el logro de los objetivos de producción.

Logros

- Haber logrado la certificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de Compañía Minera Antapaccay, en la norma internacional OHSAS 18001 en septiembre 2016. A la fecha se continúa manteniendo esta certificación ahora denominada ISO 45001.

- Haber logrado por 2 años consecutivos el primer puesto en el concurso nacional de seguridad en minería a tajo abierto, organizado por el Instituto de Seguridad Minera del Perú 2013 y 2014.

- Ejecución de proyectos bajo la metodología Six Sigma logrando la competitividad, el éxito y la rentabilidad de la compañía.