PERUMIN 37 Convención Minera Arequipa, 22 – 26 de setiembre, 2025

FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

- TÍTULO: Modelo de Inteligencia Artificial para implementar el Diseño Geomecánico de Voladuras y optimizar las Operaciones Mineras reduciendo daños, vibraciones y costos.

- Tema: Operaciones Mineras y Gestión Activos.

- Datos del autor y coautores:

Autor: Carlos Javier Salas Carbajal

Empresa: Independiente

Correo Electrónico: rocarlos57@hotmail.com

Coautora: Milagros Laura Huarca Sulla

Afiliación: Independiente

Correo Electrónico: milagros_laura_hs_0906@hotmail.com

Palabras claves: Diseño Geomecánico, Voladura, Optimización, Operaciones Mineras, Geotecnia, Geomecánica y Fragmentación.

- RESEÑA PROFESIONAL

  - AUTOR: CARLOS JAVIER SALAS CARBAJAL

  - CO AUTORA: MILAGROS LAURA HUARCA SULLA

https://drive.google.com/drive/folders/1WQN_8fBejZnrHCoW709v19V_45BEE9Sg?usp=sharing

- RESUMEN

En el desarrollo de Operaciones Mineras en Perú muchas veces se realizan los cálculos de Perforación y Voladura con un método todavía empírico y utilizando metodologías y cálculos que no analizan completamente las variables del macizo rocoso tanto en la parte de Geotecnia, Geomecánica, Fracturas y Discontinuidades. Al realizar los Diseños de Perforación y Voladura tanto en Minería Subterránea como Superficial a través de este método los resultados no llegan siempre a lo deseado ya sea en granulometría, costos, P80, P90 y otros. También muchas veces se tienen eventos de deslizamientos, desprendimientos, bolonería, sobre excavaciones y otros.

En este trabajo técnico se presenta que a través del desarrollo de una malla de perforación y voladura considerando la geomecánica y geotecnia se pueden obtener mejores resultados tanto en granulometría como en costos de procesos metalúrgicos ya que se tienen menos gruesos y energía que consumir para procesar los minerales, además la cantidad de horas que se ahorran para realizar una perforación y voladura secundaria. Agregar también que con la inteligencia artificial, machine learning y otros se utilizan muchos modelos numéricos que se procesan muy rápido y que anteriormente no se podría desarrollar.

- OBJETIVOS

  - Objetivos y Alcances

    - Objetivo General

Desarrollar la Optimización de Operaciones Mineras Utilizando la Inteligencia Artificial en el Diseño Geomecánico de Voladuras para optimizar resultados en Carguío, Acarreo, Transporte, Perforación, Voladura y Procesos Metalúrgicos.

    - Objetivos Específicos

- Considerar las variables geomecánicas y geotécnicas para el desarrollo de mallas de perforación y voladura

- Optimizar el carguío, acarreo y transporte en Mina

- Desarrollar la prevención de desprendimientos, deslizamientos y otros eventos no deseados a través del análisis en el frente y control de energías y vibraciones.

- Reducción de costos en Perforación y Voladura gracias a un modelo a medida de acuerdo a las variables del macizo rocoso

- Evaluar con números y datos demostrados las mejoras que tiene implementar los cambios en el Diseño de Perforación y Voladura en la Empresa

- Evaluar en costos, presupuestos y financieramente lo que permite integrar estos cambios en la Empresa

- Utilizar la inteligencia artificial para desarrollar modelos inteligentes, a medida de cada Unidad Minera y Especificación del Proyecto buscando el Mejor Método para el Desarrollo de Perforación y Voladura

  - Alcances

Esta investigación es aplicable a todas las Empresas, Compañías Mineras, Contratistas Mineras, Contratistas Conexas, Empresas de Servicios y Colaboradores, se complementa a las disposiciones legales vigentes e internas y podría formar parte del departamento de perforación y voladura para desarrollar mejoras.

- DESCRIPCIÓN

En Perforación y Voladura es un reto constante obtener la fragmentación deseada, la granulometría, desarrollar un control adecuado de vibraciones generadas por la energía y ondas que producen los explosivos, es por ello necesario realizar un análisis constante y sistemático de los resultados después de la voladura. Muchas veces encontramos retos que nos obligan a realizar perforación y voladura secundaria, eventos por gaseamiento o generación de gases tóxicos producto del mal aprovechamiento de la química del explosivo.

En este trabajo técnico se expone que, a través del uso de variables geotécnicas y geomecánicas como la resistencia a la compresión, índice de calidad de roca, número de discontinuidades, orientación de las continuidades, entre otros permiten resultados que sean fiables y constantes a diferencia de desarrollar métodos como “ENSAYO, PRUEBA Y ERROR” para las operaciones en Mina. Al tener una malla diseñada de acuerdo a las variables antes indicadas incluso de ser el caso el análisis de micro fracturas o de alteraciones mientras avanzamos logramos tener mejores resultados, esto representa tener ensayos con las rocas y suelos presentes en Mina

Además, impide lograr un volumen adecuado en el equipo de acarreo y transporte y también genera problemas en el procesamiento de los minerales ya que planta necesita mayor cantidad de energía, tiempo.

A través del Diseño Geomecánico de Voladuras en Minería Superficial se evitan eventos como los deslizamientos, desprendimientos de rocas, alteración a la estabilidad del talud, bolonería, entre otros que impiden tener un buen rendimiento en las operaciones. Por ejemplo, al tener bolonería no se carga adecuadamente en los cargadores, excavadoras o palas, esto genera mayor tiempo en el carguío para llenar la tolva, vagón, volquete o camión utilizado.

También, impide lograr un volumen adecuado en el equipo de acarreo y transporte y también genera problemas en el procesamiento de los minerales ya que planta necesita mayor cantidad de energía, tiempo. Es por ello que resulta muy importante capacitar a todos los involucrados para que puedan desarrollar el Diseño Geomecánico de Voladuras y aplicarlo en Mina. Esto no evita todos los problemas, pero reduce en forma significativa a través de cálculos más específicos enfocándose en las variables del macizo rocoso.

Los modelos Inteligencias en Perforación y Voladura utilizan redes neuronales, simulaciones en tiempo real, algoritmos a medida, desarrollo de códigos para mejorar la malla de perforación y voladura, procesamiento de datos más rápido y considerando diferentes métodos, análisis de costos que permita enviar a planta una granulometría óptima, fragmentación, controlar la energía para aprovechar y no afectar al macizo rocoso y así evitar eventos no deseados como deslizamiento de taludes, desprendimiento de rocas en minería subterránea o estallidos de rocas. Los modelos inteligentes logran un mejor aprovechamiento en forma integral de las operaciones y todo ello comienza con la perforación y voladura.

- Resultados

En las Empresas y Minas que se ha implementado y desarrollado esta metodología para realizar Perforación y Voladura se logra cumplir con los parámetros del proyecto, tener un buen rendimiento tanto de equipos como de planta, además se logran reducir costos operativos que genera un re procesamiento de los minerales cuando tenemos perforación y voladura secundaria y también se controlan mejor los eventos ya sea en Minería Subterránea como Superficial. También se reduce un gran porcentaje de eventos no deseados.

- Conclusiones

El Diseño Geomecánico de Voladuras tiene una gran reducción en los costos de operaciones mina, tiene una optimización en el ciclo de carguío y acarreo o transporte ya que los equipos de carga no tienen bolonería y aprovechan mejor su capacidad de llenado y también se aprovecha mejor la tolva del equipo de acarreo o transporte a utilizar y también se tiene una reducción en el tiempo de chancado en los procesos de planta, también ayuda a la reducción de tiempos de chancado, molienda y mejora indirectamente también a la planta. Con la inteligencia artificial nosotros podemos desarrollar una serie de cálculos más rápido y también logramos obtener el mejor cálculo acorde a las características, variables y tipo de roca lo cual hace que nuestra operación sea más eficiente. También reducimos fenómenos no deseados por no aprovechar al máximo la energía utilizada con los explosivos y se reducen los incidentes de seguridad post voladura y también se mejora las condiciones de operación en la Mina.