Título: Cobriza: Desarrollo de exploraciones con nuevas tecnologías tras 15 años de pausa.

Tema: Desarrollo y evolución de nuevas tecnologías para la exploración y desarrollo de proyectos.

Categoría: Geología y Exploraciones

Datos del autor: Eddy Zapana Yanarico, OCP Cobriza, Superintendente de Exploraciones, AV. El Derby Nro. 250 Int. 3ro, Urb. El Derby de Monterrico, Lima - Santiago De Surco, ezapana@ocpperu.com, 987958265.

En octubre de 2022, Operadores Concentrados Peruanos SAC (OCP) adquirió la Mina Cobriza, además de 58 concesiones mineras que en conjunto cubren un área de 51,878 hectáreas. Actualmente, las actividades mineras se llevan a cabo en tres de estas concesiones. Cabe destacar que las concesiones mineras fueron formuladas entre los años 1970 y 2006, y las concesiones sin actividad minera generan un costo anual alrededor de un millón de dólares por derechos de penalidad. Los titulares anteriores de estas concesiones (Cerro de Pasco Corporation, CENTROMIN Perú, Doe Run Perú) realizaron exploraciones a escala regional y perforación diamantina hasta el año 2008.

Con el objetivo de intensificar la exploración, OCP apuesta por la incorporación de tecnologías de vanguardia en la industria. Esta estrategia busca ampliar su portafolio de proyectos de exploración, incrementando recursos minerales, manteniendo un firme compromiso con la cultura en seguridad y salud, la protección del medio ambiente y la responsabilidad social.

Dada la topografía accidentada, con pendientes pronunciadas y de difícil acceso para el ser humano; además con cobertura vegetal en algunas áreas, el levantamiento topográfico detallado del área cubierta por las concesiones mineras se ha realizado utilizando tecnología LIDAR y fotogrametría, empleando dron y avioneta. Este proceso ha generado resultados de alta precisión, como curvas de nivel con intervalos de 1 metro y ortofotos con resolución excepcional (píxel 10 x 10cm).

La caracterización geológica se ha respaldado mediante estudios de microscopía electrónica de barrido (SEM), permitiendo identificar minerales de interés comercial y ensambles minerales para plantear el tipo de depósito mineral. Al contrastar los minerales de interés comercial con los análisis geoquímicos y de cobre secuencial, se determinó mineralización de cobre tipo “sulfuro primario” (calcopirita) con propiedades óptimas para su posible procesamiento en la planta actual, como es el caso del Target de Exploración Cobriza DC.

La prospección geofísica mediante magnetometría se realizó con vehículo aéreo no tripulado, considerando el contexto geológico como la complejidad del terreno por sus restricciones de accesibilidad. Durante la adquisición de datos, se alcanzó un rendimiento promedio con una velocidad de vuelo de 8.3 metros por segundo y un intervalo de 20 lecturas por segundo por el equipo móvil, permitiendo cubrir el total del área de estudio programado. Los resultados obtenidos han sido datos geofísicos de alta resolución y calidad, para realizar interpretaciones en dos y tres dimensiones, delimitando blancos de exploración al Oeste y Sur de la Mina Cobriza, denominados Cobriza DC y Chojec, respectivamente.

La prospección geofísica mediante polarización inducida en tres dimensiones (IP3D), se realizaron para mejorar la calidad de datos, definir con alta resolución los modelos de inversión 3D e incrementar la profundidad de investigación hasta 800 metros, debido al contexto geológico y la complejidad del terreno en el Proyecto de Exploración Pukatoro. Los resultados de este estudio (anomalías de alta cargabilidad) permitieron ratificar la ocurrencia de sulfuros interceptados mediante perforación diamantina y determinar la continuidad de mineralización en un emplazamiento tipo manto; además, las anomalías de alta cargabilidad por debajo de los 400 metros de profundidad, revelan la posibilidad de mineralización diseminada perteneciente a un “sistema tipo pórfido”, quedando abierto nuevas oportunidades para continuar las exploraciones.

La implementación de nuevas tecnologías durante las etapas tempranas de la exploración minera ha permitido definir y priorizar los Targets de Exploración con mayor rapidez y eficiencia, optimizando costos y delimitando áreas de alto interés geológico para continuar con las siguientes etapas exploración. (1) Cobriza DC, con potencial de mineralización Cu-Ag, tipo skarn – manto. (2) Chojec, con potencial de mineralización polimetálica Ag-Pb>Zn±Au, tipo vetas (“cordillerano”) y mantos. (3) Pukatoro, con potencial de mineralización Cu-Ag, tipo Skarn – manto, y posible mineralización diseminado “sistema tipo pórfido”.

Por último, es importante resaltar que el uso de vehículos aéreos no tripulados en los levantamientos topográficos y geofísicos no solo proporciona ventajas técnicas y operativas significativas, también protege la integridad de las personas y garantiza el respeto al tránsito por la propiedad superficial.