"Optimización del Ciclo de Minado Subterráneo: Tecnologías para el Incremento de Avance en Sociedad Minera El Brocal"

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

Autor: Manuel Alexander Vega Merino

Empresa: Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

Cargo: Jefe de Mina

Dirección: Calle de las Begonias 415, Lima, Perú

Correo: manuel.vega@elbrocal.com.pe

Correo Personal: vegamerino.manuel@gmail.com

Celular: 993343293

Coautor: Juan Vlademir Hurtado Diego

Empresa: Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

Cargo: Jefe de Turno Mina

Dirección: Calle de las Begonias 415, Lima, Perú

Correo: juan.hurtado@elbrocal.com.pe

Correo Personal: jvhurtado90@gmail.com

Celular: 963919471

Palabras clave: Subterránea, avance, optimización, ciclo de minado, tecnologías.

___________________________________________________________________________________

- Resumen

Las operaciones subterráneas enfrentan el desafío constante de maximizar los metros de avance diario, manteniendo al mismo tiempo la seguridad y eficiencia operativa. Dentro del ciclo de minado, las actividades de sostenimiento y la coordinación entre turnos impactan directamente en el rendimiento. Históricamente, estas labores han dependido de sistemas manuales de supervisión, lo que ha generado tiempos muertos, errores en la planificación y deficiencias en la calidad del sostenimiento.

Con el objetivo de afrontar estos problemas, se plantea la implementación de tres tecnologías: Un sistema de Dispatch subterráneo para el seguimiento en tiempo real a los equipos lanzadores y mixers, la automatización del cambio de guardia mediante una aplicación y un escáner 3D para control de shotcrete, con el fin de optimizar los tiempos y mejorar de la toma de decisiones operativas.

- Introducción

En la industria minera, la aplicación de tecnologías se ha convertido en un factor clave para mejorar la eficiencia operativa y alcanzar mayores niveles de productividad. En el contexto del minado subterráneo, el incremento de los metros de avance representa un desafío constante, directamente relacionado con la capacidad de desarrollo, el acceso oportuno a cuerpos mineralizados y el cumplimiento de metas de producción. En Sociedad Minera El Brocal se ha venido incorporando diversas herramientas tecnológicas orientadas a optimizar cada fase del ciclo de minado, desde el planeamiento, la perforación hasta el sostenimiento.

- Objetivos

El presente trabajo busca incrementar los metros de avance subterráneo mediante la digitalización y automatización de etapas clave del ciclo de minado. Se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Mejorar la coordinación y uso efectivo de equipos de sostenimiento (lanzadores y mixers).

- Asegurar la calidad de los reportes de turno y reducir desvíos en la información operativa.

- Optimizar el control de calidad del shotcrete, disminuyendo tiempos de medición y reforzando zonas críticas.

- Metodología

- Dispatch Subterráneo

Se implementó una plataforma que permite el monitoreo en tiempo real de lanzadores, y mixers. La supervisión hora a hora permitió detectar demoras, programar mantenimientos y redireccionar recursos de manera inmediata. Esta herramienta se integró con los tableros de control diarios para análisis y retroalimentación.

- Reporte automatizado de Supervisores (Cambio de guardia digital)

Se diseñó una aplicación para digitalizar el traspaso de información entre turnos. Eliminación de los reportes manuales y verbales, asegurando la exactitud y la disponibilidad inmediata de la información del turno anterior. La validación por el supervisor entrante garantiza la veracidad de los datos, lo que permite una planificación más precisa y una mejor toma de decisiones para la asignación de recursos.

- Scanner para control de shotcrete

Se utilizó un escáner láser portátil que realiza un levantamiento tridimensional de las secciones donde se aplicó shotcrete. El equipo entrega en 5 minutos una visualización en pantalla de los espesores, identificando zonas que no cumplen el mínimo requerido (generalmente 2 pulgadas). Así, se realiza una segunda pasada solo donde es necesario, sin depender del método tradicional, el cual constaba de la instalación de calibradores a través de un porta calibrador mecánico que se adapta en la puntera del lanzador, proceso que tomaba 25 minutos por lanzado.

- Resultados

- Dispatch Subterráneo: Se redujeron los tiempos muertos en un 15% en las actividades de sostenimiento y se incrementó la disponibilidad operativa de mixers y lanzadores.

- Reporte automatizado de Supervisores (Cambio de guardia digital): Mejora en la calidad de la información entregada entre turnos. Se redujeron errores de planificación en un 30% y se fortaleció la trazabilidad de decisiones.

- Scanner para control de shotcrete: Se disminuyó el tiempo de validación del sostenimiento de 25 a 5 minutos por sección. Además, se mejoró la seguridad al identificar zonas críticas que requerían refuerzo antes del ingreso del personal.

- Conclusiones

La integración de estas tres tecnologías ha generado un impacto tangible en la productividad de la operación subterránea. La reducción de tiempos muertos, la mejora en la planificación diaria y el refuerzo oportuno del sostenimiento permiten incrementar los metros de avance por jornada sin necesidad de ampliar la flota o personal. Pasando de un cumplimiento promedio de 1,800 m de avance por mes a mantenernos en 2,100 m al mes.

- Recomendaciones

- Ampliar el sistema de Dispatch a otras actividades críticas (como el ciclo de perforación y voladura).

- Integrar la app de reporte al sistema dispatch para alimentar los KPIs diarios.

- Estandarizar el uso del escáner en todos los frentes de desarrollo para validar el sostenimiento y documentar el cumplimiento normativo.