B O M B A S D E S E M I L L A

Devolvemos vida al planeta

Foro TIS	1

Contexto del Trabajo

El proyecto se enmarca dentro del sector de remediación minera y propone una solución innovadora y sostenible para mitigar los impactos ambientales del Drenaje Ácido de Mina (DAM), un problema crítico asociado a pasivos mineros y relaves abandonados. Mediante la implementación de un sistema de biotratamiento combinado, que integra tecnologías pasivas como humedales artificiales, drenajes anóxicos calizos (ALD) y sistemas sucesivos de producción de alcalinidad (SAPS), se busca neutralizar la acidez del DAM y reducir significativamente la carga de metales pesados presentes en el agua.

La instalación piloto se ha desarrollado en el Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenibles (CIDES) de AMSAC, en Pasco, una zona representativa por la presencia de pasivos ambientales. Este enfoque no solo remedia ecosistemas degradados, sino que también establece una plataforma técnica para la validación de tecnologías de bajo costo, replicables y de bajo mantenimiento, con potencial de escalamiento a nivel nacional. Este proyecto contribuye directamente a los esfuerzos del sector minero por adoptar prácticas más responsables y sostenibles, alineándose con estándares ambientales y sociales exigidos en la actualidad, y ofreciendo alternativas viables para la gestión de pasivos mineros heredados.

Objetivos del Trabajo

Evaluar la remoción de metales por especies vegetales en humedales.

Medir la efectividad de ALD y SAPS en neutralizar acidez y metales.

Analizar el desempeño integral del sistema de tratamiento.

Establecer un modelo técnico replicable para su aplicación en otras regiones con presencia de pasivos ambientales mineros a gran altitud.

Foro TIS

2

# Metodología

I

La metodología del proyecto se estructuró en tres fases: diagnóstico, instalación piloto y monitoreo del sistema de biotratamiento combinado.

Diagnóstico inicial del DAM

Se realizó un análisis fisicoquímico de las aguas ácidas presentes en el CTI Pasco, considerando parámetros como pH, acidez neta, concentración de

metales (Fe, Mn, Al), conductividad y caudal. Esta caracterización permitió	II

identificar la carga contaminante y diseñar un tratamiento específico acorde a las condiciones locales.

Diseño e instalación de sistemas pasivo

III

Se implementó el SAPS (Sistema de Precipitación Anaeróbica Secuencial), que consiste en capas de caliza, sustrato orgánico y grava, en una celda impermeabilizada, diseñado para promover procesos anaeróbicos que favorecen la precipitación de metales.

IV

Se implementó el piloto ALD (Dren Anóxico de Caliza), que consiste en estructura sellada con caliza triturada, operando en condiciones anóxicas para neutralizar el pH y reducir sulfatos.Ambos sistemas fueron conectados a flujos representativos de drenaje ácido y diseñados para operar sin requerimiento de energía externa.

Monitoreo y evaluación de desempeño

V

Se estableció un protocolo de monitoreo periódico, tomando muestras en puntos de entrada y salida de los sistemas. Paralelamente, se instaló un humedal artificial con cinco especies vegetales nativas para evaluar su aporte en la remoción de contaminantes por fitoestabilización.

Conclusiones

Se midieron variables como pH, metales disueltos, conductividad, carga hidráulica y tiempo de retención. Esta metodología permitió analizar el

comportamiento  integral  del  sistema  en  condiciones  reales,  generando	VI

información valiosa para su ajuste técnico y su futura aplicación en otros

contextos mineros.

B O M B A S D E S E M I L L A

al planeta

B O M B A S D E S E M I L L A	Devolvemos vida

Foro TIS	3

Conclusiones

& Recomendaciones

El sistema combinado de tecnologías pasivas SAPS y ALD ha demostrado un alto potencial para el tratamiento sostenible de drenajes ácidos de mina (DAM), especialmente en zonas altoandinas donde el acceso a energía es limitado.

En su fase piloto, el biotratamiento permitió estabilizar el pH del agua, reducir significativamente la acidez y disminuir las concentraciones de metales como hierro, manganeso y aluminio, confirmando su eficacia en condiciones reales de operación.

Su bajo requerimiento energético, facilidad de operación y replicabilidad lo convierten en una alternativa viable frente a tratamientos convencionales más costosos o complejos, contribuyendo a la gestión ambiental responsable del sector minero.

El sistema integrado con humedales artificiales permite complementar el tratamiento químico con procesos biológicos de fitoestabilización, aportando también a la restauración ecológica y la mejora del entorno natural.

B O M B A S D E S E M I L L A

Devolvemos vida al planeta