# Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad

## Título: Controlador Avanzado (APC) Basado en Inteligencia Artificial para Espesador de Cobre

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

### Autor:

Alberto Jesús Cornejo Valdivia – Minera Las Bambas, Supervisor Senior de Transformación Digital
Av. El Derby 055, Surco, Lima, Perú
Email: Alberto.Cornejo@mmg.com / albertocornejovaldivia@hotmail.com 
Celular: 958 117 304

### Coautores:

Julio Palomino Calle – Minera Las Bambas, Superintendente de Planta Molibdeno y Filtros
Av. El Derby 055, Surco, Lima, Perú
Email: Julio.Palomino@mmg.com

Manuel Mayoria – Minera Las Bambas, Supervisor Senior de Portafolio de Proyectos
Av. El Derby 055, Surco, Lima, Perú
Email: Manuel.Mayoria@mmg.com

### Palabras clave:

APC, inteligencia artificial, sistema experto, espesador, controlador avanzado de procesos, densidad, humedad.

## 1. Contexto

Este trabajo se desarrolla en la planta de procesamiento de mineral de Minera Las Bambas, específicamente en el espesador de cobre, etapa previa a los filtros prensa utilizados para obtener el concentrado final.

La humedad del concentrado de cobre producido se encuentra cercana al límite máximo permisible para los embarques marítimos. Cualquier desviación en este parámetro representa un riesgo operativo y comercial significativo para la compañía.

## 2. Objetivo

- Estabilizar e incrementar la densidad en la descarga del espesador de cobre para reducir la humedad del concentrado filtrado.

## 3. Procedimiento o Metodología

La metodología aplicada incluye:

- Recopilación y análisis de datos operativos.

- Desarrollo de modelos basados en lógica difusa.

- Integración de los modelos en el sistema de control avanzado de procesos (APC) para mejorar la eficiencia y estabilidad del espesador.

El proyecto contempla la instalación de un sistema de medición de interfase en el espesador, capaz de entregar un perfil completo de densidad y turbidez a lo largo de toda su altura.

Estas señales, sumadas a otras variables de instrumentación y mediante el APC basado en lógica difusa, permiten mejorar la estabilidad de la densidad en la descarga, además de incrementar el punto de consigna, aumentando el porcentaje de sólidos sin sobrepasar los límites operativos.

## 4. Resultados Obtenidos

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa final de implementación, previendo el inicio de operaciones en junio del presente año.

Se espera:

- Estabilizar la densidad en la descarga del espesador.

- Incrementar la media de densidad de 52% a 58% de sólidos.

- Reducir la humedad del concentrado final en 0.4%, sin modificar tiempos ni capacidad de filtrado.

## 5. Conclusiones

- La aplicación de tecnología avanzada permite optimizar procesos considerados estables, mejorando su rendimiento y sostenibilidad.

- Aunque el aumento de densidad no genera un beneficio económico directo, su impacto en la reducción de la humedad sí se traduce en rentabilidad para la compañía.

- Este tipo de optimizaciones refuerzan la eficiencia operativa y la competitividad en el mercado.

## 6. Reseña Profesional

Alberto Jesús Cornejo Valdivia
Ingeniero Electrónico con especialidad en Automatización y Control (Universidad Católica de Santa María) y MBA en Administración y Dirección de Empresas (Universidad Camilo José Cela, España).
Cuenta con un diplomado en Gerencia de Proyectos (PMI Tradicional y Agile, BSG Institute) y certificaciones en networking industrial, sistemas de control industriales, ITIL y transformación digital.
Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y es socio fundador de APCAM (Asociación Peruana de Control Automático en Minería).
Con más de 17 años de experiencia en minería de cobre y oro, se especializa en instrumentación, control de procesos, IT/OT y transformación digital.
Actualmente se desempeña como Supervisor Senior de Transformación Digital en Minera Las Bambas. Perfil de LinkedIn

Julio Palomino Calle
Ingeniero Metalurgista con amplia experiencia en procesamiento de minerales, especializado en la operación y optimización de plantas de concentración de cobre y molibdeno.
Actualmente se desempeña como Superintendente de Planta de Molibdeno y Filtros en Minera Las Bambas, liderando iniciativas de mejora continua, eficiencia operativa y cumplimiento de estándares de calidad en producción de concentrados.
Con más de 33 años en el sector minero, ha liderado áreas de Metalurgia Operaciones y Control de Procesos.

Manuel Mayoria
Supervisor Senior de Portafolio de Proyectos en Minera Las Bambas, especializado en la gestión e implementación de iniciativas de transformación tecnológica.
Con sólida experiencia en innovación digital y ejecución de proyectos.
Ha liderado proyectos de transporte, automatización y gestión de activos, contribuyendo a mejorar la eficiencia y sostenibilidad operativa de la compañía.