Optimización del monitoreo microsísmico: Predicción y gestión de eventos de alta magnitud en zonas críticas

Categoría: Operaciones minera y gestión de activos

Tema: Geotecnia y geomecánica

Peter Andree Espinoza Saenz; Compañía Minera Poderosa S.A.; Jefe de geofísica; Av. La Floresta Nro. 497 Int. 501, Urb. Chacarilla del Estanque, San Borja, Lima, Perú; 914017122; 989828360; pespinoza@poderosa.com.pe; andree.espinoza@hotmail.com

(Palabras clave: Microsísmico, monitoreo, energía acumulada, momento sísmico, mecanismo focal, valor “b”.)

_____________________________________________________________________

Resumen

El estudio busca mejorar la precisión y efectividad del Sistema de Monitoreo Microsísmico (SMM) en la zona 5, identificando patrones en la acumulación de energía y el momento sísmico que permiten anticipar eventos significativos. Energías de alrededor de 3.1e+6 Joules y momentos sísmicos de 3.1e+12 aumentan la probabilidad de sismos mayores a 0.5 Mw. Las variaciones en la velocidad de ondas P y S se consideran indicadores tempranos. Usando la ley de Gutenberg y Richter, se calculó un periodo de retorno de tres meses para eventos grandes. El estudio también destaca el impacto de la minería ilegal en la generación de microfracturas y propone estrategias para reducir riesgos y mejorar la toma de decisiones en tiempo real.

1. Introducción:

El estudio busca mejorar la predicción y gestión de los microsismos en entornos mineros subterráneos para reducir los riesgos a la infraestructura y la seguridad del personal. Analiza el comportamiento sísmico en la zona 5 desde septiembre de 2024, enfocándose en la acumulación de energía, el momento sísmico y el valor “b” como indicadores de riesgo. Además, plantea preguntas sobre los límites críticos y la efectividad de las alertas tempranas, proponiendo estrategias basadas en datos para mejorar la toma de decisiones preventivas.

2. Objetivos:

- Optimizar la reportabilidad del monitoreo microsísmico mediante procedimientos estandarizados.

- Establecer parámetros críticos de alerta temprana aplicables a distintas condiciones geológicas.

- Desarrollar un protocolo preventivo basado en el análisis de energía acumulada, momento sísmico y el valor "b" para reducir riesgos; validar la efectividad del modelo con estudios de caso en la zona 5 y comparaciones con otras áreas.

- Proponer lineamientos técnicos para implementar sistemas avanzados de monitoreo, fomentando la cooperación y las buenas prácticas en la industria minera.

3. Procedimiento y metodología:

El procedimiento y metodología para gestionar los riesgos sísmicos en entornos subterráneos mediante el monitoreo microsísmico y el análisis de parámetros sismológicos se desarrolla en las siguientes etapas:

3.1. Monitoreo Continuo

- Red de Monitoreo: Se establece una red interconectada de sensores con capacidad de transmitir datos en tiempo real a un centro de control. La densidad de sensores se ajusta según la complejidad geológica y la actividad sísmica del área.

- Procesamiento de Señales: Los datos capturados se filtran y procesan para eliminar ruidos e interferencias, asegurando que solo se analicen señales relevantes.

3.2. Análisis de Parámetros Sismológicos

- Frecuencia y Magnitud: Se utiliza la estadística de la frecuencia de eventos en función de su magnitud para evaluar la estabilidad de la zona. Esto permite detectar patrones anómalos que podrían preceder a eventos mayores.

- Energía Acumulada: Se calcula la energía liberada en cada evento y su acumulación a lo largo del tiempo para identificar umbrales críticos que indiquen un aumento significativo del riesgo.

- Momento Sísmico Acumulado: A través de la fórmula M0=μ⋅A⋅D, se estima la energía potencial acumulada que podría liberarse en eventos futuros.

3.3. Indicadores y Umbrales Críticos

- Valor “b” de la Ley de Gutenberg-Richter: Se calcula para evaluar la relación entre la frecuencia y la magnitud de los sismos. Un valor “b” bajo sugiere mayor probabilidad de eventos grandes, mientras que un valor alto indica predominio de eventos pequeños.

- Estrés Aparente: Se utiliza para medir la acumulación de energía en el macizo rocoso, identificando sectores donde el estrés excede los niveles habituales.

- Relación Es/Ep: Se analiza la relación entre la energía sísmica (Es) y la energía potencial elástica (Ep) para distinguir entre mecanismos de ruptura por compresión o deslizamiento.

- Velocidad de Ondas P y S: La tomografía sísmica permite detectar anomalías en la velocidad de estas ondas, indicando posibles zonas de fractura o acumulación de estrés.

3.4. Modelos Predictivos y Sistemas de Alerta Temprana

- Tomografía de Velocidades: Se aplica para identificar áreas con alta concentración de esfuerzos y prever deslizamientos o colapsos. La técnica permite mapear variaciones en las velocidades de ondas sísmicas, detectando sectores críticos.

4. Resultados:

El análisis de los eventos microsísmicos en la zona de estudio muestra un aumento progresivo en la frecuencia y magnitud debido a la acumulación de tensiones por actividades mineras y condiciones geológicas. Aunque los valores de energía acumulada y momento sísmico aún están por debajo de los umbrales críticos, la tendencia indica que podrían alcanzarse pronto. La disminución del parámetro “b” sugiere una mayor probabilidad de eventos fuertes, según la ley de Gutenberg-Richter. Además, los altos niveles de estrés y las variaciones en las ondas P y S indican la presencia de microfracturas y un alto riesgo de rupturas en ciertas áreas.

5. Conclusiones:

- Los eventos sísmicos son causados por empujes internos y no por fracturas estructurales, lo que sugiere ajustar los parámetros de monitoreo.

- Los umbrales basados en el momento sísmico y la energía acumulada mejoran la precisión de las alertas.

- La disminución del valor “b” y los límites de estrés son útiles para identificar zonas con alto riesgo.

- Diferencias entre áreas requieren ajustes específicos en el monitoreo.

- La orientación de los esfuerzos explica los daños y ayuda a identificar zonas vulnerables.