Transformación Digital en QA/QC: Optimización Sostenible de Perforación y Voladura en Sublevel Stoping

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

Tema: Mejora de procesos (Six Sigma, Lean Management, etc.)

Resumen Técnico:

La optimización de la perforación y voladura en minería subterránea enfrenta desafíos constantes debido a la variabilidad del macizo rocoso y la limitada trazabilidad de datos. Este proyecto presenta la implementación de un sistema digital de QA/QC, utilizando monitoreo en tiempo real, control de desviaciones y digitalización de datos, para mejorar la precisión en taladros largos bajo el método Sublevel Stoping. Herramientas como RCS, Boretrack y plataformas de análisis estructurado permiten mejorar la calidad, seguridad y sostenibilidad operativa.

Metodología:

Se ejecutó un diagnóstico inicial evaluando desviaciones en mallas perforadas, calibración de sensores de perforación y clasificación del macizo mediante registros MWD. Se implementó un plan de QA/QC que incluyó mediciones de taladros con Boretrack, análisis de datos digitalizados y retroalimentación operativa continua. La fase piloto integró el control de KPIs como desviación angular (±1.5°), diferencia en longitud de taladro (±0.5 m) y cumplimiento de carga de explosivos.

El desarrollo del proyecto contó con la participación de profesionales del equipo de Mina dentro de la autoría del proyecto, incluyendo a Ruslan Guerrero León, David Cortés León, Francisco Javier Valdez Vázquez y Wilman David Campoverde Ramírez, quienes contribuyeron en la ejecución de las actividades de control de calidad, monitoreo de operaciones subterráneas y análisis de datos técnicos.

Resultados Iniciales:

Reducción del 18-22% en desviaciones respecto al diseño.

Disminución del 12% en la tasa de reperforaciones.

Mejora en el cumplimiento de la carga y la trazabilidad de datos.

Identificación de patrones operativos críticos para la sobreexcavación.

Retos de Innovación Futura:

Actualmente, el sistema de QA/QC aprovecha la tecnología disponible en la automatización de equipos Simba y el análisis de parámetros de perforación, integrando datos operativos y estructurales. La evolución futura contempla el desarrollo de modelos predictivos que permitan anticipar desviaciones, optimizar diseños de malla y ajustar parámetros de manera autónoma y en tiempo real.

Automatización del QA/QC en Campo: Implementar dispositivos móviles o sistemas para la inspección automática de taladros, permitiendo validaciones en terreno sin intervención manual y mejorando la velocidad de respuesta.

Integración de Datos Multifuente: Unificar información de perforación, geología estructural y voladura en una sola plataforma de gestión, asegurando interoperabilidad entre sistemas y trazabilidad integral desde el diseño hasta la ejecución.

Optimización Energética en Perforación: Desarrollar parámetros operativos adaptativos que reduzcan el consumo de energía en la perforación, contribuyendo a la sostenibilidad operativa.

Implementación de Estándares de QA/QC Regionalizados: Diseñar protocolos específicos de control de calidad adaptados a diferentes dominios geomecánicos para fortalecer la predictibilidad y la eficiencia del planeamiento de minado.

Conclusión:

La aplicación de un sistema digitalizado de QA/QC permite controlar mejor la calidad de perforación y voladura en Sublevel Stoping, reduciendo errores, optimizando recursos y mejorando la seguridad. Esta experiencia sienta las bases para integrar modelos predictivos y automatización avanzada en futuras operaciones mineras.

Palabras clave: QAQC, perforación y voladura subterránea, control de calidad, desviación de taladros, sublevel stoping, eficiencia operativa.

Autor y Coautores:

Aucay Maldonado Luis Ricardo

González Mora María Gabriela

Villalba Pinto Mauro David

Reseña Profesional:

Luis Ricardo Aucay Maldonado: Ingeniero de Planificación de Mina en Lundin Gold, especializado en planificación de corto y mediano plazo con Deswik.Sched, perforación y voladura. Desarrolla proyectos de optimización con equipos multidisciplinarios, liderando sistemas de control críticos e inspecciones de seguridad bajo indicadores de gestión.

María Gabriela González Mora: Ingeniera en Geología y Minas con más de nueve años de experiencia en minería subterránea. Especializada en perforación y voladura, combina formación técnica, diplomado especializado y experiencia operativa en Lundin Gold.

Mauro David Villalba Pinto: Ingeniero en Minas con nueve años de experiencia en explotación subterránea (shrinkage, corte y relleno, sublevel stoping trackless). Coordinador de Producción Mina en Lundin Gold, con formación en sistemas integrados de gestión y enfoque en eficiencia y seguridad minera.

Historial de Presentación:

Este trabajo no ha sido presentado en ningún otro evento técnico o académico en los últimos tres años.

Contacto:

Luis Ricardo Aucay Maldonado: ricardo.aucay@lundingold.com / ricaucay@gmail.com

Quito, Ecuador; telf. (+593 983812028)

María Gabriela González Mora: mariagabriela.gonzalez@lundingold.com / gabrielam140494@gmail.com

Loja, Ecuador; telf. (+593 986893152)

Mauro David Villalba Pinto: mauro.villalba@lundingold.com / davidvillalbapinto@gmail.com

Quito, Ecuador; telf. (+593 968542432)