PERUMIN 37 Convención Minera

Arequipa, 22 – 26 de setiembre, 2025

FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: Optimización de la distribución de materiales a través de la descarga in-pit en yacimientos cupríferos a tajo abierto

Tema: Planeamiento de minado

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

Datos del autor: Junior Alexander Mendoza Bedregal, Glencore - Antapaccay, Long Term Mine Planning, junior.mendoza@glencore.com.pe, rsmendoza71@gmail.com, (+51) 953 075 115

Palabras claves: Planeamiento de Minado, Secuencia de Descarga, In-pit, Botaderos, Optimización Procesos, NPV.

Resumen:

En la actualidad, la mayoría de grandes minas a tajo abierto vienen sufriendo un incremento en sus costos de acarreo debido a la profundización del yacimiento producto del minado. Es por ello que se evalúan múltiples alternativas para poder disminuir los costos y encontrar oportunidades de mejora. El trabajo muestra la evaluación de un proyecto a tajo abierto convencional dentro del cual se busca optimizar la secuencia de descarga mediante la disposición de material de desmonte dentro del tajo, siendo un in-pit, considerando todas las variables requeridas para el desarrollo del mismo.

El presente trabajo busca mostrar el beneficio del uso de depósitos de desmonte In-Pit, con la finalidad de disminuir las distancias entre el origen del material y su destino de descarga, permitiendo disminuir los tiempos de ciclo, por ende, el número de camiones necesarios y esto verse reflejado en el NPV del proyecto, maximizando la productividad de los equipos y oportunidades de mejora del proceso, asi como disminuir la huella de impacto ambiental alineado con los ESG y ODS.

La metodología muestra que es posible almacenar material dentro de un pit siempre y cuando se tenga en consideración factores geológicos, geotécnicos y operativos, permitiendo depositar el material de la forma más segura, eco amigable y sostenible con el medio ambiente. Para la evaluación partimos de la optimización de pit, generando las envolventes económicas, para posteriormente volverlas operativas, siendo fases acopladas con una dirección de minado de norte a sur, para luego generar el plan de minado el cual se considera el mismo para ambos casos. Posterior a ello realizamos la distribución de los materiales a los diferentes destinos; el caso base considera la disposición del desmonte en el botadero norte en su totalidad, lo cual implica la descarga en el botadero mediante lifts. El caso optimizado considera parte de la disposición del material de desmonte en el botadero norte y el resto en el botadero in-pit, la descarga se considera de norte a sur siguiendo la dirección del minado sin interferir el mismo.

El indicador económico empleado para comparar ambos casos fue del NPV, logrando la optimización de la distribución del material de desmonte a lo largo del LOM del proyecto. La evaluación económica presenta el caso base con fases acopladas y la distribución del material de desmonte en el botadero norte vs el caso optimizado con fases acopladas y la distribución del material de desmonte en el botadero norte y en el botadero in-pit, mejora el valor presente neto del proyecto en un 2.5% con respecto al caso base (M US$); por cual significa que el caso optimizado es más rentable que el caso base. El uso del depósito de desmonte in-pit permite disminuir en 6% el área (Ha) disturbada producto de las operaciones unitarias de la descarga de material, además se disminuye considerable las distancias de acarreo para los últimos periodos siendo de un 9% debido a las menores distancias de descarga.

Se recomienda el uso de nuevas tecnologías y técnicas para la extracción y procesamiento de los materiales de mina permitiendo generar mayor valor para todas las partes, siguiendo un desarrollo eco-amigable y sostenible con el medio ambiente. El plan minero optimizado combinado con una óptima distribución del material de desmonte permite la maximización del valor en comparación con el caso base. La reducción de emisiones de gases producto del ciclo de minado es importante en la evaluación, puesto que buscamos disminuir la huella ambiental, gases de efecto invernadero y las áreas disturbadas que interactúan con el minado. Un proyecto in-pit de esta envergadura generaría beneficios positivos sobre el crecimiento económico del país, mejora de la calidad de vida de las poblaciones cercanas y fomentaría el cuidado del medio ambiente y la preservación del mismo.

Resumen de Trayectoria Profesional

Junior Alexander Mendoza Bedregal

Ingeniero de Minas con más de 6 años de experiencia de minería a tajo abierto y subterránea. Amplia experiencia en planificación minera, operaciones mina, perforación y voladura. Ganador de becas nacionales e internacionales. Experiencia en compañías mineras y consultoría, como Grupo México - Southern Perú, Redco Mining Consultants, Sociedad Minera Cerró Verde y actualmente en Glencore ocupando el cargo de Ing. Planeamiento Largo Plazo. Miembro AusIMM y Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME).