TRABAJOS TECNICOS - PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

- Título: Voladura en épocas de tormenta eléctrica: innovación inalámbrica que permite continuar operando de manera segura ante posible presencia de rayos

- Tema:  Desarrollo de nuevos métodos de minado.

- Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

- Datos de los autores:

Anglo American Quellaveco S.A. - Dirección: Av. 25 de noviembre - Moquegua

- Wilbert Daniel Pacheco Bustinza / Superintendente de Perforación y Voladura / Correos corporativo: wilbert.pacheco@angloamerican.com / Correo personal: wilbertpachecob@hotmail.com/Celular: 51949962060

- John Enrique Oliveros Andagua / Líder de Perforación y Voladura / Correo corporativo: john.oliveros@angloamerican.com / Correo personal: joliveros7@gmail.com / Celular: 51998655590

- Daygor Erasmo Martinez Sabuco / Cargo: Líder de Perforación y Voladura / Correo corporativo: Daygor.martinez@angloamerican.com /  Celular: +51988415602

- Palabras claves:  Voladura, Inalámbrica, Iniciación, Seguridad, Tormenta, Webgen.

- Resumen del trabajo técnico

Contexto

En Anglo American Quellaveco se ha implementado un innovador modelo de iniciación de voladuras, diseñado para abordar un desafío de la minería peruana: los riesgos operativos y de seguridad asociados a las tormentas eléctricas. Muchas minas en el país ubicadas en zonas altoandinas enfrentan temporadas de tormentas que obligan a paralizar actividades clave, como la voladura, un proceso controlado que utiliza explosivos para fragmentar rocas y facilitar su extracción. El nuevo modelo implementado evita estos riesgos y asegura la continuidad operativa incluso en condiciones climáticas adversas.

Los sistemas de voladura tradicionales dependen de cables y conexiones en superficie altamente vulnerables a las descargas eléctricas. El impacto de un rayo puede inducir corrientes no deseadas, activar detonadores accidentalmente o dañar componentes críticos del sistema, representando un riesgo para las personas y la operación. Estos sistemas tradicionales establecen como medida preventiva protocolos de seguridad que exigen evacuar al personal, establecer zonas de exclusión y la paralización temporal de actividades de carga, acarreo y minado cercanos.

Las interrupciones afectan la continuidad de la producción y la eficiencia operativa, incrementan la exposición del personal a tareas peligrosas de amarre y resguardo de líneas y limitan la flexibilidad de planificación minera, especialmente en la temporada de tormentas.

Objetivo

Implementar un sistema de iniciación de voladura inalámbrica seguro que permita mantener las operaciones mineras activas en condiciones climáticas adversas, eliminando la necesidad de establecer zonas de exclusión y reduciendo la exposición del personal a riesgos eléctricos, con el uso de tecnologías avanzadas que prescinden de cables en superficie.

Metodología

El modelo de voladura, que transforma la manera en que se enfrenta la temporada de tormentas eléctricas, fue implementada en coordinación con la empresa especializada Orica. Se adoptó tecnología inalámbrica que elimina completamente los cables en superficie permitiendo disparar cebos agrupados por bloques de iniciación mediante señales que atraviesan aire, roca y agua.

Se utilizó la segunda generación del sistema de iniciación inalámbrica WebGen™, que incorpora detonadores autónomos con receptores pasivos capaces de activarse únicamente al recibir una señal codificada y segura desde una fuente remota. Sus componentes cuentan con certificación SIL 3 bajo la norma IEC 61508, que garantizan un alto estándar de seguridad.

El “Sistema de iniciación inalámbrica en épocas de tormenta” no requiere líneas descendentes ni conexiones en superficie, eliminando riesgos por manipulación, cortes involuntarios o descargas eléctricas. Una vez tapadas las perforaciones que alojan los explosivos, material y accesorios, la zona queda lista para dispararse sin intervención adicional del personal, reduciendo significativamente actividades previas y la exposición a peligros durante el armado del tiro.

La tecnología se aplicó progresivamente, bajo condiciones de monitoreo riguroso, tanto en clima normal como durante eventos eléctricos, a fin de validar la efectividad operativa, la seguridad y la integración con el plan minero.

Resultados

La aplicación del “Sistema iniciación inalámbrica en épocas de tormenta” permitió mantener operaciones activas durante condiciones climáticas que anteriormente implicaban detenciones forzadas. Se logró evitar la evacuación de zonas de trabajo cercanas a áreas cargadas, mantener el funcionamiento de palas y equipos de acarreo durante tormentas eléctricas y disparar voladuras sin incidentes de seguridad ni fallas operativas.

Además de garantizar la seguridad del personal, se obtuvieron beneficios relevantes en términos de eficiencia. La eliminación de actividades como el pre-logueo, el amarre y la protección de líneas redujo significativamente los tiempos operativos, incrementó la cantidad de taladros disparados por evento y disminuyó la frecuencia de interrupciones por voladura. Esto permitió una mejor utilización de recursos, una mayor disponibilidad de mineral volado y una planificación minera más flexible.

Desde su implementación, ha generado beneficios económicos que incluyen la reducción de horas no operativas y ahorros significativos al evitar paradas de equipos.

Conclusiones

El “Sistema de iniciación inalámbrica en épocas de tormenta eléctrica” implementado en Quellaveco representa un cambio de paradigma en la minería moderna que responde a una necesidad crítica de seguridad frente a eventos eléctricos, aportando eficiencia, continuidad operativa y mayor control del proceso de minado en condiciones antes consideradas no aptas para operar.

Se recomienda la expansión de este sistema a otras operaciones mineras ubicadas en zonas de alta exposición climática, así como la exploración de nuevas aplicaciones asociadas a la planificación minera y la movilidad de equipos sobre mallas cargadas.

## Reseña profesional:

- Wilbert Daniel Pacheco Bustinza: Ingeniero de Minas con más de 20 años de experiencia. Ha liderado procesos de apertura de minas a cielo abierto, dirigiendo la transición de la fase de construcción a operación con producción estable y baja variabilidad. Integra el equipo de implementación de la primera mina digital en Perú. Cursa un MBA.

- John Enrique Oliveros Andagua: Ingeniero de Minas con 18 años de experiencia en Perforación y Voladura. Ha trabajado en Anglo American Quellaveco, Minera Chinalco Perú, Minera Barrick Misquichilca, Minera Las Bambas y Southern Perú Copper Corporation. Forma parte del equipo de implementación de la primera mina digital del país.

- Daygor Erasmo Martínez Sabuco: Ingeniero de Minas con más de 15 años de experiencia, especializado en Perforación y Voladura de Rocas. Tiene una Maestría en Gestión Minera. Ha liderado equipos multidisciplinarios orientados a la eficiencia operativa. Participa en la implementación de la primera mina digital en Perú.