Título: Aplicación de la tecnología Retenerg para fragmentación óptima y reducción de costos en la gestión de perforación y voladura de Taladros largos en vetas angostas, Caso UM Uchucchacua.

Tema: Mejora de procesos de voladura

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos.

Datos del Autor: 
Autor: Ing. Hans Valenzuela Velarde.
Empresa: Compañía de minas Buenaventura, Unidad Minera Uchucchacua.
Cargo: Jefe de Perforación y Voladura.
Dirección: CAL.LAS BEGONIAS NRO. 415 – San Isidro – Lima
Correo corporativo: hans.valenzuela@buenaventura.pe
Correo personal: hansvalvel@gmail.com
Celular: +51 958 710 345

Co autor: Ing. Rodrigo Tejada Gallegos – Ingeniero de Perforación y voladura de Compañía de minas Buenaventura, Unidad Minera Uchucchacua.

Co autor: Ing. Antony Arana Castro – Superintendente de Mina Compañía de minas Buenaventura, Unidad Minera Uchucchacua.

Palabras clave: Voladura, SLS, Taladros largos, Reducción de costos, Fragmentación

1era parte - Contexto: La Unidad Minera Uchucchacua perteneciente a Buenaventura, tiene una capacidad de producción de 2k Ton/día en el cual se emplea el método de sub level stopping en vetas angostas, por ende, se identificó las siguientes oportunidades de mejora en lo que corresponde en las operaciones de Perforación y Voladura:

- Oportunidad de ampliación de malla de perforación en Taladros Largos:

Debidos a las condiciones estructurales de las vetas angostas, se tenía un burden de 1.10 m, lo cual generaba un bajo performance en ton/metro, por ende, mayor consumo de explosivos y aceros.

- Sobre costos en rehabilitación:

Se identificó la oportunidad de reducir el índice de daño al sostenimiento, producto de las ondas generadas por la voladura en Taladros Largos, lo cual incrementaba en 1.03 usd/ton, considerando que por el secuenciamiento del método es importante mantener el sostenimiento en buen estado para evitar demoras operativas y sobre costos en Rehabilitación.

Ante esta situación, se propuso la aplicación del uso del Retenerg 2”, una tecnología innovadora enfocada en la maximización y control de la energía producto de la voladura, con el objetivo de mejorar la fragmentación del material, lo cual nos permite ampliar la malla de perforación, reduciendo costos de explosivos y perforación, así mismo su eficiencia en el control de la energía, impulsada por el explosivo, nos permite garantizar un menor daño al sostenimiento.

2da parte - Objetivos:

- Mejorar la fragmentación del macizo rocoso mediante la aplicación del Retenerg 2”, permitiendo ampliar el burden y reducir el consumo específico de explosivos y aceros.

- Minimizar el daño al sostenimiento ocasionado por la voladura, disminuyendo los costos de rehabilitación en hasta 0.41 USD/ton y proyectando ahorros anuales significativos.

- Optimizar la malla de perforación para mejorar el rendimiento aplicando una mayor retención de energía controlada en taladros largos para alcanzar un aumento del 14% en el indicador de tn/m, lo cual contribuye a la productividad general de la operación.

3era parte – Metodología:

- Diagnóstico
Evaluar condiciones actuales de diseño de perforación, voladura y sostenimiento.

- Plan Piloto de pruebas
Diseñar una malla optimizada e iniciar pruebas controladas con Retenerg 2”.

- Ejecución y Monitoreo
Realizar voladuras piloto, midiendo P80 de Tajos, y daño al sostenimiento post voladura

- Análisis de Resultados
Comparar eficiencia, costos y fragmentación respecto al método aplicado.

- Implementación Escalonada
Extender el uso de Retenerg 2” en los tajos programados para minado con seguimiento técnico continuo.

4ta parte Resultados:

1) Se tuvo un incremento de 14% en las tonelas / metro, debido a la mejora en fragmentación y ampliación del burden de 1.10 m a 1.25 m, obteniendo un ahorro en los procesos de perforación y voladura de138k usd/anuales.

- Se redujo en 40% los costos de rehabilitación, debido al menor daño al sostenimiento en coronas y hastiales, reflejando una reducción de 0.41 usd/anuales.

- Se obtuvo una reducción del 5% en el costo de perforación y voladura obteniendo un ahorro en ambos procesos de138k usd/anuales.

5ta parte Conclusión o recomendación:

- Conclusiones

- La aplicación de Retenerg 2” mejora significativamente la eficiencia energética de la voladura, permitiendo una fragmentación mácontrolada (P80 promedio de 3.5”).

- Se logró ampliar la malla de perforación, aumentando el rendimiento en toneladas por metro en un 14%, lo que se traduce en menores costos por tonelada volada.

- Se redujo el daño al sostenimiento, con una disminución del 40% en los costos de rehabilitación, lo que favorece la estabilidad operativa y reduce paradas por mantenimiento.

- Recomendaciones

- Escalar progresivamente el uso de Retenerg 2” en otros tajos programados de la mina, priorizando vetas angostas con altos requerimientos de control en la voladura.

- Capacitar al personal de Perforación y Voladura en la correcta aplicación del producto y en la lectura de indicadores post-voladura (fragmentación, daño estructural).

Reseña profesional

Autor: Hans M. Valenzuela Velarde

Ingeniero de Minas por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con estudios de Post grado en diseño y planificación de operaciones subterráneas, asimismo MBA en Gestión Minera por GERENS , con 10 años de experiencia en diseño, dirección y gestión de indicadores en perforación y voladura en Minería subterránea y a tajo abierto.

Coautor: Rodrigo A. Tejada Gallegos

Ingeniero de Minas de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa con 7 años de experiencia en el área de perforación y voladura en operaciones subterráneas. Actualmente cursando maestría en Gestión Minera en la Escuela de Postgrado Gerens.

Coautor: Antony P. Arana Castro

Ingeniero de minas con experiencia en operaciones subterráneas. Maestría en Dirección Estratégica de Empresas (MBA CENTRUM PUCP). Con 10 años de experiencia en minería subterránea mecanizada y convencional en compañías del sector minero. Especialista en expansión de minas subterráneas, por medio de optimización de métodos de minado y avance mecanizado.