OPTIMIZACIÓN Y PRECISIÓN EN VOLADURAS EN VETAS ANGOSTAS DE FRENTES

Tema: Desarrollo de nuevos métodos de minado

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

Autor: Lenin Hitler Toribio Diego   Cargo: Ing. Senior de Asistencia Técnica

Correo: ltoribio@famessa.com.pe  Cel: 964897783    Famesa Explosivos SAC

Autor: Hans Villaverde Espinoza Cargo: Ing. De Asistencia Técnica

Correo: hvillaverde@famessa.com.pe Cel: 970938297 Famesa Explosivos SAC

Coautor: Saul Parraguez Serpa   Cargo: Superintendente Mina Argentum

Correo: saul.parraguez@alpayana.com Cel: 980690654 CMC ARGENTUM SAC

Antecedentes:

En las labores de desarrollo se identifican frentes de avance con presencia de vetas angostas, cuyas potencias suelen ser menores a 1.5 metros. El avance del frente se ejecuta mediante perforación y voladura, según el plan establecido.

Cuando la potencia es baja y las leyes del mineral no son favorables, se realiza la voladura del frente completo y el material fragmentado se evacua como desmonte hacia el área de acopio en superficie.

Por otro lado, si la potencia supera los 0.3 metros y las leyes son económicamente viables, se opta por el método de circado para recuperar el mineral. En estos casos, el proceso de avance se realiza en dos etapas: primero, la voladura de desarrollo, y posteriormente, la recuperación selectiva del mineral. Este procedimiento, aunque más eficiente en términos de recuperación, genera una disminución en la productividad diaria y en el cumplimiento del avance planeado debido a su mayor complejidad operativa.

Alcance:

Se propone como mejora continua la voladura de frente completo y la segregación del mineral y desmonte usando detonadores electrónicos Fametronic XPro, lo que permite mayor precisión y eficiencia en la recuperación del mineral.

Objetivos:

El objetivo es incrementar la productividad de avance por día y mes. Recuperar el mayor porcentaje del mineral y reducir el porcentaje de dilución del mineral. Buscar el VPT (Valor por tonelada del Mineral) de la veta, se mantenga o se reduzca en lo menor posible luego de la voladura siendo superior el VPT al mínimo aceptable de 85 $/tn. Reducir el esfuerzo inducido o daño en campo cercano y lejano por las voladuras que se ejecutan durante el avance. Reducir el impacto de la voladura al proceso de sobre rotura y costo de sostenimiento.  Reducir el riesgo de la exposición del personal durante el avance y recuperación del mineral.

Metodología de Trabajo:

- Línea Base:

- Recopilación de data actual de voladura con Circado y toma de KPIs.

- Implementación de Mejoras:

- Diseño de mallas perforación y carguío para voladura segregada con detonadores electrónicos.

- Pruebas en campo:

- Realización de voladuras segregadas con detonadores electrónicos.

- Recopilación de data en campo pre y post voladura (KPI’s, mediciones avance, medición y marcado de segregación de mineral y desmonte, Medición de vibraciones y sobre rotura).

- Propuesta de Valor:

- Cuantificación de KPIs, beneficios y ahorros potenciales obtenidos en las pruebas.

- Implementación en la operación y mejora continua:

- Estandarización de voladuras segregadas y búsqueda de mejora continua.

Resultados:

- En los avances por disparo con voladuras segregada con Electronicos se tiene un incremento de avance del 20%, resultando para las voladuras electrónicas como media de avance 3.6m vs la línea base en la misma labor el cual se tiene como media de avance de frente completo de 3.0m.

- Se tiene como media de resultado en voladura de Circado de sobrerotura de 10.2% con un costo de sostenimiento shotcrete de 99.5$/m vs voladura segregada con detonadores electrónicos de sobrerotura de 5.5% con costo de sostenimiento shotcrete de 95.4$/m.

- Del control de daño por vibraciones, para una voladura de Circado con Faneles se tiene una carga operante de 7.5kg/retardo para una distancia de 16m genera un VPP 67.5mm/s. Por el contrario, para la voladura segregada con detonadores electrónicos debido al control de la carga operante de 4.5kg/retardo se logra reducir el nivel de vibraciones en 29% generando en similar distancia un nivel de VPP 47.7mm/s.

- Para una sección de 4m x4m, con una potencia de veta de 0.4m con VPT de veta de 481.66$/tn. Con la voladura mediante Circado se tiene una dilución de 82% y un VPT 66$/tn. Pero en comparación de voladura segregada electrónica se logra reducir la dilución a 80% y VPT: 98$/tn. Dicho control de dilución e incremento del mínimo aceptable de VPT: 85$/tn conlleva un beneficio de recuperación de mineral de $ 7,030 por voladura.

- Para una sección de 4m x4m, con una potencia de veta de 0.6m con VPT de veta de 481.66$/tn. Con la voladura de Frente completo se tiene una dilución de 83% y un VPT 81$/tn. Pero en comparación de voladura segregada electrónica se logra reducir la dilución a 67% y VPT: 160$/tn. Dicho control de dilución e incremento del mínimo aceptable de VPT: 85$/tn conlleva un beneficio de recuperación de mineral de $ 11,717 por voladura.

- Del resumen de beneficio de voladura de circado vs voladura segregada con electrónicos por cada voladura se tiene un beneficio de avance $ 303, beneficio de shotcrete $14, Productividad por guardia $ 986 y Beneficio en recuperación de mineral de $ 7030.

- Reseña Profesional: Autor: Lenin Hitler Toribio Diego

Ingeniero de Minas de la UNDAC, con más de 9 años de experiencia en Minería Subterránea con cursos y estudios de Posgrado. Drilling and Blasting Short Course 2025 realizado en The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Diplomado en técnicas de perforación y voladura en Universidad del Desarrollo (UDD) Chile, Especialización en Lean Six Sigma Black Belt en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Ing. Senior Asistencia Técnica Famesa Explosivos, ejecutó trabajos de asistencia técnica 2018 – 2025 en Minas CMC Argentum, Mina San Cristobal, Mina Uchucacua, Mina Raura, Mina Catalina Huanca, Mina Alpayana UM Americana, Mina UM San Vicente de SIMSA, Mina UM Morococha de Austria Duvaz, Mina Yauricocha. Ejecutor de voladuras electrónicas en Taladros Largos en Minera Condestable 2022 -2023.

- Reseña Profesional: Autor: Han’s Jorge Villaverde Espinoza

Ingeniero de Minas de la Universidad Nacional del Peru (Huancayo), con más de 9 años de experiencia en Minería Subterránea, con un Diplomado en Perforación y Voladura en Minería Subterránea (Cámara Minera del Peru). Experiencia en minería subterránea en las áreas de Planeamiento y Perforación & Voladura en Unidad Yauricocha (Sierra Metals), Unidad Huachocolpa (Cia Kolpa), Unidad Americana (Alpayana), Unidad Inmaculada (Mina Ares), Unidad San Cristobal (Cia Volcan), Unidad Morococha (Alpayana), Unidad Cerro Lindo (Nexa).