PERUMIN 37 Convención Minera

Arequipa, 22 – 26 de setiembre, 2025

FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título:	IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES OPERATIVOS EN LAS PRESA DE RELAVES: PLATAFORMA SISGEO

Categoría:	Minería 4.0

Datos del autor y coautor:

Dayana Seyla Duran Cárdenas, Jefe de Geotecnia de Compañía de Minas Buenaventura, dayana.duran@buenaventura.pe. 951930792

La gestión segura de presas de relaves es un aspecto fundamental en la operación minera moderna, y exige el uso de sistemas de monitoreo avanzados que permitan una supervisión continua del comportamiento geotécnico de estas estructuras. En este contexto, la plataforma SISGEO se posiciona como una solución integral para la implementación de controles operativos, al facilitar la recopilación, análisis y visualización de datos en tiempo real.

SISGEO es una plataforma especializada en instrumentación geotécnica y estructural, que integra sensores de alta precisión, sistemas de adquisición de datos y software especializado para el procesamiento e interpretación de información crítica. Su aplicación en presas de relaves permite detectar variaciones en la estabilidad, monitorear niveles piezométricos y presiones intersticiales, evaluar desplazamientos laterales y asentamientos verticales, así como emitir alertas tempranas ante posibles fallas o condiciones de riesgo.

La plataforma recopila datos provenientes de instrumentos como inclinómetros y piezómetros de cuerda vibrante, entre otros, instalados estratégicamente en cada componente de la presa. Estos datos son transmitidos en tiempo real mediante data loggers automáticos, conectados a redes inalámbricas o por cable, hacia el software especializado o, en versiones más modernas, al entorno web daSig. Este sistema permite la visualización gráfica de información mediante dashboards configurables, la generación automática de reportes y alarmas, y su integración con sistemas SCADA u otras plataformas operativas.

La implementación de estos controles operativos involucra: el diseño geotécnico del sistema de monitoreo (ubicación y tipo de sensores), la instalación especializada de los instrumentos, las pruebas de funcionamiento del sistema de adquisición, y la capacitación del personal técnico en el uso de la plataforma.

Entre los principales beneficios se destacan: la mejora en la capacidad de respuesta ante eventos críticos, la trazabilidad y respaldo de la información para auditorías y cumplimiento normativo, la optimización del mantenimiento predictivo de la presa, y el fortalecimiento de una cultura preventiva y de gestión del riesgo.

Conclusiones

La implementación del sistema de monitoreo operativo con la plataforma SISGEO ha demostrado ser una herramienta eficiente y robusta para la gestión integral de la estabilidad de presas de relaves. Su capacidad de integración de datos, generación de alertas y adaptabilidad a diferentes condiciones geotécnicas la convierten en un aliado estratégico para la minería segura y sostenible.