PERUMIN 37 Convención Minera Arequipa, 22 – 26 de setiembre, 2025

FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: Optimización del proceso de Sedimentación y Agitación en Planta Santa María de Compañía Minera Poderosa S.A.

Tema: Optimización de operaciones y procesos en plantas.

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Datos del autor y coautores:

Autor: Victor Marreros Paredes

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A

Cargo: Jefe Planta Senior

Dirección: Av. La floresta N°497 urb. Chacarilla del estanque, San Borja Lima

Correo corporativo: vmarreros@poderosa.com.pe

Correo personal:

Celular: 987578218

Coautor: Sergio Otiniano Alcalde

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A

Cargo: Asistente Jefe de Instrumentación y Control de Procesos

Dirección: Av. La floresta N°497 urb. Chacarilla del estanque, San Borja Lima

Correo corporativo: sotiniano@poderosa.com.pe

Correo personal:  sotiniano@gmail.com

Celular: 942659410

Coautor: Christian Becerra Jimenez

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A

Cargo: Ingeniero de Instrumentación y Control de Procesos

Dirección: av. La floresta N°497 urb. Chacarilla del estanque, San Borja Lima

Correo corporativo: cbecerraj@poderosa.com.pe

Correo personal:  becerrajimenez15@gmail.com

Celular: 942659410

Palabras claves:

- Reactivos

- Densidad

- Espesadores

- Automatización

- Estandarización

# Resumen

Este informe detalla de manera exhaustiva la optimización del proceso de sedimentación y agitación en la Planta Santa María de Compañía Minera Poderosa S.A. A través de un análisis integral, se identificaron los factores críticos que impactan en las pérdidas de oro en el relave, tales como la variabilidad en la densidad de pulpa y el consumo excesivo de reactivos, lo que ha generado pérdidas económicas y ambientales.

Se implementaron estrategias innovadoras para mejorar la eficiencia del proceso metalúrgico, utilizando la metodología Design Thinking, que abarca cinco fases: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Esta metodología permite una comprensión profunda de los desafíos operativos y la generación de soluciones creativas y efectivas.

El trabajo incluyó un diagnóstico inicial para identificar las causas raíz de la variabilidad en la densidad de pulpa. Se llevaron a cabo pruebas piloto y ensayos industriales para evaluar nuevas alternativas de reactivos más amigables con el medio ambiente, así como la implementación de un sistema de control automático a través del DCS de planta.

Los resultados obtenidos han permitido no solo una significativa reducción de costos, sino también una mejora en la calidad del proceso metalúrgico.

Además, el estudio tiene como propósito diseñar un sistema que permita reducir la variabilidad de la densidad de pulpa en la descarga de los espesadores, con el fin minimizar las pérdidas de oro en la solución relave.

Conclusiones y recomendaciones:

- Se evidencia que, gracias a medición continua de densidad, la lógica programa en el DCS de planta y las bombas de descarga, se puede controlar la densidad de descarga de cada uno de los espesadores.

- Durante las pruebas se determinó que se requiere la implementación del control de nivel de cama de lodos para asegurar una sedimentación uniforme y maximizar la densidad de pulpa en la descarga de los espesadores. Esto se logrará con la implementación del sistema de preparación y dosificación de floculante programado para el 2025.

- En el análisis de información del proceso, también se observa la influencia de la ley de la solución barren en la ley de solución relave. Por lo que se implementará válvulas de by pass automáticas para reducir el tiempo de respuesta en desviar la solución barren con alta ley para que ingrese al circuito de lavado en contracorriente.

- Anualmente se contempla un retorno de inversión de medio millón de dólares aproximadamente.