Título: Simulación del proceso de flotación mediante Model Predictive Control (MPC) para maximizar la recuperación metalúrgica

Tema: Optimización de procesos en Minería con Analítica de datos (Simulación)

Categoría: Minería 4.0

Datos del autor y coautores:

Luis Felipe Poma Aliaga, Hudbay Perú S.A.C., Asistente de Analítica Avanzada, Jorge Chávez 235, Miraflores 15074, +51 1 612-2900, 962 659 076, luis.poma@hudbayminerals.com / luis.pomaaliaga@gmail.com, reseña: Ingeniero Electrónico (PUCP) con maestría en Ingeniería Mecatrónica (PUCP - TU Ilmenau). Posee experiencia como profesor auxiliar y jefe de innovación. Previamente se desempeñó como Analista de Confiabilidad en Confipetrol (2020–2024). Desde febrero de 2025, es Asistente de Analítica Avanzada en Hudbay Perú S.A.C.

Nicole Arenas Lazo, Hudbay Perú S.A.C., Asistente de Analítica Avanzada, Jorge Chávez 235, Miraflores 15074, nicole.arenas@hudbayminerals.com / nicolita_al@hotmail.com, 993 498 250, +51 1 612-2900, reseña: Ingeniera Electrónica (UCSM) con especialidad en Automatización y Control. Actualmente cursa una maestría en Ciencia de Datos y Machine Learning (UTEC). Con experiencia en Southern Peru y proyectos de automatización y robótica, ingresó a Hudbay Perú S.A.C. en 2021, y desde enero de 2025 se desempeña como Asistente de Analítica Avanzada.

Palabras clave: Model Predictive Control, flotación, optimización, control multivariable, recuperación metalúrgica, simulación dinámica.

Resumen

La etapa de flotación constituye una fase crítica en el procesamiento de minerales, destinada a separar especies valiosas de la ganga. Este proceso se basa en diferencias de hidrofobicidad, utilizando reactivos químicos y aire para formar burbujas que capturan partículas minerales, generando una espuma rica en concentrado.

Debido a la complejidad inherente del modelado matemático en flotación, el Model Predictive Control (MPC) surge como una alternativa eficaz para la optimización del proceso, gracias a su capacidad para predecir el comportamiento futuro de las variables y manejar restricciones operacionales en tiempo real.

Objetivo

Este trabajo propone la simulación de un modelo dinámico de flotación compuesto por siete celdas, sobre el cual se implementará un esquema de MPC. El objetivo será maximizar la recuperación metalúrgica y minimizar el consumo de reactivos mediante la formulación y resolución de un problema de optimización.

Metodología

La metodología incluye tres fases:

- Simulación y evaluación de dos modelos matemáticos representativos del proceso de flotación.

- Implementación del esquema MPC sobre ambos modelos.

- Análisis comparativo de los resultados de recuperación y uso de reactivos, así como de la respuesta del sistema ante perturbaciones.

Resultados

Como trabajo futuro, se plantea aplicar el modelo con mejor desempeño a la identificación de una planta real en Hudbay Perú, como primer paso hacia una implementación en tiempo real del controlador MPC.

Los resultados esperados son:

- Incremento simulado en la recuperación metalúrgica: ≥ 3 % respecto al control base sin MPC.

- Reducción simulada del uso de reactivos (espumante/colector): ≥ 10 %, sin afectar la recuperación.

- Cumplimiento de restricciones operativas (nivel, caudal, pH): ≥ 95 % del tiempo simulado.

- Errores cuadráticos medios (MSE) de predicción: MSE < 0,01 para variables clave como recuperación y concentración.

- Factibilidad de implementación en planta real: validada mediante estabilidad del modelo y robustez frente a la variación de parámetros.