TÍTULO: Gestión integral, monitoreo e implementación del sistema WSRHC de depósitos de desmonte en la Unidad Minera de Producción y Acumulación Cuajone.

CATEGORÍA: Operaciones mineras y gestión de activos. TEMA: Geotecnia / Geomecánica

•   Autor                               : Jorge Alberto Barrios Ccacya

•   Empresa                          : Southern Perú – Mina Cuajone

•   Cargo                              : Superintendente de Geotecnia

•   Dirección                        : Calle Torata #44 – Villa Cuajone. Torata, Moquegua

•   Correo corporativo        :   jbarr iosc@sout her nperu.com. pe

•   Correo personal             :   jbarr ios_c@yahoo. es

•   Teléfono Fijo                   : 053-599000 anexo 66881

•   Celular                             : 945303571

•   Coautor                           : José Quispe Chipana

•   Empresa                          : Southern Perú – Mina Cuajone

•   Cargo                              : Ingeniero Geotécnico Senior de Campo

•   Dirección                        : Calle Moquegua #105 – Villa Cuajone. Torata, Moquegua.

•   Correo corporativo        :   jquispec @sout her nperu.com. pe

•   Correo personal             :   joseqch@gmail. com

•   Teléfono fijo                    : 053-59900 anexo 66870

•   Celular                             : 999131393

Resumen

La seguridad en la minería está estrechamente relacionada con la producción y la productividad. Por lo tanto, la gestión geotécnica de los depósitos de desmonte es crucial no solo para la producción sino también para la seguridad del personal y equipos. Este informe presenta como se han implementado prácticas regulares de monitoreo y con ello se identificó la necesidad de fortalecer y sistematizar estos procedimientos mediante un enfoque técnico más detallado y garantizar una colaboración en todos los niveles operativos. Nuestro enfoque no solo se centra en cumplir con las exigencias de la normativa vigente (DS 024-2016 y sus modificatorias), sino sobrepasar los límites del estándar actual.

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos:

•   Implementar el sistema de clasificación WSRHC: Integrar el "Sistema de Clasificación de

Peligros y Estabilidad de Depósitos de Desmonte" (WSRHC).

•	Fortalecer los procesos de monitoreo: Desarrollar y optimizar protocolos de inspección diarios y mensuales que incluyan análisis visuales y técnicos detallados.

•	Fomentar la participación integral: Consolidar un enfoque colaborativo que involucre tanto al personal geotécnico como a los operadores y supervisores en la vigilancia y cuidado de los depósitos.

•	Generar indicadores cuantificables: Proveer datos objetivos y medibles que permitan evaluar el desempeño de los depósitos y las acciones de mitigación implementadas.

Antes de la implementación del sistema WSRHC, las inspecciones y evaluaciones eran conducidas por el equipo de geotecnia utilizando metodologías alineadas con los estándares y herramientas disponibles. Los parámetros de evaluación, como la condición de la plataforma y muro de seguridad, condición del talud, la geometría del depósito y la condición de la fundación se realizaba desde una perspectiva muy general.

Luego de la implementación del sistema WSRHC: Se implementó un sistema de clasificación que abarca 22 parámetros geotécnicos agrupados en 7 aspectos como: regionales, condición de la fundación, calidad del material, geometría y masa del depósito, análisis de estabilidad, proceso constructivo y finalmente el rendimiento del depósito, estos han permitido un análisis detallado de factores críticos que afectan a la estabilidad física del depósito de desmonte.

Para la implementación del sistema WSRHC se ha involucrado la interacción de la supervisión y operadores que trabajan conjuntamente para garantizar la seguridad en el depósito de desmonte. Este enfoque participativo fortalece la identificación temprana de condiciones y la aplicación oportuna de medidas correctivas.

Desde la implementación del sistema WSRHC hemos podido lograr:

•   Optimización de la estabilidad de los depósitos mediante ajustes en el diseño.

•	Reducción de riesgos operativos, gracias a un monitoreo continuo y un sistema de alertas tempranas.

•	Cumplimiento a la normativa del DS-024-2016-EM y sus modificatorias mediante la implementación del sistema clasificación de riesgos en depósitos de desmonte.

La implementación del sistema WSRHC en la Unidad Minera de Producción y Acumulación Cuajone, ha cambiado la gestión de los depósitos de desmonte, mejorando su estabilidad, reduciendo los riesgos y fortaleciendo la seguridad operativa. El sistema ha demostrado su eficiencia al incorporar un enfoque técnico avanzado y participativo. Este sistema no solo ha permitido una evaluación integral de múltiples parámetros críticos, sino que también ha fortalecido la colaboración entre áreas técnicas y operativas.

Palabras clave: clasificación WSRHC, inspecciones de depósitos, parámetros geotécnicos, análisis de estabilidad, seguridad operativa, rendimiento del depósito.

Reseña profesional:

Autor: Jorge Barrios, actualmente es Superintendente de Geotecnia en la U.P. Cuajone de Southern Perú. Es Ingeniero Geólogo – Geotécnico, C.I.P. 71277, por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con maestría en Ingeniería de Minas por la Universidad de Antofagasta de Chile. Cuenta con 23 años de experiencia en el manejo de estabilidad de taludes en operaciones a tajo abierto de gran minería (LOP), liderando como Ingeniero Geotécnico Senior, en las Operaciones de Mina Toquepala (10 años) y Mina Cuajone (13 años).

Coautor: José Quispe Chipana, actualmente es Ingeniero Geotécnico Senior de Campo en la U.P. Cuajone de Southern Perú. Es Ingeniero Geólogo – Geotécnico, C.I.P. 214043, por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con maestría en ciencias de la Tierra con mención en Geotecnia de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y diplomado en Mecánica de Rocas y Geotecnia de la Universidad de Antofagasta de Chile. Cuenta con

02 años de experiencia como geólogo de sección  en mina subterránea y 13 años de experiencia en el manejo de estabilidad de taludes en tajo, depósitos de desmonte y pad de lixiviación, como Ingeniero Geotécnico de campo, en las Operaciones de Mina Cuajone Cuajone.