FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: Valoración y Reutilización de Relaves Auríferos de Compañía Minera Poderosa S.A.: Un Enfoque de Economía Circular para la Recuperación de Elementos Valiosos y Utilización de Componentes en Agricultura y Obras Civiles

Tema: Reutilización/Procesamiento de desechos de plantas metalúrgicas (escoria, residuos, relaves y polvos).

Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva

Datos del autor y coautores:

Autor: Maximo Teófilo Simon Zavala

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A

Cargo: Superintendente de Planta

Dirección: av. La floresta N°497 urb. Chacarilla del estanque, San Borja Lima

Correo corporativo: msimon@poderosa.com.pe

Correo personal: máximo. simon.zavala@gmail.com

Celular: 993522524

Coautor: Julio Guizado Milian

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A

Cargo: jefe de planta Senior

Dirección: av. La floresta N°497 urb. Chacarilla del estanque, San Borja Lima

Correo corporativo: jguizado@poderosa.com.pe

Correo personal: jguizadom@gmail.com

Celular: 987203038

(11) Julio Guizado Milian | LinkedIn

Palabras claves:

Economía Circular, relaves Auríferos, recuperación de Elementos Valiosos, agricultura Sostenible, materiales para Obras Civiles, sostenibilidad Ambiental.

# Resumen

Este proyecto busca aplicar los principios de la economía circular para dar un valor agregado a los relaves auríferos generados por la minería. En lugar de considerar los relaves como desechos, se transforman en una fuente valiosa de recursos, con el objetivo de recuperar elementos valiosos (Au, Ag, Pb, Zn, y otros elementos) a través del proceso de flotación separando los relaves en sulfuros y silicatos. Los elementos valiosos recuperados Serán comercializados como concentrados, contribuyendo a la sostenibilidad del sector minero.

Además, se han realizado trabajos piloto para demostrar el potencial de reutilización de los componentes no metálicos de los relaves. Se llevaron a cabo siembras de pepinillos utilizando una mezcla de relave y tierra agrícola, lo cual ha mostrado resultados positivos, cumpliendo con los límites máximos permisibles para la seguridad alimentaria y alcanzando los objetivos planteados en términos de crecimiento y producción. Asimismo, se confeccionaron lozas en un área de 1000 metros cuadrados utilizando estos mismos materiales. Los productos obtenidos cumplieron con los estándares de calidad y las normativas ambientales, demostrando la viabilidad de utilizar los relaves en la fabricación de materiales de construcción.

Por otro lado, los componentes no metálicos, como los silicatos y otros minerales presentes en los relaves, serán utilizados para la producción de materiales en diversos sectores. Estos materiales se destinarán a la agricultura, como enmiendas para suelos, mejorando su fertilidad y contribuyendo a la sostenibilidad de la producción agrícola. También se emplearán en la fabricación de ladrillos, pavimentos, veredas y otros componentes utilizados en obras civiles.

Etapas de la Investigación:

- Caracterización del Relave:
Análisis químico y físico del relave para identificar los elementos valiosos y su composición (metales y minerales no metálicos).

- Flotación:
Proceso para recuperar los metales valiosos (como cobre y zinc) a través de flotación, separando los elementos útiles de los residuos.

- Tratamiento del Concentrado:
Refinado de los concentrados obtenidos para extraer los metales valiosos con el grado de pureza necesario.

- Pruebas en Agricultura:
Uso de una mezcla de relave y tierra agrícola para pruebas de cultivo (ej., pepinillos), evaluando su impacto en la fertilidad y crecimiento de las plantas.

- Pruebas en Obras Civiles:
Fabricación de materiales (como ladrillos o lozas) a partir de los componentes no metálicos del relave, evaluando su calidad y resistencia.

- Evaluación Ambiental:
Análisis de los productos finales para asegurar que cumplan con los límites máximos permisibles de metales y no afecten negativamente al medio ambiente.

- Optimización y Escalamiento:
Ajuste y mejora de los procesos para maximizar la eficiencia y viabilidad económica a gran escala.

- Análisis Económico y Social:
Evaluación de los costos, beneficios y el impacto social del proyecto, incluyendo la creación de empleo y beneficios para la comunidad.

Actualmente se han realizado las pruebas a nivel piloto del proyecto, todos los resultados obtenidos cumplen con los requisitos normativos actuales.

Perfil profesional:

Maximo Teófilo Simon Zavala.

Ingeniero Metalurgista de la universidad Daniel Alcides Carrión, con más de 40 años de experiencia en operaciones de plantas de lixiviación y refinería de Au y Ag.

Cargo actual: Superintendente de Planta en Compañía Minera Poderosa S.A.

Trabajos desarrollados:

- Ampliación de Planta de procesamiento de minerales auríferos

- Pruebas a nivel de laboratorio de Refinería química de Au y Ag.

- Diseño de la Refinería química de Au y Ag.

- Pruebas de rehusó de relaves auríferos.