Título: Descarbonización en Minería: Caso de estudio con hidrógeno verde para el alcance 3

Tema: Emisión Cero y Cambio Climático

Categoría:

- ESG (Environmental, Social, Governance)

Datos del autor y coautores:

Autor: Sergio Gonzalez Núñez

Empresa: Greenner    Cargo: FOUNDER

Dirección: Av. Guardia Civil 1321 Oficina 1104, Surquillo.

Correo Corporativo: sergio.gonzalez@greennerglobal.com

Correo personal: sigonzalez1022@gmail.com ;Celular: 942 413 717

Co Autor: Luis Ángel Santillana

Empresa: Greenner   Cargo: VP Business Development

Correo Corporativo: luis.santillana@greennerglobal.com

Correo personal:luissantillana1@yahoo.es; Celular:99956759

Co Autor: Luis Felipe Aching

Empresa: Greenner   Cargo: VP Investor Relations

Correo Corporativo: luis.aching@greennerglobal.com;

Correo personal: luisfelipe.aching@aching.com   Celular:989274000

Palabras claves: Descarbonización / Green Copper /Alcance3 /Hidrógeno verde y derivados/

1.- El Contexto

Perú cuenta con los niveles de radiación solar más altos del mundo (zona sur), que lo posiciona con los potenciales costos de producción más bajos de hidrógeno verde, atributo compartido con algunos países de la región como Chile. Este potencial fue confirmado por un estudio nacional, realizado por la asociación hidrógeno Perú (h2 Perú) en el 2019, señalándose que la zona sur del país era la más expectante, que además coincidía con zonas industrializadas, predominantemente mineras. A partir de esos hallazgos, en el 2022 se realizó el estudio para definir el valle del sur del hidrógeno y determinar los departamentos que lo conforman (05 departamentos y 06 hubs), realizado por Moquegua Crece, donde además se menciona que la adopción de esta tecnología resultaba más relevante para el sector minero, por sus características y necesidades de aplicar soluciones efectivas de descarbonización en el mediano y largo plazo, debido una mayor presión de sus clientes por minerales limpios, específicamente el cobre, al ser un material crítico relacionado a la transición energética por lo que debe ser consecuente con esta. Recientemente se cuenta con la calculadora de emisiones de CO2 del cobre en Perú y se conoce que las emisiones de carbono de alcance 1 y 2 representan cerca del 27%, siendo estas abordadas actualmente o en planes de hacerlo, también se ha estimado que las emisiones del alcance 3 representan cerca del 63%, lo que revela su importancia y porqué últimamente las certificaciones más importantes como Copper Mark e IRMA ya consideran hacer una mejor estimación y una mayor intervención.

En este contexto, a pesar de los indicios revelados por los diversos estudios realizados de h2V en Perú, no se contaba con hallazgos precisos y estimaciones de soluciones específicas que sean aplicadas al mercado peruano en el corto y mediano plazo y en el sector minero, con el objetivo de descarbonizar la industria, aspecto que ha sido abordado por Greenner.

2.- Objetivos

- Analizar costos y realizar benchmarking de principales productos de hidrógeno verde con uso potencial en minería.

- Definir los productos y procesos en los cuales el hidrógeno verde (h2v) y sus derivados pueden ser utilizados en el corto plazo en minería.

- Estimación de la reducción de emisiones de carbono con la utilización del h2v en soluciones comprobadas para minería.

- Estimar el impacto de la reducción de emisiones en la minería de cobre en Perú.

3.-Metodología

Para definir costos en la cadena de valor del hidrogeno y en sus derivados, se tuvo que realizar el planteamiento de un caso real de negocio, para que a partir de allí se establezcan CAPEX y OPEX y en base a ello se analicen resultados financieros, que son quienes definirían la oportunidad de productos de hidrogeno en el horizonte del tiempo.

El análisis del caso de negocio fue configurado en el departamento de Moquegua, ya que estudios anteriores lo consideraron dentro del ¨Valle sur del hidrogeno en Perú¨ así como a otros 04 departamentos, sin embargo para el caso minero Moquegua tiene una particular relevancia, puesto que una planta ubicada allí, tendría un radio de distancia no mayor a 250 km, a las principales minas de cobre, manteniendo costos competitivos al incluir el transporte  (7% -15% del costo total), con atención inclusive a departamentos cercanos como Arequipa y Tacna.

Para el análisis se consideró estimar la tasa de descuento, costo del propietario, horizonte de análisis, depreciación y reemplazo de equipos, variables eléctricas, fuentes de agua y consumo, análisis financiero y de sensibilidad. Esto permitió definir el producto con más oportunidad en el corto plazo en minería y se estableció su huella de carbono.

4.- Resultados

-Se estimó los costos nivelados del hidrógeno verde, el amoniaco verde y el nitrato de amonio verde.

-Los costos de amoniaco verde, son comparables a los costos de producción del benchmark de producción europeo (subasta pública de h2 Global con ganador Egipto- Fertiglobe).

-Los costos de producción de nitrato de amonio verde, para uso como explosivos en minería y en construcción son los más competitivos y comparable al benchmark nacional (Perú es pionero en producción de nitrato verde).

-El hidrogeno verde y el nitrato de amonio verde son los productos que pueden ser utilizados en la minería, tanto para blend en refinería, así como explosivos (anfo) verdes, respectivamente, sin embargo, el nitrato de amonio tiene el potencial de escalar rápidamente en las diversas operaciones mineras sobre todo de tajo abierto.

-La unidad de producción de nitrato de amonio verde, del estudio, puede contribuir a la descarbonización de 24 mil TM de CO2 al año y representa la atención de cerca del 6% de la producción de cobre a nivel nacional siendo fácilmente escalable.

5.- Conclusiones y/o recomendaciones

-El uso del nitrato de amonio verde es un producto que existe en el mercado peruano y que se encuentra en introducción y que puede contribuir significativamente a la reducción de emisiones de CO2 sobre todo en el alcance 3, que es el más representativo en la minería de cobre en Perú.

-El nitrato de amonio verde puede ser utilizado gradualmente, siendo mezclado con el uso de nitrato de amonio convencional para cumplir las metas graduales de descarbonización de las empresas relacionadas con sus clientes y sus certificaciones.

-El hidrógeno verde también cuenta con un nicho de atención en el corto plazo, pero que es limitado, circunscribiéndose al blend (15%) que puede usarse en turbinas y calderas para la refinería que usan gas natural, que en esos niveles no requieren cambios de ingeniería.

-Conforme avance la madurez del ecosistema del hidrógeno verde, podrá ser más competitivo y estará más disponible en sus diversos usos, muchos de los cuales son aplicables al minero, como en los CAEX, trenes, energía en lugares aislados, entre otros.

Reseña Profesional

Sergio Ignacio González Núñez:

Profesional en ciencias agrícolas con más de 20 años de experiencia en asuntos corporativos para empresas mineras multinacionales, como Anglo American y Newmont (Foncreagro). Lideró la ONG Moquegua Crece. Dirigió el primer estudio regional sobre hidrógeno en el sur de Perú. Posee un MBA de ESAN, una Maestría en Responsabilidad Social de EADA, y una certificación en Sostenibilidad del MIT.

Luis Ángel Santillana

Profesional financiero con más de 20 años de experiencia en recursos naturales, enfocado en energía renovable, litio, cobre y oro. Ha recaudado 900 millones de dólares y tiene experiencia en finanzas corporativas, adquisiciones, fusiones, mercados de capital y gestión de tesorería. Ha trabajado con juntas, inversores, gobiernos y comunidades para alcanzar metas organizacionales. Posee un MBA de IESE, una Certificación de Contador Gerencial de CIMA y una Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima.

Luis Felipe Aching

Ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en los sectores eléctricos, de energías renovables y vehículos pesados. Ha liderado proyectos clave en distribución eléctrica en Perú y ha trabajado en la comercialización de equipos para empresas de distribución, transmisión y generación. Ha implementado proyectos energéticos en Perú, México, Ecuador y Bolivia. Posee un MBA de Centrum y una Licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue director de vehículos pesados ​​en la AAP y cofundador de la Fundación Transitemos.