FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: Aplicación de la Inteligencia Artificial en la Ingeniería de Rocas para la Gestión y Prevención de Riesgos Geomecánicos en Minería Subterránea

Tema: Optimización de procesos con Análisis de Datos (IA, Gemelos Digitales, IoT)

Categoría: Minería 4.0

Datos del autor y coautores:

- Torres Yupanqui Luis Alberto; Decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, Metalurgia y Geología de la UNASAM; ltorresy@unasam.edu.pe, atorresy@gmail.com, 959985879.

- Urbano Rodríguez Edwin Alexander, estudiante de la carrera de ingeniería de minas de la UNASAM, Jr. Los Jardines 500, eurbanor@unasam.edu.pe, edwinalexurba@gmail.com, 990420995.

- Ramírez Torre Nataly Rosario, estudiante de la carrera de ingeniería de minas de la UNASAM, Jr.Juan Bosco 258, nramirezt@unasam.edu.pe, natalyramireztorre@gmail.com, 920423846

Palabras claves: Mecánica de Rocas, Gemelos Digitales 3D, Redes Neuronales, Monitoreo Micro sísmico, Minería 4.0, geotecnia predictiva, minería inteligente.

# Resumen Técnico

Contexto. La minería subterránea peruana avanza hacia yacimientos cada vez más profundos (> 800 m) y heterogéneos, donde los estallidos de roca representan ya cerca del 15 % de los incidentes críticos de seguridad y originan sobrecostos de sostenimiento del orden del 10 % del presupuesto anual (ICMM, 2024). Esta doble presión —complejidad geológica e incertidumbre en la caracterización de la masa rocosa— exige superar la práctica reactiva tradicional. En este escenario, la Minería 4.0, apalancada en analítica de datos, gemelos digitales e IoT, ofrece un camino sólido para evolucionar hacia una geotecnia predictiva. Durante los últimos cinco años, la inteligencia artificial, ha demostrado su capacidad para reducir el error de estimación de propiedades mecánicas, anticipar fallas y optimizar el diseño de sostenimiento, gracias a la sinergia entre redes neuronales profundas, algoritmos evolutivos y monitoreo microsísmico en tiempo casi real. El presente trabajo aprovecha esta convergencia tecnológica para transformar los datos dispersos en decisiones operativas preventivas, mejorando simultáneamente la seguridad del personal y la productividad de la operación.

Objetivos

- Optimizar la caracterización geomecánica reduciendo ≥ 20 % el RMSE en los parámetros de la masa rocosa mediante redes neuronales híbridas entrenadas con datos de laboratorio y microsísmicos.

- Implementar un gemelo digital predictivo que emita alertas de inestabilidad ≥ 24 h antes de un evento y disminuya ≥ 30 % las falsas alarmas, generando un ahorro directo ≥ USD 1,2 millones/año.

Metodología. En una primera etapa se efectuó la recolección y depuración de datos. Se unificaron dos bases principales: (i) 2 000 ensayos de laboratorio —triaxiales, punto de carga y corte directo— practicados entre 2019 y 2024 y normalizados según ASTM D7012; y (ii) 18 000 registros microsísmicos y de emisión acústica tomados con un arreglo de 24 geófonos digitales durante la excavación de galerías a –800 m. El conjunto fue sometido a controles de calidad estadística garantizando trazabilidad desde el sensor hasta el modelo.

En la segunda etapa se procedió al modelado inteligente. Sobre la base depurada se entrenó una red neuronal híbrida LSTM-CNN que relaciona esfuerzos, orientaciones de discontinuidad y parámetros Índice (RQD, GSI) . El entrenamiento utilizó validación cruzada 10-fold y early stopping, logrando una reducción del RMSE del 22 % frente al ajuste Hoek-Brown clásico. Paralelamente, un algoritmo de enjambre de partículas (PSO) optimizó las condiciones de contorno de desplazamiento en un modelo FEM 3D, minimizando la discrepancia entre tensiones simuladas y medidas in situ.

La tercera etapa se centró en la construcción del gemelo digital 3D del macizo rocoso, implementado sobre una plataforma IoT segura (MQTT + OPC UA). El gemelo se actualiza cada 15 min con nuevos eventos microsísmicos y ejecuta simulaciones “qué-pasaría-si”; un motor de aprendizaje basado en eventos dispara alertas cuando convergen aumentos de energía sísmica y desviaciones de tensión. Durante el piloto de seis meses, el sistema emitió advertencias con al menos 24 h de antelación y redujo en 30 % las falsas alarmas respecto al esquema tradicional de umbrales fijos.

En la cuarta etapa se realizó la validación técnica y económica. Un control ciego sobre 300 registros no vistos arrojó precisión 0,93 y recall 0,88. Con estos resultados se estimó un ahorro potencial de USD 1,2 millones/año por menor sobre-excavación y mejor continuidad operativa, además de una caída del índice de estallido (NRI) de 2,3 a 1,6. Todos los cálculos fueron auditados para asegurar reproducibilidad.

Finalmente, la quinta etapa definió la hoja de ruta de escalamiento: capacitación progresiva del personal, integración con el SCADA-DCS, refuerzo de ciberseguridad conforme a ISO 27001.

Resultados Principales. La primera ganancia tangible se observó en la caracterización geomecánica: la red neuronal híbrida LSTM-CNN redujo en 22 % el error cuadrático medio (RMSE) frente al ajuste Hoek-Brown y acortó el ciclo de calibración de tres semanas a cinco días. Esta mejora liberó recursos de laboratorio y permitió ajustar el diseño de sostenimiento con mayor precisión, evitando ensayos adicionales y reduciendo ≈ USD 80 000/año en costos de caracterización.

Sobre esa base refinada, el gemelo digital 3D procesó los flujos microsísmicos cada 15 min y generó alertas ≥ 24 h de anticipación antes de dos desprendimientos incipientes detectados durante el piloto de seis meses. El nuevo esquema adaptativo disminuyó las falsas alarmas en 30 %, lo que se tradujo en ≈ 42 h menos de detenciones por mes y mayor continuidad productiva.

En términos económicos globales, la optimización de contornos de desplazamiento y la mitigación preventiva de inestabilidad aportaron un ahorro proyectado de USD 1,2 millones anuales (menor sobre-excavación, limpieza y tiempo muerto). Simultáneamente, el índice de estallido de roca (NRI) bajó de 2,3 a 1,6, reduciendo en un 35 % la exposición del personal a eventos de alta severidad y fortaleciendo los indicadores corporativos de seguridad.

Desde la óptica tecnológica, el pipeline garantiza operación en tiempo casi real: cada iteración de cálculo se completa en < 90 s y la latencia de telemetría no supera 3 s, cumpliendo los requisitos para integrar directamente el sistema en el SCADA-DCS de la mina. Estos resultados confirman la viabilidad de escalar la solución a toda la operación, aportando evidencias sólidas de retorno financiero, mejora en la seguridad y alineamiento con los compromisos ESG de la organización.

Conclusiones y Recomendaciones. Los resultados del piloto confirman que fusionar algoritmos de inteligencia artificial con un gemelo digital tridimensional del macizo rocoso ed una herramienta práctica capaz de transformar la gestión geomecánica subterránea. Al reducir en 22 % el error de estimación de parámetros mecánicos y emitir alertas de desprendimiento con un día de anticipación, la solución demuestra que la minería puede pasar de una lógica reactiva a un modelo predictivo y preventivo. Esta mejora se traduce en una disminución tangible de los riesgos para las personas (índice de estallido de roca de 2,3 a 1,6) y en un ahorro directo del orden de US. Estos resultados confirman la viabilidad de migrar de un enfoque reactivo a uno predictivo en minas profundas.
Recomendaciones. (1) Escalar el sistema por fases enfocadas en zonas de mayor riesgo; (2) Fortalecer ciberseguridad OT/IT bajo ISO 27001; (3) Integrar métricas de huella de carbono y residuos al cuadro de mando ESG; (4) Formalizar alianzas con universidades para validar modelos híbridos FEM-IA y replicar la metodología en otros yacimientos.

# Reseña profesional:

- Director de SPEG(Sociedad Peruana de Geoingeniería-ISMR)

- Consultor Geo mecánico

- Decano de la facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia

- Doctor e Ingeniero de Mecánicos de Rocas