PERUMIN 37 CONVENCIÓN MINERA

FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD - CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS - PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: Optimización del Control de Calidad en Laboratorio y su Impacto en los Resultados de Voladura

Tema: Mejora de Procesos

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

Datos del autor:

- Nombre completo: Lucia Del Rosario Lopez Pinazo

- Ocupación: Estudiante del Máster en Ingeniería de Minas - Universidad de Jaén España

- Dirección: Urb. Paisajista Chilina A12 - Arequipa, Perú / Calle Marques de Linares N°10 - Linares, España

- Correo personal: pinazorosariolucia@gmail.com

- Celular: +51 997004830 / +34 643993745

Palabras clave: Voladura, control de calidad, agentes de voladura, fragmentación, gases nitrosos.

Desarrollo:

- Contexto y Alcances:

El presente estudio fue desarrollado durante mi etapa de prácticas profesionales en el área de Asistencia Técnica de la empresa Orica, la cual brindaba soporte a las operaciones de la Compañía Minera Antamina en ese período, específicamente en la Fase 08 Norte del yacimiento.

En esta zona se identificó una marcada variabilidad en los resultados de voladura al trabajar con el tipo de mineral M4B, lo cual generó problemas como fragmentación inadecuada del macizo rocoso y emisiones de gases nitrosos por encima de los límites establecidos. Estas deficiencias impactaron negativamente en la eficiencia del proceso, la seguridad operativa y los costos asociados.

El análisis evidenció la necesidad de implementar un control de calidad más riguroso y sistemático, que contemple tanto la calidad de los productos utilizados en la voladura como los aspectos operativos clave que influyen en su desempeño.

A partir de esta problemática, se plantea una propuesta de optimización del control de calidad en laboratorio como herramienta preventiva y correctiva, que permita asegurar el cumplimiento de especificaciones técnicas y mejorar los resultados obtenidos en campo.

Aunque esta propuesta fue desarrollada en el contexto específico para Compañía Minera Antamina, su enfoque metodológico y sus recomendaciones pueden ser aplicados y adaptados a diversas operaciones mineras del Perú, que enfrenten desafíos similares en el control de calidad y en la eficiencia del proceso de voladura.

- Objetivos:

- Establecer un protocolo de control de calidad riguroso en todas las etapas del proceso de voladura, para reducir riesgos operativos y mejorar la eficiencia durante la etapa de voladura.

- Implementar un sistema de control sistemático de los agentes de voladura que permita asegurar la calidad del explosivo, mejorar la fragmentación del material y minimizar la emisión de gases contaminantes.

- Metodología:

El proyecto se desarrolló en seis pasos secuenciales que integraron control de calidad, pruebas de laboratorio y evaluación operativa en campo, con el objetivo de optimizar el desempeño del explosivo Heavy ANFO 70/30 en la voladura.

- Control de calidad: Se inició con el control de calidad de los agentes de voladura en laboratorio (nitrato de amonio y emulsión), asegurando condiciones estables para ejecutar las siguientes fases del proceso.

- Fabricación del explosivo: Se procedió a la fabricación del explosivo HA 70/30 en condiciones controladas de laboratorio, generando curvas de gasificación a distintas temperaturas y concentraciones de nitrito.

- Determinación de parámetros óptimos: A partir de las pruebas, se identificó la curva de gasificación ideal y se estableció la densidad óptima del explosivo para maximizar su eficiencia energética.

- Validación y seguimiento en campo: Los resultados fueron compartidos con el área operativa y se implementó un plan de seguimiento durante el proceso de carguío para asegurar la correcta aplicación de los parámetros definidos.

- Evaluación de resultados: Se monitorearon los indicadores clave como emisiones de NOx y el índice de fragmentación P80, lo que permitió medir el impacto real del explosivo optimizado en condiciones de operación reales.

- Correlación y mejora continua: Finalmente, se estableció la correlación entre la aplicación de mejores prácticas y los resultados obtenidos en campo, lo que permitió validar la efectividad del proyecto y sentar las bases para replicarlo en otras fases de la operación.

- Resultados:

Como resultado del proyecto, se logró validar en laboratorio que los agentes de voladura fabricados en planta cumplen con los parámetros técnicos establecidos en las fichas técnicas. Se desarrolló un protocolo de control de calidad que incluyó la caracterización del nitrato de amonio (densidad, granulometría y absorción) y de la emulsión (densidad, viscosidad, temperatura y pH), evidenciando un control riguroso y replicable.

Además, se fabricó el explosivo HA 70/30 en laboratorio y se evaluaron sus curvas de gasificación bajo condiciones controladas (temperaturas entre 11 - 13 °C, y concentraciones de nitrito entre 0.3% - 0.6%), logrando determinar una densidad óptima de 1.14 a 1.16 g/cm³ y tiempos de reacción entre 30 y 40 minutos. Estos parámetros permitieron identificar condiciones ideales para el desempeño del explosivo.

Los resultados fueron compartidos con el área operativa mediante fichas técnicas, y se implementaron nuevas prácticas de carguío en campo, con seguimiento continuo. Posteriormente, se evaluaron indicadores clave como la fragmentación (P80) y la emisión de gases NOx, obteniendo mejoras respecto a la media que se obtenía en anteriores voladuras.

Esta correlación positiva entre el control técnico y los resultados operativos demuestra la efectividad del enfoque propuesto y su potencial de aplicación para otras operaciones mineras.

- Conclusiones y Recomendaciones:

- La implementación de buenas prácticas en el control de calidad es clave para prevenir resultados adversos tras la voladura, contribuyendo directamente a una operación más eficiente y segura.

- Establecer un control sistemático (antes, durante y después del proceso de voladura) sobre los agentes de voladura utilizados en la fabricación del explosivo, mejora significativamente la fragmentación del material y reduce la generación de gases nitrosos.

- Es indispensable mantener estándares de alta calidad a lo largo de todo el proceso de la voladura, por lo que se recomienda asignar personal exclusivo para realizar un seguimiento continuo y riguroso.

- Se recomienda reforzar el control mecánico de los camiones fábrica, especialmente en sus sistemas de bombeo, para garantizar la homogeneidad de la mezcla explosiva y evitar problemas en la voladura.

Reseña profesional:

Ingeniera de Minas por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, con una sólida formación académica. Actualmente cursando la Maestría en Ingeniería de Minas en la Universidad de Jaén en España, profundizando competencias técnicas con enfoque en la innovación aplicada a la etapa operativa de la minería.

Cuenta con experiencia en el sector minero, adquirida como practicante profesional en el área de voladura en Orica, empresa líder global en soluciones de explosivos industriales. Esta formación técnica fue complementada con experiencia en el área comercial en Power, empresa referente en el mercado nacional en la venta de equipos de las marcas Atlas Copco y Epiroc. Ambas experiencias me permitieron  desarrollar una visión integral del sector minero y fortalecer competencias técnicas.

Durante la etapa universitaria, asumí diversos roles de liderazgo, destacando la participación en el capítulo estudiantil de Women in Mining Arequipa, donde lideré iniciativas de equidad, capacitación y vinculación con el sector. Estas experiencias consolidaron habilidades en gestión, comunicación efectiva y liderazgo colaborativo en contextos de alta exigencia.

Siendo seleccionada como becaria y participante en reconocidos programas de formación y liderazgo del sector minero, entre ellos la beca WAAIME, el congreso OMA, el programa Umalliq Warmi y el programa Mujeres Roca. Esta trayectoria refleja un compromiso firme con el desarrollo de habilidades y competencias alineadas a las demandas actuales del sector minero, frente a los nuevos desafíos tecnológicos y operativos.