Título: “Caso de éxito en la gestión de riesgos de la inestabilidad de pared este de Fase 2 Tajo Quellaveco”

Categoría: Operaciones Mineras

Autor: Edgar Contreras Modesto

Empresa: Anglo American Quellaveco S.A

Cargo: Líder de Geotecnia

Dirección: Calle doña rosa 249 urb. los rosales Santiago de surco

Correo corporativo: Edgar.contreras@angloamerican.com

Correo personal: contrerasminas@hotmail.com

Teléfono fijo:

Celular: 941499081

Coautor: Newton Jonaz Huamani Ojeda

Empresa: Anglo American Quellaveco S.A

Cargo: Ingeniero de Geotecnia

Dirección: Asoc. Ciudad Municipal Zn 3, Mz i, Lt 6 – Distrito de Cerro Colorado – Arequipa.

Correo corporativo: newton.huamani@angloamerican.com

Correo personal: newtonjho@gmail.com

Teléfono fijo:

Celular: 988004060

Coautor: Gisber Mamani Colca

Empresa: Anglo American Quellaveco S.A

Cargo: Ingeniero de Geotecnia

Dirección: Asoc. Ciudad Municipal Zn 1, Mz i, Lt 10 – Distrito de Cerro Colorado – Arequipa.

Correo corporativo: gisber.mamani@angloamerican.com

Correo personal: gisbermc@gmail.com

Teléfono fijo:

Celular: 965068626

Contexto:

Anglo American Quellaveco S.A., como parte de su proceso de desarrollo progresivo de operaciones, realiza la ejecución de la Fase 2 del minado, con la cual se posibilita la expansión del tajo en el sentido norte. Las paredes de esta fase están constituidas por rocas volcánicas tales como ignimbritas y tufos, subyaciendo a esta cobertura volcánica encontramos rocas intrusivas tipo pórfido.

Durante el avance del minado en los bancos ubicados en el sector este de esta fase, se detectaron movimientos precursores en unidades de tufo. Esto se debió a que dicha unidad geotécnica presentaba una mayor extensión y espesor del previsto en el modelo geológico inicial. Posteriormente, al alcanzar el banco 3660, ya dentro de la zona de pórfidos, se identificó una condición de inestabilidad asociada al desconfinamiento del talud.

Gracias al trabajo coordinado con el Centro de Control Geotécnico, que opera bajo un sistema autónomo de monitoreo en tiempo real (24/7), fue posible detectar movimientos precursores, hacer seguimiento a su evolución y activar oportunamente un TARP (Plan de respuesta ante activación de alertas geotécnicas). Estas acciones permitieron continuar las operaciones de minado de manera segura hasta el nivel 3630, donde se produjo un asentamiento progresivo que afectó un total de 10 bancos.

Este asentamiento, de comportamiento lento y plástico (creep), no generó derrames en la base del talud, debido a que el ángulo global previo al evento era de 38°, muy cercano al ángulo de reposo (37°) para materiales deslizados (Spill).

La actualización de los modelos geológico y estructural en esta zona reveló condiciones no identificadas previamente. Entre los hallazgos más relevantes destacan: el incremento en la potencia y extensión del tufo, la mayor potencia de la Falla Cuajone 1, la cual atraviesa diagonalmente el área afectada, zonas de daño (materiales con menor resistencia) identificadas en el techo y piso de dicha Falla, y la formación de un bloque clave (key block) en la base oeste del asentamiento, resultado de la intersección de la Falla Cuajone1 con otra Falla subvertical.

A partir del análisis del comportamiento del talud y la evaluación de las nuevas condiciones geotécnicas, se desarrollaron tres alternativas de diseño para continuar el minado hasta el nivel 3585, nivel en el cual la rampa propuesta desacoplaba la altura del talud, mejorando así su estabilidad. La configuración del diseño que finalmente fue implementado contempla un IRA de 34° en los 3 últimos bancos por minar y un ángulo global de 36°, que no varía en demasía con respecto al diseño original, este fue validado por análisis de Equilibrio límite y numéricos 3D lo que permitió gestionar la inestabilidad y maximizar la recuperación de cobre fino.

Para lograr esta gestión exitosa del manejo de la inestabilidad y la continuidad del plan de minado se establecieron controles operativos, entre los cuales destacan la perforación de pre-corte y/o filtros, voladura controlada en las mallas de producción alejado 40 metros de la pared de fase y arranque directo en los primeros 40 metros desde el talud de diseño y óptimo perfilado de taludes.

Además de los controles operacionales implementados como la secuencia de minado dejando la parte de mayor sensibilidad al desconfinamiento como último corte. Se desarrolló un TARP específico basado en el pronóstico de falla. Este TARP incluyó no solo las condiciones de activación y niveles de alerta, sino también la delimitación de zonas de evacuación y las direcciones de avance del minado.

Objetivos:

- Gestionar la inestabilidad de taludes mediante el monitoreo continuo y la implementación oportuna de un TARP específico, que permita tomar decisiones operativas seguras durante el avance del minado.

- Diseñar e implementar alternativas de minado seguras, que permitan continuar la operación sin comprometer la estabilidad global del talud, priorizando configuraciones geotécnicamente estables y operacionalmente viables.

- Evitar daños materiales y garantizar la seguridad del personal, asegurando que los asentamientos o movimientos identificados no deriven en colapsos o eventos de mayor magnitud mediante una planificación estratégica y controles operacionales efectivos.

- Maximizar la productividad de los equipos con una buena gestión de inestabilidades que permita manejar riesgos controlados.

Procedimiento desarrollado:

- Actualización de modelo geológico y estructural en el sector

- Muestreo de campo para ensayos de laboratorio

- Perforación de sondajes diamantinos en la zona de interés

- Propuesta de diseño para gestionar la inestabilidad

- Implementación de estándares geotécnicos de Anglo American (Ground control plan)

- Aplicación de tecnología de vanguardia en monitoreo geotécnico: radares de alta precisión y monitoreo continuo 24/7.

- Implementación TARP general y específico ante activación de alerta geotécnica

- Matriz de comunicaciones ante alerta geotécnica

- Procedimientos ante activación de alerta geotécnica

- Plan de respuestas ante emergencias

Logros alcanzados:

- Identificación temprana de condiciones inestables mediante el uso de sistemas de monitoreo autónomo en tiempo real.

- Diseño e implementación exitosa de una solución operativa y dinámica sin comprometer la estabilidad.

- Cero daños a personas y equipos en la gestión de inestabilidades.

- maximizar la recuperación de cobre fino.

- Toma de decisiones integradas (monitoreo e inspección de campo).

- Minimizar tiempo de paradas de equipos basado en riesgos controlados

- Mejorar el conocimiento del macizo rocoso, permitiendo realizar análisis retrospectivos más ajustados a la realidad.

Conclusión:

- La gestión eficaz de inestabilidades en taludes requiere un enfoque multidisciplinario que combine monitoreo geotécnico continuo, interpretación estructural detallada y planificación operativa adaptativa.

- La implementación de un TARP específico permitió gestionar de forma segura la inestabilidad, garantizando la continuidad operacional sin comprometer la seguridad.

- El pronóstico de falla permite mejorar el conocimiento del comportamiento geomecánico del macizo Rocoso.

- El trabajo demuestra que es posible convivir con ciertas condiciones de inestabilidad si se implementan estrategias de control adecuadas, lo cual es fundamental para el desarrollo sostenible de la operación minera.

Reseña profesional:

Autor: Edgar Contreras Modesto - Líder de Geotecnia

Con 12 años de experiencia en el rubro minero, en empresas como Minera Barrick Misquichilca (Mina Pierina), Glencor (Los Quenuales), Marcobre (Mina Justa) y Anglo American Quellaveco.  Ingeniero de minas de la UNMSM con especialización en geotecnia

Autor: Newton Jonaz Huamani Ojeda - Ingeniero de Geotecnia

Ingeniero de minas de la UNSA con maestría en geotecnia, con 10 años de experiencia en el rubro minero, en empresas como Buenaventura (Mina Julcani), Mina Max Pala, Hudbay Minerals (Mina Constancia) y Anglo American Quellaveco.

Autor: Gisber Mamani Colca - Ingeniero de Geotecnia

Ingeniero de minas de la UNSA con maestría en geotecnia, con 10 años de experiencia en el rubro minero, en empresas como Buenaventura (Mina Orcopampa), Hudbay Minerals (Mina Constancia) y Anglo American Quellaveco.