FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

- Título: Minería del Futuro: Uso de drones, modelos 3D y herramientas GIS para inspecciones de infraestructuras mineras

- Tema: Automatización y Nuevas Tecnologías

- Categoría: Minería 4.0

- Datos de autor y coautores:

- Francisco Corvalán Schilardi (Autor), Geomatics & Virtualizations Designer Intermediate- Ausenco, Francisco.Corvalan@ausenco.com, +5492616246376, francisco.corvalan6@gmail.com

Francisco es Ingeniero en Recursos Naturales Renovables por la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) y posee una Maestría en Aplicaciones de Información Espacial por la FAMAF (Córdoba, Argentina). Cuenta con aproximadamente siete años de experiencia profesional en el campo de la geomática, habiendo participado en diversos proyectos vinculados a la ingeniería, minería y la industria del Oil & Gas. Su trayectoria incluye actividades como relevamientos con drones, procesamiento de imágenes satelitales y la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para el análisis y tratamiento de datos espaciales.

- Katherine Milagros Lopez Alvarez (Coautor), GIS Specialist Intermediate – Ausenco, Katherine.lopez@ausenco.com, 998002379, klopeza@pucp.edu.pe

Katherine es licenciada en Geografía y Medio Ambiente por la Pontificia Universidad Católica del Perú con un máster en Gestión Ambiental por la Universidad de Queensland (Australia). Posee alrededor de siete años de experiencia en el uso de Sistemas de Información Geográfica (GIS por sus siglas en inglés) en industrias como minería, telecomunicaciones y sector gobierno. Recientemente ha sido galardonada con el Grand Prize en el Next Generation Explorers Awards en el PDAC 2024.

- Reinaldo Gonzalez Lopez (Coautor), Geomatics & Virtualizations Designer Intermedio – Ausenco, reinaldo.gonzalez@ausenco.com , +56921642421, reinaldog.stv@gmail.com

Especialista en visualización 3D con más de 10 años de experiencia, enfocado en la creación de experiencias interactivas e inmersivas mediante Unreal Engine. Ha desarrollado recorridos virtuales y animaciones para importantes proyectos de ingeniería y minería, facilitando la comprensión técnica y la toma de decisiones mediante herramientas visuales de alto impacto.

Palabras claves: daños, seguridad, drones, GIS, inteligencia artificial, modelo 3D.

Resumen:

La Geomática constituye una disciplina clave para el análisis, procesamiento y difusión de información espacial. En el ámbito minero, su aplicación ha evolucionado hacia el uso de tecnologías de vanguardia que optimizan la gestión geoespacial de activos estratégicos. Entre ellas, el empleo de drones destaca por su versatilidad y capacidad de recolectar información en tiempo real, de manera remota y segura, mejorando significativamente la eficiencia de los procesos y reduciendo riesgos para el personal.

De esta manera, por medio del uso de drones se puede obtener información de lugares que no presentan una adecuada accesibilidad y que, muchas veces, son inseguros para los colaboradores; especialmente infraestructura antigua y/o con daños críticos. La obtención de información precisa contribuye a una mejor toma de decisiones y sin vulnerar la seguridad de personas. Complementariamente, el uso de herramientas GIS y plataformas de virtualización permite automatizar procesos, generar modelos interactivos en 3D e integrar información adicional relevante para los proyectos.

Este trabajo tiene como objetivo demostrar la importancia de incorporar tecnologías geoespaciales innovadoras en las inspecciones de seguridad minera, facilitando el análisis de riesgos y mejorando la gestión de infraestructura crítica. Estas soluciones permiten optimizar la toma de decisiones a distintos niveles organizativos, generando a su vez un registro espacial y temporal de cada componente evaluado.

La metodología usada sigue un protocolo de 3 pasos: relevamiento en terreno, procesamiento de información y visualización de resultados. Durante el relevamiento se utilizaron dos herramientas para el registro de información, por un lado, un formulario digital diseñado con ArcGIS Survey123 para guardar el registro de cada daño observado y sus características. Por otro lado, se hace uso de dos tipos de vehículos áreas no tripulados: drone con cámara de 360° para un relevamiento completo y drone en primera persona para el ingreso a zonas de difícil acceso.

En cuanto al procesamiento de datos, se diseñó y desarrolló una aplicación en Python que asiste al usuario en la identificación, delimitación y caracterización de daños, integrando algoritmos de inteligencia artificial. Esta herramienta genera automáticamente reportes que incluyen matrices de evaluación basadas en el compromiso estructural y su criticidad, proponiendo recomendaciones de seguimiento y acciones correctivas, junto con frecuencias sugeridas de monitoreo.

Finalmente, el último paso comprende la visualización de resultados, para ello a partir de las imágenes obtenidas, se reconstruye un modelo 3D de las infraestructuras, localizando cada daño para ser consultado permitiendo analizar dinámicamente la escena. Para ello se utilizaron los softwares Blender, Agisoft Metashape y 3D Vista Virtual Tour. Por otro lado, se desarrolló un tablero de control GIS con información adicional utilizando el software ArcGIS, permitiendo analizar espacial y cuantitativamente los daños evaluados, esta herramienta es de gran importancia ya que muestra de manera dinámica las infraestructuras analizadas, permitiendo facilitar la toma de decisiones.

Dentro de los resultados alcanzados se pueden mencionar la obtención de un modelo 3D interactivo que muestra a detalle las diferentes infraestructuras analizadas y el nivel de daño que tienen cada una. La experiencia web de este modelo contiene la clasificación de daños según el compromiso estructural y comprende los siguientes niveles: Bajo, Medio, Alto y Muy Alto. Cada área trabajada cuenta con un video 360 recopilado por los drones y un inventario de los daños analizados, incluyendo sus coordenadas y los reportes de cada daño. De esta manera, los resultados facilitan el seguimiento y el análisis del avance acorde al plan de acción. El segundo resultado obtenido es el tablero de control GIS, el cual permite visualizar la cantidad de registros y sus características, los niveles de daño y la posibilidad de falla de cada componente.

En conclusión, este trabajo demuestra la relevancia y el impacto positivo del uso de tecnologías geoespaciales en la industria minera, especialmente para actividades críticas de inspección de seguridad. La metodología propuesta no solo mejora el acceso seguro a zonas de alto riesgo, sino que también impulsa una gestión proactiva de la infraestructura a través de un análisis más ágil, preciso y dinámico. Esta innovación constituye un avance significativo hacia una minería más segura, eficiente y tecnológicamente avanzada.