Innovación en la construcción del depósito de desmonte y material excedente de la unidad minera crespo: implementación de un revestimiento con geomembrana como medida preventiva para la protección de las aguas subsuperficiales y subterráneas.

Categoría: ESG (Environmental, Social, Governance)

Tema: Gestión del agua en operaciones y el entorno.

Autor: Mark Hamill Vela Tuesta

Compañía Minera Crespo S.A.C.

Jefe de Medio Ambiente - U.M. Crespo

Av. José Gálvez Barrenechea Nro. 560 Dpto. 201 – Corpac – San Isidro – Lima, Perú

Correo corporativo: mark.vela@crespo.com.pe

Correo personal:  markh.velatuesta@gmail.com  Celular  +51 993 128 732

Coautor: Rubén Pastor Alomia Paredes

Compañía Minera Crespo SAC – Jefe de Proyecto – U.M. Crespo

Av. José Gálvez Barrenechea Nro. 560 Dpto. 201 – Corpac – San Isidro – Lima, Perú

Correo corporativo: ruben.alomia@crespo.com.pe

Correo personal: ralomiap@gmail.com Celular +51 978 732 659

Palabras claves: Geomembrana, depósito de desmonte y material excedente, revestimiento, protección del agua subsuperficial, protección del agua subterránea.

Resumen técnico

Contexto del trabajo

La actividad minera en el Perú presenta retos significativos en cuanto al cuidado ambiental, en específico de la calidad del agua, ya sea superficial, subsuperficial o subterránea. Sin embargo, algunas medidas implementadas en muchas unidades mineras han sido insuficientes para conseguir tal fin. Ello se ve reflejado en posibles impactos al agua subterránea en diferentes unidades mineras a causa de la infiltración de aguas de contacto hacia el agua subterránea, tal es así que, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, hasta la fecha, ha dictado 20 medidas preventivas ordenando la captación de filtraciones o afloramientos ligados a componentes mineros principales, tales como depósitos de desmonte, tajos o depósitos de relaves y 17 mandatos de carácter particular para realizar estudios hidrogeológicos para determinar si existe alguna afectación al agua subterránea a consecuencia de la infiltración de lixiviados de los componentes antes señalados.

En ese sentido, resulta primordial ejecutar medidas más efectivas con el fin de tener un cuidado ambiental adecuado en cuanto al manejo de los componentes mineros. Es así como, además de los cuidados comprometidos en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), para la construcción del Depósito de Desmonte y Material Excedente (en adelante, DDME) de la unidad minera Crespo, se ha visto por necesario y fundamental añadir controles adicionales como la impermeabilización mediante un revestimiento con geomembrana en la base de dicho componente; ello, con la finalidad de evitar que las aguas de contacto puedan infiltrarse hacia la napa freática y afectar las aguas subterráneas.

Objetivo del trabajo

- Innovar en la construcción de depósitos de desmonte o similares mediante la incorporación de sistemas de impermeabilización mediante el revestimiento con geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE), permitiendo que actúen como barrera primaria, adicional a la capa de arcilla que muchas veces es considerada en los IGA como única capa impermeabilizante.

- Esta innovación tiene el objetivo de realizar una gestión adecuada del agua, al impedir que los posibles lixiviados que se generen dentro del DDME de la unidad minera Crespo se infiltren hacia el agua subsuperficial y subterránea existentes en el área del proyecto.

- Reducir costos futuros, considerando que al final de la vida útil de la unidad minera, se ejecute un cierre adecuado; evitando futuras contingencias y alcanzando finalmente la estabilidad geoquímica, lo que evitará posibles afectaciones al ambiente.

Metodología

En la construcción de la unidad minera Crespo, en específico, del DDME, además del revestimiento mediante una capa de arcilla, en cumplimiento a lo establecido en el IGA, se viene ejecutando el tendido de una capa de geomembrana HDPE como una medida innovadora. Es decir, en toda el área del DDME, consistente en 48,05 hectáreas, se considera la siguiente composición vertical de materiales:

- Desde la fundación del DDME se implementó un sistema de subdrenaje para captar las aguas subsuperficiales de la zona, sobre la cual se colocó una capa de relleno estructural para nivelar el terreno a fin de dar la pendiente adecuada.

- Luego se añadió una capa de 0,30 m de suelo de baja permeabilidad (arcilla) y sobre esta se instala la geomembrana texturada HDPE de 2 mm de espesor.

- Sobre la geomembrana se coloca el sistema de colección de lixiviados y una capa de material granular (over liner) de 0,80 m para proteger la lámina de HDPE de punzonamientos que puedan producirse por el desmonte y material excedente.

Para ello, se ha realizado un análisis técnico-económico y ambiental. Se ha llevado a cabo la revisión de antecedentes en otras unidades mineras y los posibles impactos que se vienen dando al agua subterránea, todo ello derivado de las medidas administrativas dictadas por el OEFA; es así, que se han revisado más de 550 resoluciones de dicha entidad. Con ello, se ha podido identificar que, muy probablemente, los cuidados ambientales ejecutados en la construcción de los depósitos de desmonte no son suficientes.

Asimismo, del análisis técnico-económico realizado, haciendo un comparativo de costo-beneficio entre el diseño convencional y la innovación propuesta, se determinó que resulta rentable realizar la impermeabilización mediante el revestimiento con geomembrana HDPE, ya que, se añade una protección adicional en la gestión del agua, evitando costos futuros y facilitando un cierre adecuado al finalizar la vida útil de la unidad minera.

Supuestos y oportunidades

La impermeabilización mediante el revestimiento con geomembrana HDPE, adicional a la capa de arcilla permite realizar una adecuada gestión del agua, evitando posibles impactos al agua subsuperficial y subterránea y, a futuro, garantizar la estabilidad geoquímica del componente.

Permite, además, brindar la oportunidad de demostrar que se puede realizar la actividad minera con una adecuada gestión del agua, evitando su afectación.

Conclusión y recomendaciones

- La impermeabilización mediante el revestimiento con geomembrana HDPE, permite un mayor cuidado del agua subsuperficial y subterránea.

- La capa de geomembrana impide que los posibles lixiviados que se generen dentro del Depósito de Desmonte y Material Excedente puedan infiltrarse hacia el agua subsuperficial y la napa freática.

- La impermeabilización mediante el revestimiento con geomembrana HDPE, permitirá, culminada la vida útil del proyecto, la ejecución adecuada del cierre, consiguiendo la estabilidad geoquímica del componente.

- Se recomienda considerar, en futuros proyectos mineros, la solución innovadora presentada, como un estándar en el diseño y construcción de depósitos de desmonte y similares; ello, con la finalidad de ejecutar una adecuada gestión del agua, evitando posibles impactos.