Título: Integración del Commingling en la Cadena de valor y su influencia en la Planificación Estratégica en Antamina

Tema: Planeamiento de Minado

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión Activos

Datos del autor y coautores:

Christa Quiroz | Antamina | Ing. Senior Planeamiento Largo Plazo | Av. El Derby 055 - Torre 1 (of. 801) | cquirozc@antamina.com | christa.qc@gmail.com | +51 977 126 297

Fernando Angeles | Antamina | Superintendente Planeamiento Largo Plazo | Av. El Derby 055 - Torre 1 (of. 801) | fangeles@antamina.com | +51 999 478 936

Olimpia Cabrera | Antamina | Superintendente Gobernanza de Relaves | Av. El Derby 055 - Torre 1 (of. 801) | ocabrera@antamina.com | charo_orcl@hotmail.com | +51 954 783 644

Palabras claves: Planificación minera, desmonte y relaves, optimización de materiales, commingling, gestión de desmonte minero, sostenibilidad en minería.

Resumen del trabajo técnico:

Antamina es una mina polimetálica a tajo abierto de gran escala ubicada en el Perú, con una capacidad de procesamiento de 145 ktpd. En operación desde 2001, su vida útil actual se extiende hasta 2036. La operación minera se realiza a una tasa de 290 Mtpa bajo un esquema convencional de carguío y acarreo con camiones y palas.

Antamina está evaluando el uso de commingling para gestionar conjuntamente una parte del desmonte y los relaves, con el objetivo de optimizar el manejo de materiales. Esta tecnología permitirá combinar la fracción gruesa de los relaves con el desmonte para conformar un material homogéneo que será dispuesto en su destino final. En los últimos años, el equipo de planificación minera ha explorado diversas fuentes de valor para comprender los alcances y beneficios del commingling en su operación.

Este estudio tiene como objetivo mostrar cómo la integración del commingling en la planificación estratégica puede generar un impacto en la cadena de valor minera. A lo largo del análisis, se identifica el manejo conjunto de desmonte y relaves como un factor clave en la toma de decisiones. Si bien Antamina continúa realizando pruebas piloto en campo, este resumen analiza el camino recorrido hasta esta fase, abordando las lecciones aprendidas, los principales cuellos de botella, los esfuerzos de gestión realizados y los pasos que se proyectan hacia una implementación efectiva de esta tecnología en la industria.

La metodología utilizada es el Análisis Comparativo de Casos, que incluye la revisión del diseño y secuenciamiento de la infraestructura minera, como botaderos de desmonte, junto con la discusión de los parámetros clave empleados. Esto implicó la planificación de casos mineros de estudio, la identificación de variables críticas para el análisis, la definición de un árbol de casos con parámetros operacionales relevantes y la evaluación de resultados mediante análisis de sensibilidad y evaluaciones costo-beneficio.

Entre las principales lecciones aprendidas, desde una perspectiva operativa, el commingling es viable únicamente en operaciones de gran escala con la incorporación de sistemas mecanizados. Desde el punto de vista de la planificación minera, los planes de corto y mediano plazo deben incluir áreas designadas para plantas piloto que permitan realizar ensayos geotécnicos y geoquímicos. En cuanto a la comunicación regulatoria, es fundamental identificar antecedentes a pequeña escala de esta tecnología que sean familiares para las autoridades, facilitando un lenguaje común para su regulación.

En conclusión, la implementación de esta tecnología genera beneficios económicos, como una reducción aproximada del 30 % en costos de capital asociados a botaderos de desmonte, una mayor eficiencia en el uso del terreno y una optimización del desarrollo de la infraestructura. Además, esta estrategia mejora la alineación con los estándares del Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM). El estudio demuestra que el commingling ofrece ventajas tanto operativas como ambientales, alineándose con las estrategias de sostenibilidad de Antamina. Esta tecnología representa un paso clave hacia una minería más eficiente y sostenible, asegurando la continuidad operativa a largo plazo mediante la optimización de recursos y la reducción del impacto ambiental.

Los desafíos pendientes incluyen la gestión del cambio, dado que se trata de una operación de gran escala con camiones de acarreo ultra-class, así como la necesidad de un aprendizaje continuo en conjunto con las entidades gubernamentales. Adicionalmente, pueden surgir nuevos retos a medida que avancen las pruebas piloto y se obtengan resultados adicionales.

Reseña profesional:

Christa Quiroz – Ingeniera Senior de Planeamiento Largo Plazo. Ingeniera de minas con más de 10 años de experiencia. Tiene una maestría en Gestión Minera.

Fernando Ángeles – Superintendente de Planeamiento Largo Plazo. Ingeniero de minas con más de 20 años de experiencia. Tiene una maestría en Ingeniería.

Olimpia Cabrera – Superintendente de Gobernanza de Relaves. Ingeniera civil con más de 20 años de experiencia. Tiene una maestría en Administración de Empresas.