Título: Valorización de Emisiones de CO₂ en Minería a través de Cultivos de Arthrospira platensis para la Generación de Productos de Alto Valor

Categoría: ESG (Environmental, Social, Governance)
Tema: Gestión de residuos y economía circular

Autor: YAMIR ANGELO VELAZCO ARENAS, GERENCIA, VANGUARD BIOTECHNOLOGY SAC BIC / angeloyamir@gmail.com / 924095777

Palabras clave: Captura de CO₂, Arthrospira platensis, minería sostenible, biorreactores, economía circular, biomasa de alto valor

#### 1. Contexto

El sector minero enfrenta una creciente presión por adoptar estrategias sostenibles que reduzcan su impacto ambiental, particularmente en cuanto a la mitigación de emisiones de dióxido de carbono (CO₂). En este contexto, la biotecnología basada en microalgas surge como una solución prometedora. Gracias a su alta eficiencia fotosintética, Arthrospira platensis (espirulina) permite capturar CO₂ atmosférico y transformarlo en biomasa con aplicaciones de alto valor comercial, contribuyendo así a la transición hacia una minería climáticamente responsable.

#### 2. Objetivo

Evaluar la viabilidad técnica y económica de utilizar cultivos controlados de Arthrospira platensis como estrategia de captura biológica de CO₂ en entornos mineros, generando simultáneamente productos comercializables de alto valor como suplementos proteicos, biofertilizantes y pigmentos naturales.

#### 3. Metodología

Se implementó un sistema de cultivo en estanques abiertos tipo raceway pond con una superficie total de 70 m² (20 metros de largo por 3.5 metros de ancho), utilizando agua y condiciones controladas de agitación, iluminación y nutrientes. Durante un periodo experimental de 31 días en septiembre de 2024, se midieron los indicadores de crecimiento biomásico, tasa de captura de CO₂ y calidad nutricional de la biomasa final.

#### 4. Resultados

La producción alcanzó los 25 kg de biomasa deshidratada de Arthrospira platensis, con un costo de producción de $8 por kilogramo. Por cada kilogramo de biomasa producida, se capturaron aproximadamente 1.8 kg de CO₂ a través de fotosíntesis. La biomasa presentó un contenido proteico del 67% y un nivel de nitrógeno de 108.37 mg/g, confirmando su potencial como producto de alto valor para aplicaciones industriales. Estos resultados evidencian la eficiencia del sistema en convertir emisiones contaminantes en recursos bioeconómicos.

#### 5. Conclusiones y recomendaciones

La captura biológica de CO₂ mediante cultivos de Arthrospira platensis representa una solución viable y replicable para operaciones mineras comprometidas con la sostenibilidad. Su implementación no solo contribuye a la mitigación del cambio climático, sino que además permite generar productos con alto valor en el mercado. Se recomienda su integración en planes de responsabilidad ambiental, cierre de minas y modelos de economía circular en minería.

### Reseña Profesional del Autor

Yamir Angelo Velazco Arenas
Ingeniero Ambiental y Gerente de Innovación y Sostenibilidad en VIERDES SAC. Ganador nacional del PERUMIN Hub – Jóvenes que Transforman. Especialista en biotecnología ambiental, captura de carbono, y diseño de sistemas de producción con microalgas aplicados al sector minero. Lidera iniciativas de economía circular y sostenibilidad en contextos urbanos y extractivos.