PERUMIN 37 Convención Minera

FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: “Sustitución de flota de volquetes diésel por volquetes eléctricos en Volcan Compañía Minera”

Tema:

Categoría:

- Operaciones Mineras y gestión de activos:

    - Mejora de procesos.

- Minería 4.0:

    - Tecnología e innovaciones en Seguridad

    - Automatización y nuevas tecnologías

- ESG:

    - Emisión Cero y riesgo climático

- Regulación y Economía Minera:

    - Impacto de la transición energética en la minería

Datos del autor y coautores:

- Gianfranco Mijael Vega Milón:

Volcan Compañía Minera

Practicante Profesional de Mina

Av. Manuel Olguín N°375

Gvega@volcan.com.pe

gianvega.58@gmail.com

976351554

Palabras claves: Mining truck, technical-economic analysis, batteries and electric truck, electrification, renewable energy.

RESUMEN:

Durante los últimos años, en la minería subterránea, el transporte mediante volquetes mineros es una parte fundamental del ciclo de minado, ya que recorren grandes distancias varias veces al día trasladando mineral para la cadena productiva. El costo de dicha operación de transporte tiene un alto impacto en los costos operativos de explotación minera, debido a los altos precios y el consumo masivo de combustible por parte de los camiones diésel. Por otro lado, el uso de otras fuentes de energías renovables en los equipos mineros es una necesidad imperativa, debido a que, deben intensificarse los esfuerzos para limitar la exposición de los trabajadores del interior de la mina a las emisiones contaminantes del diésel, y de igual forma, reducir dichas emisiones con el fin de aminorar la huella de carbono de la operación minera. 
Frente a esta situación, surge la alternativa de reemplazar los equipos de acarreo minero con motores de combustión interna por volquetes eléctricos, ya sean híbridos o completamente eléctricos. Estos equipos permiten reducir el costo energético mientras operan bajo las mismas condiciones. Por esta razón, se plantea demostrar la viabilidad de implementar camiones eléctricos mineros mediante una metodología innovadora para el reemplazo de volquetes mineros.

Para ello, se evaluará la eficiencia y los costos unitarios de los camiones diésel actuales, comparándolos con la propuesta de sustitución por camiones eléctricos, con el objetivo de determinar la rentabilidad y adaptabilidad de su implementación. Además, es importante investigar cómo reducir progresivamente el uso de volquetes diésel, reemplazándolos por eléctricos, debido a que estos equipos permiten una optimización significativa del consumo energético, debido a que los motores diésel de combustión interna tienen una eficiencia energética del 30% al 45%, mientras que los motores eléctricos logran un aprovechamiento superior al 75% de la energía que consumen, lo que los hace más eficientes y ahorradores en su costo energético.

Tras lo mencionado, en el presente estudio se diagnosticó el reemplazo de los equipos de transporte a diésel por equipos eléctricos, el cual se determinó con la aplicación del método Choosing by Advantages (CBA). La aplicación del CBA permite el análisis y toma de decisiones para optar por la alternativa de continuar con camiones a diésel o reemplazarlos por eléctricos, teniendo en cuenta factores como costos (costo operativo, costo de capital, costo unitario y costo de ventilación, etc.), productividad y criterios específicos como la viabilidad técnica y la factibilidad económica que ofrece cada equipo.

La evaluación técnico-productiva evidenció que los camiones eléctricos presentan un mejor performance (148% más de torque), y ofrecen un 10% más de producción en comparación de los equipos a diésel. Asimismo, económicamente los camiones eléctricos brindarían un ahorro cercano del 80% en el consumo energético y una optimización que asciende a 34.78% en los costos operativos. Finalmente, este trabajo técnico demostraría que los camiones eléctricos son económicamente viables para la operación minera de estudio y ofrecen una mejor rentabilidad que los camiones diésel, limitando la exposición de trabajadores a emisiones contaminantes, y reduciendo la huella de carbono de la operación, para contribuir con una explotación minera segura, económica y ambientalmente sostenible en el tiempo.

Reseña profesional:

-Gianfranco Mijael Vega Milón:

Bachiller de Ingeniería de Minas por la Universidad Tecnológica del Perú y técnico profesional de Operaciones Mineras por TECSUP. Miembro asociado de la SME y del IIMP. Con experiencia como investigador en congresos internacionales de innovación y minería, de igual forma se ha desempeñado como líder estudiantil en 3 ediciones de PERUMIN (34°, 35° y 36°) y como miembro de staff principal en CONAMIN 2024. Laboró como Asistente de Investigación en el Instituto de Energías Renovables – UTP. Actualmente se desempeña como Practicante Profesional de Mina en VOLCAN COMPAÑÍA MINERA – Unidad San Cristobal-Carahuacra.