Desafíos y Potencial de Beneficio del Proyecto Minero Crespo

Categoría: Operación Minera y Gestión de Activos

Tema: Operaciones mineras y gestión de activos

Autor: Omar Manfredo Herrera Terrazas

Compañía Minera Crespo S.A.C.

Superintendente de Mina

Av. Jose Galvez Barrenechea Nro. 560 Dpto. 201 – Corpac – San Isidro – Lima, Peú

Correos: manfredo.herrera@crespo.com.pe / manfredoht@hotmail.com Celular + 998819117

Palabras Claves: Sostenibilidad, Viabilidad, Innovación, Ventajas Competitivas, Voladuras Sustentables, Valor

Contexto del trabajo

El Proyecto Crespo, ubicado en la comunidad campesina de Collpa Ccasahui, en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, región de Cusco, es un yacimiento epitermal de oro y plata. Actualmente, se encuentran en ejecución las fases de construcción de sus componentes principales, simultáneamente con los trabajos de preparación y desarrollo del tajo. El mineral extraído será procesado en un circuito de chancado, luego transportado a la pila de lixiviación, donde será regado con una solución cianurada. Posteriormente, el material será enviado a la planta Merrill Crowe para la obtención de barras de doré.

La explotación de este yacimiento presenta importantes retos debido a su localización a altitudes que oscilan entre los 4,800 y 5,300 m. s. n. m., en un entorno de climas extremos. A estos desafíos se suman los aspectos ambientales y sociales, que actualmente juegan un papel clave en la sostenibilidad y viabilidad del proyecto minero.

Durante la fase de preparación y desarrollo de la mina, hemos enfrentado varios desafíos significativos, entre los que se destacan:

- Construcción de vías de acceso: La construcción de una vía en una topografía agreste y empinada, con el objetivo de llegar al nivel 5,300 m., donde se desplegarán dos rampas principales (norte y sur) para el acarreo del material y el inicio de la etapa de explotación.

- En el ámbito ambiental: Destaca la presencia de una laguna ubicada por debajo de los niveles de explotación, la cual no debe ser afectada por las operaciones de voladura ni por el proceso de minado; esta condición exige la ejecución de voladuras controladas. La protección de esta laguna se considera un indicador clave del compromiso con la responsabilidad social, ambiental y la eficiencia operativa.

- Provisión de materiales para el proceso de lixiviación: Se requiere material de over liner permeable y percolable con granulometría de 2.5 pulgadas hacia abajo y un máximo de 5% de finos. Este material se obtendrá mediante zarandeo del coluvial presente en los alrededores de la huella ambiental o a través de voladuras, con el objetivo de alcanzar un P80 adecuado al diámetro requerido. Es esencial garantizar un índice de uniformidad en los fragmentos con respecto al diámetro crítico.

Metodología

Dado que los depósitos como el de Crespo requieren un minado selectivo para evitar la dilución del mineral económico, se diseñarán voladuras sustentables que proporcionen ventajas competitivas. Este enfoque permitirá obtener rendimientos significativos en los procesos de carguío, acarreo y conminución. Las voladuras se diseñarán a partir del conocimiento de las propiedades geomecánicas de las rocas, considerando la estructura y resistencia del macizo rocoso, la interacción de las velocidades de onda y los principios de la mecánica de rotura. Además, se diversificarán los dominios estructurales de la mina para establecer patrones de voladuras innovadores, incorporando dominios geo-metalúrgicos. Estas metodologías, nos permitirán; controlar la recuperación y dureza del mineral.

Objetivo del trabajo

El objetivo principal es planificar la extracción del mineral mediante un enfoque integral que optimiza todas las operaciones unitarias del proceso productivo, desde la mina hasta la chancadora, a fin de maximizar la rentabilidad de la operación a través de un análisis global de la secuencia operativa, donde la fragmentación del material será clave para crear valor en las operaciones de mina.

Supuestos y oportunidades

La implementación de voladuras eficientes y selectivas en Crespo resultará en una significativa interrelación entre los resultados de las voladuras y la eficiencia en las operaciones de extracción del mineral. Esto permitirá un control más preciso de los costos operativos, que podrían aumentar dependiendo de los ritmos de movimiento de material y las leyes requeridas por la mina. Por lo tanto, es fundamental ejecutar diseños de voladuras sustentables que optimicen el desempeño del proyecto.

Conclusión y recomendación

La experiencia en el proyecto Crespo demuestra que el éxito de una operación minera a gran altitud depende de una planificación integrada que incluya, desde el inicio, las condiciones geográficas extremas, la caracterización detallada del yacimiento y un enfoque estratégico en la gestión de activos. Las voladuras sustentables, el minado selectivo y la correlación operativa entre fragmentación y procesos posteriores se configuran como pilares clave para generar valor. Se recomienda replicar este enfoque en proyectos con marcos geodinámicos similares, incorporando desde etapas tempranas criterios de eficiencia, recuperación y sostenibilidad.

Reseña Profesional del autor:

Ingeniero de Minas egresado de la Universidad Nacional del Altiplano, con maestrías en Administración de Empresas (PUCP) e Innovación y Sostenibilidad (EADA - Barcelona). Cuento con más de 25 años de experiencia en minería, tanto en Perú como en el extranjero. Especialista en integración mina-planta, gestión de equipos y operaciones mineras. Actualmente soy Superintendente de Mina en Cía Crespo y he ocupado cargos clave en empresas como Pevoex SA, Southern Perú, San Cristóbal (Bolivia), EXSA y Cosapi SA.