Título del trabajo:
Uso de Reactores Nucleares Modulares Pequeños y Energía Renovable para la Independencia Energética y la Descarbonización de la Gran Minería Peruana

Tema: Impacto de la Transición Energética en la Minería
Categoría: Regulación y Economía Minera

Palabras Clave; Energía Nuclear, SMR (Reactores Modulares Pequeños), Energías Renovables, Minería Remota, Costos de Producción, Reducción de CO₂

Datos del Autor: Brian David Pajares Correa / Empresa: Independiente / Cargo: Independiente

Dirección: Jr. Juan Pablo II 265 Cajamarca / Correo: Brian.d.pajares@gmail.com / Celular: +51 988808110

Resumen Técnico

- Contexto o Escenario

La transición energética global exige que la gran minería adopte fuentes energéticas limpias, confiables y competitivas. En el Perú, minas de cobre de gran escala como Las Bambas, Antapaccay y Quellaveco suelen ubicarse en zonas remotas, donde el diésel y la conexión a redes distantes dominan la matriz de abastecimiento, generando altos costos de transporte y emisiones. La introducción de energías renovables (solar, eólica) combinadas con reactores modulares pequeños (SMR) de cuarta generación ofrece una alternativa con mayor independencia energética y reducción sustancial de la huella de carbono.

- Objetivos del Trabajo

  - Cuantificar la factibilidad técnica de la implementación de SMR en conjunto con renovables para suministrar la demanda energética de grandes operaciones cupríferas peruanas.

  - Determinar el Costo Nivelado de Energía (LCOE) bajo distintos escenarios (base diésel, red eléctrica convencional, solar+SMR, eólica+SMR).

  - Estimar la reducción de emisiones de CO₂ frente al uso de combustibles fósiles en la generación eléctrica requerida por minas remotas. Caso de estudio Quellaveco.

  - Proponer lineamientos regulatorios que faciliten la adopción de SMR y renovables, garantizando seguridad, competitividad y sostenibilidad.

- Metodología Empleada
Para sustentar las estimaciones se realizó lo siguiente:

  - Recolección de Datos Operativos de Minas Peruanas:
Se recopiló información del consumo eléctrico promedio de grandes minas de cobre. En el caso de Quellaveco, por ejemplo, las proyecciones energéticas rondan los 200 a 300 MW de potencia continua.

  - Selección de Tecnologías SMR y Capacidades de Diseño:
Se consideró como referencia el diseño de un SMR de ~100 MWe por módulo, con un factor de capacidad del 90%. Un módulo de este tipo puede llegar a producir cerca de 788,400 MWh/año (100 MW * 24 h/d * 365 días * 0,90). En caso de requerirse mayor capacidad, se contempló la opción de multiplicar el número de módulos (p.e. 2 o 3 módulos).

  - Simulaciones de Integración Renovable:
Utilizando software de modelado energético (p.e. HOMER Pro y un módulo de simulación nuclear simplificado), se generaron escenarios con penetración de energía solar fotovoltaica (25 a 30% de la demanda) y eólica (10 a 20%). El SMR actuaría como base firme, garantizando disponibilidad incluso en periodos de baja irradiación o viento.

  - Cálculo de LCOE en Diferentes Escenarios:

    - Escenario A (Diésel/Red Convencional): LCOE entre 80 y 120 USD/MWh, incluyendo costos de transporte de combustible y gastos de operación.

    - Escenario B (SMR Puro): Estimaciones iniciales de 50 a 70 USD/MWh, dependiendo del financiamiento y escala de proyecto.

    - Escenario C (SMR + Solar/Eólica): Se obtuvo un rango de 45 a 65 USD/MWh, con costos algo mayores en la instalación inicial, pero con ahorros significativos en largo plazo.

  - Estimación de Reducción de Emisiones de CO₂:
Considerando un factor de emisión promedio de 0,70 kg CO₂/kWh para generación con diésel en altura, un solo SMR de 100 MW generando 788,400 MWh/año podría desplazar hasta 552,000 toneladas de CO₂ anuales (0,70 kg/kWh * 788,400,000 kWh). Si se integran energías renovables, la cifra asciende, pues la participación fósil disminuye aún más.

Caso Práctico: Las Bambas

Demanda estimada: ~200 MW con un factor de carga de 85% (1,490,400 MWh/año).

Escenario Actual (Diésel + Red):

Costo anual ≈ 1,490,400 MWh × 100 USD/MWh = 149 millones USD.

Emisiones ≈ 1,490,400 MWh × 1,000 kWh/MWh × 0.70 kg/kWh = 1,043,280 t CO₂/año.

Escenario SMR + Renovables:

Costo anual ≈ 1,490,400 MWh × 60 USD/MWh = 89.4 millones USD.

Emisiones ≈ 1,490,400 MWh × 1,000 kWh/MWh × 0.05 kg/kWh = 74,520 t CO₂/año (principalmente por respaldo fósil ocasional).

Ahorro Económico: ~59.6 millones USD/año

Reducción de Emisiones: ~968,760 t CO₂/año menos

- Viabilidad Regulativa y Social:

Es preciso crear marcos de licenciamiento nuclear específicos para SMR.

Acompañamiento a comunidades y autoridades para garantizar la aceptación social del componente nuclear.

Potenciar líneas de financiamiento verde que incentiven la adopción de tecnologías limpias en minería.

- Resultados y Hallazgos

  - Ahorro Económico: El LCOE resultante de la combinación SMR + renovables se ubicó hasta un 30% por debajo del diésel convencional, ofreciendo estabilidad a largo plazo frente a la volatilidad de combustibles. Las bambas podría ahorrar 59 Millones de USD al año.

  - Reducción Masiva de Emisiones: Se proyectó una disminución de hasta 70% en emisiones de CO₂ respecto a las configuraciones fósiles, contribuyendo a la meta de descarbonización y mejorando la imagen “verde” del cobre peruano. Las Bambas dejaría de emitir 968 mil t de CO2.

  - Base Energética Robusta: El rol de los SMR como fuente firme complementa la intermitencia solar y eólica, evitando cortes de suministro en zonas alejadas y garantizando la continuidad de operaciones mineras.

  - Necesidad de Ajuste Regulatorio: La adopción de SMR requiere marcos específicos de licenciamiento, supervisión de la autoridad nuclear peruana y programas de financiamiento verde. Las simulaciones señalan un alto potencial de implementación si se establece un marco institucional y legal adaptado a esta tecnología.

- Conclusiones y Recomendaciones

  - Viabilidad Técnica y Económica: La combinación de SMR y energías renovables constituye una alternativa competitiva y confiable para minas remotas, con claras ventajas en costos y reducción de emisiones.

  - Impulso Regulatorio: Se recomienda la creación de marcos normativos claros y programas piloto en conjunto con el sector privado, garantizando la seguridad nuclear y la coordinación con renovables.

  - Escalabilidad: Los resultados sugieren una implementación escalonada por módulos de 100 MW, ajustada a la demanda de cada mina y evitando sobredimensionamiento.

  - Beneficios Sostenibles: La adopción temprana de SMR y renovables podría convertir al cobre peruano en un producto de baja huella de carbono, generando ventajas en mercados internacionales que valoran la sostenibilidad.

Reseña Profesional de los Participantes

- Brian David Pajares Correa (Autor)

Ingeniero mecánico egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con una trayectoria de más de 15 años liderando proyectos de innovación, automatización y transición energética en el sector minero e industrial. Posee un Máster en Gestión de Proyectos por la University of Maryland (EE.UU.), especializado en cambio organizacional, y un MBA por Centrum Católica, con estudios en la University of Victoria (Canadá) y Maastricht University (Holanda).

Su experiencia profesional incluye roles estratégicos como Ingeniero Senior de Proyectos de Tecnología en Antamina, Jefe de Innovación en Minas Buenaventura, y Jefe de Innovación en Sitech Ferreycorp, donde ha dirigido la implementación de soluciones de alto impacto para el sector minero e industrias en general. Ha colaborado con consultoras de clase mundial como McKinsey, BCG y Quintil Valley, así como con start-ups tecnológicas de alto crecimiento como Space AG.

Brian es además especialista en tecnologías disruptivas aplicadas a minería, con certificaciones en Scrum Master, PMP, Six Sigma Black Belt y Machine Learning por el MIT. Actualmente impulsa proyectos relacionados con energía limpia y automatización inteligente, contribuyendo al posicionamiento del Perú como líder global en minería sostenible e innovación tecnològica. Su enfoque se basa en combinar rigor técnico con visión estratégica, proponiendo soluciones que reducen costos, aumentan productividad y mejoran la competitividad en mercados exigentes.