Título: Modelo Analítico basado Algoritmos Genéticos Difusos (FGA) para optimizar el Proceso de Conminución de Minerales.

Tema: (2) Optimización de procesos en Minería con Analítica de datos (Aplicaciones de IA, Simulación y Gemelos Digitales, IOT).

Categoría: (IV) Minería 4.0

Datos del autor y coautores:

Autor: Leonardo Almeyda Tejada | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Tesista – Investigador | Av. Carlos Germán Amezaga #375 - Cercado de Lima | leonardo.almeyda@unmsm.edu.pe | lalmeydat@hotmail.com | 944 921 725

Coautor: Daniel Florencio Lovera Davila | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Profesor Principal de Ingeniería Metalúrgica | Av. Carlos Germán Amezaga #375 - Cercado de Lima | dloverad@unmsm.edu.pe | dloveradavila@gmail.com | 999 275 349

Coautor: Clayton Jhordan Iliquin Zavaleta | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Tesista – Investigador | Av. Carlos Germán Amezaga #375 - Cercado de Lima | clayton.ilquin@unmsm.edu.pe | clayton.iliquin@gmail.com | 978 604 206

Palabras Clave: Machine Learning, Algoritmos Genéticos, Lógica Difusa, Redes Neuronales, Conminución, Molienda.

Resumen:

- Contexto:

La industria minera enfrenta desafíos críticos asociados a la disminución de las leyes del mineral, el incremento de los costos energéticos, las variaciones mineralógicas y el aumento en el consumo de agua (Bascur et al., 2011). En este contexto, diversos autores, como Concha y Bascur (2024), sostienen que el futuro de la minería está estrechamente vinculado a la implementación de modelos analíticos capaces de responder de forma ágil ante cambios en la composición del mineral y en las condiciones del proceso.

En este marco, la conminución se posiciona como el subproceso más crítico del beneficiamiento de minerales, dado que la granulometría y las propiedades reológicas generadas en esta etapa inciden directamente en la eficiencia de las etapas posteriores, afectando la recuperación metalúrgica y, en consecuencia, la rentabilidad del negocio.

Pese a los avances recientes en el desarrollo de modelos analíticos aplicados a la conminución, la mayoría se enfocan en esquemas de control que operan con un conjunto limitado de variables y no logran capturar la dinámica compleja e incierta del sistema.

Ante esta limitación, la presente investigación propone el desarrollo de un modelo analítico basado en algoritmos genéticos difusos, los cuales ofrecen ventajas significativas: permiten modelar conocimiento experto de forma interpretativa y optimizarlo en función de datos reales; son adecuados para representar sistemas multivariables con comportamientos no lineales; y superan, en adaptabilidad y transparencia, a modelos tradicionales como las redes neuronales puras.

- Objetivos:

- Analizar los principales factores operacionales y mineralógicos que influyen en la eficiencia del proceso de conminución, con énfasis en su relación con la granulometría y la recuperación metalúrgica.

- Comparar el desempeño del modelo propuesto frente a enfoques tradicionales como lógica difusa pura y redes neuronales, evaluando métricas de precisión, interpretabilidad y robustez.

- Validar el modelo con datos reales obtenidos de operaciones minero-metalúrgicas, evaluando su capacidad para predecir y optimizar el tamaño de partícula (P80/F80) en función de las condiciones operativas.

- Metodología:

La metodología de esta investigación siguió un enfoque cuantitativo y experimental, combinando técnicas de modelado matemático, simulación computacional y validación en entornos industriales. Al respecto, se resaltan los siguientes puntos:

- Diseño un Sistema de Inferencia Difuso tipo Mamdani que integró conocimiento experto del proceso de conminución mediante reglas lingüísticas basadas en variables clave del proceso.

- Diseño de un Algoritmo Genético Difuso (FGA) que permitió optimizar de forma automática las funciones de pertenencia y las reglas del sistema difuso, con el objetivo de mejorar la precisión del modelo y su capacidad de adaptación ante cambios mineralógicos y variabilidad operacional.

- Resultados preliminares:

Las simulaciones iniciales realizadas con el modelo FGA evidenciaron mejoras operacionales relevantes bajo distintos escenarios de granulometría, lo cual refleja la capacidad del modelo para adaptarse a condiciones variables del mineral y optimizar la eficiencia del proceso de conminución.

En condiciones donde el mineral presenta una distribución de partículas predominantemente fina, el modelo FGA logró:

- Un incremento del 5% en el tonelaje de alimentación al circuito de molienda, sin comprometer la estabilidad operacional.

- Una reducción del 2% en el consumo de agua, optimizando el balance hídrico del proceso.

En situaciones de mineral con predominancia de partículas gruesas, las simulaciones mostraron:

- Una reducción del 15% en el consumo de agua, como resultado de una mejor dosificación en función de las condiciones de entrada.

- Una disminución del 10% en el tamaño de partícula P80, favoreciendo así la eficiencia del proceso posterior de concentración.

- Conclusiones:

- Robustez y adaptabilidad: En escenarios de alta variabilidad mineralógica, el modelo FGA mostró una robustez 8% superior respecto al modelo ANN, y 10% superior frente a un Sistema de Inferencia Difusa tradicional.

- Interpretabilidad del modelo: Los modelos FGA combinan la interpretabilidad de las reglas lingüísticas de la lógica difusa con la capacidad de optimización de los algoritmos genéticos. Esto facilita su implementación en entornos industriales, permitiendo a los operadores comprender y ajustar las reglas del sistema de manera efectiva.

Reseña Profesional

Leonardo Almeyda, se desempeña como Ingeniero de Innovación en Nexa Resources. Experiencia en gestión de proyectos  de innovación tecnológica, transformación digital y analítica avanzada en operaciones mineras y refinerías de Perú, Chile y Brasil. Titulado en Ingeniería Metalúrgica – UNMSM, con Maestría en Gerencia de Proyectos – UNI, certificación PMP® y especialización en Gestión del Desarrollo Tecnológico – MIT.

Daniel Lovera, profesional con formación científica, tecnológica y humanística en el campo de la ingeniería, especialista en formular, ejecutar y monitorear proyectos de investigación, desarrollo, innovación y de inversión. Maestría en Ingeniería Química – UNMSM, Posgrado en Ingeniería Metalúrgica – Universidad de Concepción – Chile, Doctorado en Ingeniería Industrial – UNMSM, Posdoctorado en Ciencias de la Tierra y Ambiente – Universidad de Manizales – Colombia.

Clayton Iliquin, se desempeña como Científico de Datos en Vertix Technologies, liderando proyectos de inteligencia artificial aplicada para incrementar throughput y recuperación principalmente en plantas de Cu y Mo en operaciónes de Chile y Perú. Bachiller en Ingeniería Metalúrgica – UNMSM, certificado cómo Scrum Master,  AWS Machine Learning Specialist y Seeq Analytics Engineer.