FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Título: Ciberseguridad OT, eficiencia operativa y descongestión del DCS mediante una distribución inteligente de datos con OPC UA

Categoría: Minería 4.0

Tema: Ciberseguridad del manejo de sistemas de información en operaciones mineras.

Datos del autor y coautores: Luis Alberto Messa Valencia, Southern Cooper Corporation, Supervisor OT-TICAR, Urb. El Palacio II D-21 Sachaca Arequipa, lmessav@southernperu.com.pe, luisalbermessa@gmail.com, +51974320146

Jorge Alejandro Madrid Mena, Southern Cooper Corporation, Supervisor OT-TICAR, Avenida Sucre 655 PuebloLibre Lima, jmadrid@southernperu.com.pe, jmadrid_box@yahoo.com, +51988440430

Palabras claves: Ciberseguridad OT, DCS, OPC UA, segmentación de datos, control de acceso, eficiencia operativa, integración industrial

Contexto

En operaciones mineras modernas, los sistemas de control industrial (DCS) enfrentan una creciente demanda de integración con plataformas externas como sistemas de monitoreo, historización, analítica avanzada y soluciones expertas. Estas integraciones, tradicionalmente implementadas mediante protocolos como OPC DA, representan un riesgo significativo para la ciberseguridad. El protocolo OPC DA, basado en COM/DCOM, carece de autenticación robusta y cifrado nativo, permitiendo potencialmente accesos no autorizados y extracción de datos sensibles con solo conocer la dirección IP del servidor, elevando así el riesgo en sistemas OT. Además, el propósito principal del DCS es garantizar el control y la estabilidad de la planta; cualquier carga adicional innecesaria —como múltiples conexiones externas o servicios paralelos de consulta— puede comprometer su desempeño y confiabilidad operativa.

La necesidad de establecer múltiples conexiones independientes para distintos proveedores implica desafíos técnicos, operativos y económicos, especialmente en lo referente al control de acceso, trazabilidad de datos y mantenimiento de licenciamientos complejos. Frente a este escenario, surge la necesidad de adoptar una arquitectura segura, centralizada y eficiente que permita distribuir datos industriales de forma controlada, asegurando la integridad del sistema DCS, mejorando la trazabilidad y alineándose con buenas prácticas de ciberseguridad industrial como la segmentación por zonas y conductos definida por la norma IEC 62443.

Objetivos

Diseñar e implementar una arquitectura centralizada de publicación de datos industriales que permita reducir la carga sobre el DCS y eliminar conexiones directas e inseguras.

Fortalecer la ciberseguridad OT mediante la segmentación de acceso a datos por medio de servidores OPC UA independientes, autenticados mediante certificados digitales.

Mejorar la trazabilidad, el control de exposición y la gobernanza de los datos industriales compartidos con plataformas externas.

Optimizar la infraestructura de integración entre sistemas, permitiendo una gestión más eficiente y segura de las conexiones con múltiples proveedores sin comprometer la operación del sistema de control.

Buscar una solución sostenible que, además de mejorar la seguridad y eficiencia operativa, contribuya a reducir los costos asociados a nuevas implementaciones externas, licencias adicionales y mantenimientos de integraciones múltiples.

Metodología

La solución se implementó a partir del despliegue de un servidor gateway industrial que actúa como cliente OPC UA del sistema de control distribuido ABB 800xA, desde el cual se capturan las variables requeridas a través de una única conexión segura y autenticada.

Desde este gateway, se configuraron múltiples servidores OPC UA independientes, publicados en interfaces de red separadas y utilizando puertos distintos. Cada servidor expone únicamente los tags autorizados y a la frecuencia definida por OT-TICAR, en función del tipo de dato, criticidad y aplicación. El acceso de cada vendor externo se controla mediante certificados digitales únicos, asegurando la segmentación de permisos y autenticación mutua por endpoint. Las conexiones permiten tanto integraciones on-premises (con sistemas locales como PI System, Field Agent FLS  o sistemas expertos) como conexiones remotas hacia nubes privadas o endpoints externos de terceros, bajo criterios de seguridad y gobernanza definidos. Además, la solución cuenta con rutas paralelas de envío de datos hacia bases de datos relacionales, para utilizados posteriormente por herramientas como Power BI y sistemas de historización como PI System, lo que permite mantener registros históricos estructurados y facilitar análisis posteriores, sin sobrecargar el sistema de control ni duplicar conexiones de lectura.

Resultados

Se logró reemplazar múltiples conexiones directas e inseguras al DCS por una arquitectura centralizada y segura, reduciendo la exposición del sistema de control y mejorando la trazabilidad de los accesos.

El gateway industrial permitió distribuir datos de forma segmentada y controlada hacia distintos sistemas externos, evitando la necesidad de múltiples configuraciones independientes y mejorando la eficiencia operativa del área OT.

Cada proveedor accede únicamente a los tags definidos para su aplicación, mediante servidores OPC UA independientes autenticados con certificados digitales, lo que mejora significativamente el control de acceso y refuerza la ciberseguridad OT.

La solución garantiza consistencia en la nomenclatura y gestión de tags, evitando duplicidades que son frecuentes en arquitecturas basadas en OPC DA, lo que mejora la gobernanza de datos y simplifica la administración de integraciones.

Se eliminaron puntos de falla y duplicidad de conexiones de lectura, descongestionando el DCS y permitiendo una operación más estable, confiable y auditable.

La arquitectura actual permite integrar nuevos sistemas, tanto locales como en la nube, de forma escalable y segura, sin necesidad de intervenir nuevamente el sistema de control, favoreciendo la continuidad operativa y el crecimiento tecnológico.

La solución también facilitó el envío de datos estructurados a bases de datos relacionales y al sistema de historización PI System, optimizando el análisis histórico, la generación de reportes y la toma de decisiones basada en datos.

Conclusión

Ha demostrado ser una solución efectiva para fortalecer la ciberseguridad OT, reducir la carga sobre el DCS y optimizar la gestión de integraciones en entornos con múltiples plataformas externas.

Este modelo permite controlar con precisión qué datos se comparten, con quién y bajo qué condiciones de seguridad, eliminando conexiones directas inseguras, mejorando la trazabilidad operativa y habilitando una integración escalable sin comprometer la estabilidad del sistema de control.

Uno de los beneficios más relevantes ha sido la reducción de costos operativos, ya que tradicionalmente cada conexión o cliente OPC DA/UA hacia el DCS implica licencias adicionales y un impacto técnico directo sobre el sistema de control. En este caso, se ha centralizado el acceso en un único servidor gateway, que extrae los datos una sola vez del DCS y los distribuye de manera segura, autenticada y segmentada a los distintos sistemas externos, manteniendo el control total desde el entorno OT.

Además, esta arquitectura sienta las bases para una evolución natural hacia una infraestructura de consistencia total de datos industriales basada en OPC UA, donde el concepto de un Historian UA permitiría no solo distribuir datos en tiempo real, sino también estructurar y consultar información histórica de forma estandarizada, segura y abierta.

Se recomienda considerar este enfoque en otras operaciones industriales que enfrenten desafíos similares, ya que representa una alternativa eficiente, segura y económicamente sostenible para modernizar arquitecturas de integración OT, alineándose con estándares como ISA/IEC 62443 y buenas prácticas en la gestión de activos digitales industriales.

# Reseñas profesionales:

Autor: Luis Alberto Messa Valencia

Ingeniero Electrónico con más de 4 años de experiencia en operaciones mineras del sur del Perú. Especializado en telecomunicaciones, redes, ciencia de datos, business intelligence, machine learning y deep learning, actualmente cursando un MBA con concentración en Project Management.

Coautor: Jorge Alejandro Madrid Mena

Ingeniero Electrónico con más de 24 años de experiencia con tecnología operativa, con amplios conocimientos en infraestructura IT/OT, redes, telecomunicaciones y sistemas de control.